Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., Projekt "Dům pro sociální účely"

„Transformace domova Barevný svět“ – Domov Zábřeh

Technický popis

Skříňový mobiliář   DTD-L

Konstrukce skříní obecně je následující: půda je naložená na boky, dno je vloženo mezi boky, dvířka jsou naložená na korpus. Materiál DTD-L 18 mm vč. zad skříní (pohledová záda). Všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm v dezénu příslušné DTD-L. Konstrukce skříní je spojena pevnými, lepenými, nerozebiratelnými spoji na stolařské kolíky.

Úchytky kovové, rozteč 96 mm, vzhled satin nikl, např. Demos 08906. U nástavců je použit systém otvírání TIP ON. Všechny police polohovatelné (mimo zpevňovacích ve vysokých skříních - viz výkresy prvků). Při vytváření skříňových sestav budou skříně vzájemně sešroubovány.

Šatní skříňky personálu jsou doplněny cylindr. zámky (2 klíče), dveře jsou osazeny plast. vzdušníky. Všechny běžné skříně stojící na podlaze mají vložený sokl DTD-L.

Skříně s posuv. dveřmi mají plastové rektif. nožky kryté soklovou deskou z DTD-L, použito je AL pojezdové kování s kuličkovými ložisky na spodní hraně dveří (nosnost vozíku min. 50 kg), nájezdovými omezovači, vč. AL rámů dveří s integrovanými svislými madly opatřenými samolep. protiprachovými kartáčky š. 5 mm.

Šatní háčky jsou v provedení kov, provedení satin nikl.

Kuchyňské linky na straně u zdi mají záda ze sololaku 3,5 mm, pracovní desky jsou postformingové tl. 38 mm, vč. těsnících lišt v dekoru prac. desky.

Provedení a rozměry skříní a kuch. linek dle výkresů prvků.

Stolový mobiliář

Pracovní kancelářské stoly pro personál mají kovové samonosné podnože s výškovou rektifikací v rozsahu min. 10 – 50 mm, umožňují skryté vedení kabeláže v nohách opatřených plastovým krytem, odstín antracit ( viz. foto 1, 2 a 3).

Nohy stolu vytváří spodní a horní lyžina, profil jäkl min. 50x30 mm vzájemně jsou propojeny profilem jäkl min. 60x30 mm a dvěma „V“ profily min. 30x30 mm. Nohy jsou vzájemně propojeny trámcem profilu jäkl min. 80x30 mm s přírubou. Minimální tloušťka stěn profilů jäkl je 4 mm. Spodní lyžiny jsou zakončeny UH záslepkami s náběhovou hranou a rektifikačními šrouby (viz foto 2). Horní lyžiny jsou ukončeny UH záslepkami. Trámec umožňuje uchycení krytu nohou.

Stolová deska je z DTD-L tl. 36 mm s ABS hranou tl. 2 mm, je doplněná kabelovou průchodkou dle dezénu použitého LTD. Na spodní straně desky jsou kabelové příchytky, tzv. „motýlky“ pro horizontální vedení kabelů (viz foto 1).

Pokojové stoly mají kovové rámové podnože z jackelového profilu 30x30mm s výškovou rektifikací v každé noze, umožňující zvýšení pro vozíčkáře min. o 50mm, povrch. úprava komaxit, odstín RAL 9006. Stolová deska je z DTD-L tl. 36 mm s ABS hranou tl. 2 mm.

Jídelní stoly mají 2ks kovové centrální podnože se základnou prům. min. 43cm, povrch. úprava komaxit, odstín RAL 9006.

Stolové desky jsou z DTD-L tl. 36 mm s ABS hranou tl. 2 mm se zaoblenými rohy.

Provedení a rozměry stolů dle výkresů prvků.

Kontejnery, noční stolky, komody :

Kontejnery a komody mají čtyři zásuvky, jejichž čílka jsou stejně vysoká, noční stolek jednu zásuvku. Kontejnery jsou na černých plastových kolečkách s brzdou, průměru 50 mm.

Všechny korpusy vč. zad (pohledová) jsou z DTD-L tl. 18 mm a půdy  tl. 36 mm. Všechny hrany jsou olepeny ABS hranou tl. 2 mm. Všechny zásuvky jsou uloženy na pojezdech se 100%ním výsuvem s tlumením. Dna zásuvek jsou z DTD-L tl. 18 mm.

Kontejnery  jsou osazeny kovovým kontejnerovým kompletem se čtyřmi zásuvkami a centrálním zámkem, noční stolky zásuvkovým zámkem. Úchytky kovové, rozteč 96 mm, totožné se skříňovými.

Provedení a rozměry prvků dle výkresů prvků.

Foto 1					Foto 3

Foto 2

Materiálové a barevné řešení nábytku

(dle standardního vzorníku EGGER, Kronospan)

Korpusy:		DTD-L			dřevodekor dle výběru			tl. 18 mm

Dvířka a čílka:	DTD-L			UNI barva dle výběru			tl. 18 mm

Stolové desky:	DTD-L			dřevodekor dle výběru			tl. 36 mm

Kovové části stolů: 	komaxit struktura 	RAL 9006 stříbrošedá

Domácnosti budou rozlišeny různými kombinacemi dřevodekorů a UNI barev (dle výběru zadavatele)!

Všechny materiály s požadovanou tl. 36 mm jsou tvořeny zdvojeným materiálem celoplošně lepeným ze 2 desek tl. 18 mm v celých plochách!

Sedací mobiliář

Domácnosti budou rozlišeny jinou barevností sedacího nábytku (dle výběru zadavatele)!

ŽK: Otočná kancelářská židle se stavitelnými područkami.

Pracovní otočná kancelářská židle s podhlavníkem s chromovaným držákem (viz foto 4), kříž nylonový černý s pogumovanými kolečky, plynový píst, mechanika synchronní s nast. hloubky sedáku, nastavení tuhosti synchronní mechaniky dle váhy uživatele aretačním šroubem, opěrák anatomicky tvarovaný výškově stavitelný. Ovládání synchronní mechaniky je pod sedákem (výška sedu a aktivace synchronní mechaniky). Nosnost min. 130 kg.

Područky výškově stavitelné ve tvaru písmena „T“ s PP povrchovou úpravou loketní plochy, chromovaný držák.

Látka o min. gramáži 250 g/m2, stálost na světle č.6, odolnost v otěru min. 4, počet zátěžových otáček min. 100.000.

Rozměry :

Šířka sedáku min. 51 cm

Hloubka sedáku min. 46 cm

Celková výška min. 129 cm

Celková šířka max. 62 cm

Celková hloubka max. 64 cm

Výška sezení min. 44 - 55 cm

ŽJ: Jídelní židle s pevnými područkami (viz foto 5), na pevné svařované podnoži obdélníkového profilu rozměru min. 25x15mm s plastovými záslepkami nešpinícími podlahu, povrchová úprava RAL 9006, celá konstrukce včetně příčníků pod sedákem je svařena. Sedák i opěrák je čalouněný. Plastové krycí díly a područky jsou šedé. Stohovatelnost do 5 ks. Nosnost min. 130 kg. Čal. koženka o min. gramáži 600 g/m2, stálost na světle 7-8, odolnost v otěru min. 4, počet zátěžových otáček min. 120.000.

Rozměry :

Šířka sedáku min. 46 cm

Hloubka sedáku min. 47 cm

Celková výška min. 80 cm

Celková šířka max. 57cm

Celková hloubka max. 50 cm

Výška sezení 44 - 46 cm

S1, S2, S3: Celočalouněná sedací souprava – křeslo na kolečkách, dvojsed a trojsed na kov. nerez. nožkách (viz foto 6) se snímatelnými potahy sedáku a opěráku, podklad. čaloun. např. Sanapur, úložné prostory.

Kostra: Kombinace buková překližka + masiv buk + smrk, úložný prostor LTD.

Sedák: Smrkový rám s lamelami + netkaná textilie (jatex) + tvarovka ze studené PUR pěny (tvarově stálý materiál) + Sanapur + potahová látka

Opěrák: Smrkový rám + gumotextilní popruh + tvarovka ze studené PUR pěny (tvarově stálý materiál) + Sanapur + potahová látka

Kolečka na křesle : 10 – 14cm s brzdou, min. zatížení 100 – 120 kg

Materiál Sanapur: je textilní laminát s polyuretanovým nánosem na technickém PES úpletu. Je vodě nepropustný, hydrolyticky odolný a paropropustný. Má antibakteriální a protiplísňovou úpravu, zabezpečuje vysoký stupeň hygienické bezpečnosti (odolnost proti působení moči, výkalů, krve). Vyznačuje se rovněž vysokým stupněm mechanické odolnosti a dobrými zpracovatelskými vlastnostmi.

Čal. látka o min. gramáži 270 g/m2, stálost na světle 6, odolnost v otěru min. 4, počet zátěžových otáček min. 40.000.

Rozměry :

Šířka sedáku křeslo min. 70 cm, dvojsed min. 140 cm, trojsed min. 210 cm

Hloubka sedáku min. 50 cm

Celková výška cca 94-97 cm

Celková hloubka max. 95 cm

Výška sezení cca 44-46 cm

KŘ: Křeslo na masivní lak. kostře v profilu min. 26x55 mm, výplň sedáku a opěráku PUR pěna (viz foto 7). Čal. látka o min. gramáži 270 g/m2, stálost na světle 6, odolnost v otěru min. 4, počet zátěžových otáček min. 40.000.

Rozměry :

Šířka sedáku min. 58 cm

Hloubka sedáku min. 52 cm

Celková výška min. 112 cm

Celková šířka max. 57cm

Celková hloubka max. 65 cm

Výška sezení 46 - 48 cm

Foto 4 						Foto 5

Foto 6									Foto 7

Ostatní mobiliář

KS: Kovová policová skříň dvoudveřová, uzamyk. cyl. rozvorový zámek, svařovaná z kvalitního ocelového plechu tl. min. 0,7 mm , povrchově upravená práškovou barvou - šedá. Vnitřní závěsy, úhel otevření dveří 180°. Police stavitelné 4 ks nosnost min. 50 kg, výšková přestavitelnost polic v kroku 35 mm. V případě potřeby lze další police dokoupit samostatně.

Rozměry min.: š. 900mm, v. 1800mm, hl. 420mm

L150: Lavice šatní, kovová konstrukce z ocelových profilů 30x30x2 mm. Sedák z laminované dřevotřískové desky + hrany ABS 2 mm. Rozměry lavičky  min. v x š x h = 430x1500x400mm. Výztuha z ocelového profilu 30 x 30 mm, 4 nožky se stavěcími šrouby, výškově stavitelné v rozsahu 0-13 mm. Povrchová úprava práškovou barvou - šedá.

PSPV: Pojízdný stolek nástrojový

Pojízdný stolek je vyroben z ocelových lakovaných profilů a v horní části je opatřen dvěma madly. Horní a spodní odkládací plochu tvoří zapuštěná plata (min. horní nerez). Horní zásuvky 100mm a spodní 200mm s plastovou vložkou. Stolek je opatřen brzděnými otočnými kolečky min. prům. 100 mm.

Rozměry min.: d-900 x š-500 x v-950 mm.

LVV: Pojízdný stolek víceúčelový

Víceúčelový vozík se třemi odkládacími platy je určen pro rozvoz zdravotnického materiálu. Na přední straně je opatřen odkládací mřížkou pro možnost zavěšení infusí a na druhé straně závěsným NR košem. Stolek je opatřen brzděnými kolečky min. prům. 125 mm.

Rozměry min. : d-1000 x š-480 x v-900 mm

Rozměry plata : d-640 x š-480 mm

SL: Sprchovací lehátko pro osobní hygienu imobilních pacientů. Lehátko je plně elektricky polohovatelné

Funkce Antitrendelenburg pro snadný a rychlý odtok vody

Laterální náklon pro snadnou manipulaci s pacientem

Polohování pomocí elektrických sloupů

Snadná a jednoduchá manipulace s lehátkem

Jednodílná ložná plocha z HPL

Náklon ložné plochy usnadňuje vypuštění vody z lehátka

Dvě odtokové hadice v nožní části lehátka

Integrovaná záložní baterie, vč. dobíjecí stanice

Ovládání pomocí nožního pedálu

Plastový kryt chrání elektromotory před působením vlhkosti

Součástí lehátka je polštář

Sklopné nerezové postranice okolo ložné plochy

Speciální povrchová úprava postranic zajišťuje antibakteriální ochranu a chrání povrch před viditelnými otisky prstů

Plastová kolečka o průměru 150 mm s centrální brzdou, dvěmi ovládacími pákami

Vnější rozměry min.: 88 x 210 cm, Rozměry LP min.: 80 x 195 cm, Výška LP min: 45 - 85  cm,

Nosnost min.: 250 kg

EVZ MM: Elektrický vakový mobilní pasivní zvedák s bateriovým napájením pro bezpečnou manipulaci s klienty.

Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg

Max. bezpečné pracovní zatížení při použití prodlouženého ramene: 130 kg

Hmotnost 70 kg (včetně ramene combi + středního PDPS + baterie)

Rozsah zdvihu min. 1315 mm

Min. výše zdvihu (střední DPS) 225 mm

Max. výše zdvihu (střední DPS) 1540 mm

Výška podvozku 117 mm

S nízkými kolečky 102 mm

Vnější šířka složených noh podvozku 718 mm

Vnitřní šířka rozložených noh podvozku 1 074 mm

Třída ochrany Zvedák IPX4, Ruční ovladač IPX7

Baterie 24V, 4.0Ah, utěsněné olověné

Indikátor vybití baterie (BDI) zobrazí zbývající energii a ukazuje nutné dobití.

Servisní měřidlo – zobrazuje celkovou provozní dobu (v hodinách)

Přednostní spouštění při poruše systému

Automatické bezpečnostní zastavení spouštění při nárazu na překážku

Kolečka s nízkým třením (zadní kolečka s brzdami)

Výrobek je v souladu s aktuální legislativou a příslušnými normami platnými pro tento výrobek.

Příslušenství: Čtyřbodový standardní vak, anatomicky tvarovaný vak s opěrkou hlavy dokonale obepíná pacienta pro bezpečný a pohodlný přesun.

K4xA4: Kovová čtyřzásuvková kartotéka, centrální uzamykání cyl. zámkem, svařovaná z kvalitního ocelového plechu, povrchově upravená práškovou barvou - šedá. Zásuvky 100% výsuv, nosnost min. 40 kg, blokace vysunutí více zásuvek najednou. Čela zásuvek kryta laminem tl. 18mm, půda kryta laminem tl. 25mm, v dřevodekoru dle ost. nábytku. Rozměry min.: š. 410mm, v. 1340mm, hl. 640mm

LS: Léková skříň s trezorkem, osvětlením

Skříň na přípravu a ukládání léků dvoudveřová uzamykatelná. Součástí jsou vyjímatelné misky s víkem a vestavěný trezorek. Osvětlení vnitřní zářivkou se standardním vypínačem.

Rozměry min.: Výška 1950, šířka 900, hloubka 600 mm.

VV: Váha nájezdová pro vozíčkáře

Nájezdová váha pro vážení vozíčkářů se sníženou konstrukcí a integrovanými nájezdy, dvěma kolečky a madly pro snadné přemístění. Konstrukce ocelová, opatřena komaxitovým lakem. Indikátor z pevného ABS plastu, se základními funkcemi vážení, integrovaným akumulátorem až pro 90 hodin provozu, výstupem RS-232 pro připojení PC nebo přídavného displeje. Displej indikátoru je podsvícený.

Váživost: 300 kg, Dílek: 100 g, Rozměr vážní plochy min.: 800 x 1000 mm, Napájení:230 V

Alternativní napájení: akumulátor, Výdrž na akumulátor: až 90 hodin, Displej: LCD

CHLK: Chladnička kombinovaná

Protinámrazový systém + cirkulace vzduchu , 3 skleněné police, z toho 1× na posuv. pantech pro pohodlné vyndavání potravin, 2 zásuvky, z toho 1× chladící prostor s možností 3 nastavení – rychlé zchlazení, chlazení, rozmrazování, 3 police ve dveřích, LED osvětlení – úsporné, Držák na víno – 5 lahví

Mraznička: 3 průhledné zásuvky, Třída mrazení: ****

Energet. třída: A++, Spotřeba energie max.: 257 kWh/rok, Užitný objem min.: 304 l Čistý objem chladničky min.: 206 l, Čistý objem mrazničky min.: 98 l, Klimatická třída: SN, T

Hlučnost max.: 39 dB, Rozměry cca: 59,5×185×66,8 cm (ŠxVxH)

Digitální invertorový kompresor, Digitální ovládání, LED displej, Možnost změny otevírání dveří, Zvuková signalizace otevřených dveří

Barva : kovově stříbrná

CHLT: Chladnička na biologický materiál a léčivé přípravky

Volně stojící chladnička, výška min. 125 cm, energetická třída min.  A+, celkový objem min. 232 litrů. Chladící prostor min. 214 litrů – min. tři skleněné poličky a 4 přihrádky na dveřích. Automat. odmrazování, V horní části min. 18 litrů velký mrazící prostor třída ****.

Hlučnost max. 40 dB, Rozměry cca: 125×55×60 cm (ŠxVxH).

MW: Mikrovlnná trouba

Bílá mikrovlnná trouba s objemem min. 20 l a jednoduchým ovládáním 2 otočnými voliči, min. 5 stupňů výkonu nebo rozmrazování. Mechanická minutka v rozmezí od 0 do min. 35 minut. Výkon mikrovln min.: 700 W, Hlučnost max.: 58 dB(A), Rozměry cca: 25×44×33 cm (VxŠxH), Mechanické ovládání, Signalizace ukončení ohřevu

OSV: Osobní váha

Osobní váha s vážícím rozsahem min. do 150 kg, s přesností na max. 100 gramů, velký LCD displej, Měření a analýza: energetická spotřeba; hmotnost kostí; hmotnosti; svaloviny; tuku v těle; vody v těle. Skleněná vážicí plocha.

Počet paměťových míst: 10, Typ baterie: 2x AAA, Indikace vybitých baterií

ODS: Lékařská odsávačka s průtokem 15 l/min.

Lékařská odsávačka napájená ze sítě, vybavená litrovou sací láhví s pojistným ventilem, silikonovou sací hadicí a mikrobiologickým filtrem, s jednopístovým motorem o průtoku 15 litrů/min. Rozměr přístroje cca: 31 × 21 × 25 cm / hmotnost 4,5 kg. Sací podtlak -0,85 bar. Součástí výrobku je český návod.

RLP: Vyšetřovací lehátko s nastavitelnou výškou

Robustní konstrukce z jakostní oceli s povrchovou úpravou lakem

Ložná plocha výškově stavitelná pomocí hydraulického motoru

Všechny funkce lehátka jsou nezávislé na zdroji elektrické energie

Dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným podhlavníkem a pevnou částí, oboje čalouněno zdravotnickou koženkou

Polohování zádového dílu pomocí plynové pístnice

Při maximálním zdvihu ložné plochy je zajištěna velmi dobrá stabilita

Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru – možnost oboustranného připevnění

Vnější rozměry cca: 75 x 210 cm, Rozměry LP min.: 67 x 200 cm, Výška LPmin.: 55 - 95 cm, Nosnost min.: 170 kg

RLV: Rehabilitační a vyšetřovací lehátko s nastavit. výškou

Lehátko je určeno pro vyšetřování a rehabilitaci. Zakrytování spodního rámu a pohybového mechanismu stolu omyvatelnými plastovými kryty. Dvoudílná pracovní plocha bez otvoru na nos s rozměry min. 630 × 2000 mm potažena koženkou. Ovládání elektropohonu je spínači pod plochou z obou stran lehátka, změny polohy lze provádět i při plném zatížení. Výška nastavitelná elektropohonem min. 580 – 880 mm, manuální nastavení sklonu hlavy ± 30°, stacionární provedení s nastavitelnými nožičkami. Nosnost min. 150 kg.

TKM: Tlakoměr pažní

Prodloužená manžeta (22-42cm) se snadným utažením, Nahradí 2 manžety (standartní + pro silnou paži). Barevný indikátor hypertenze pro snadné vyhodnocení. Barevný indikátor utažení manžety (LED vedle displeje ). Dělená paměť pro dva uživatele: 2x 60 měření, vč. datumu a času + REŽIM HOST. Vyhodnocení arytmie (nepravidelného pulsu-srdeční akce).    Výpočet průměrné hodnoty TK  z naměřených hodnot. Velký, přehledný a čitelný 3.řádkový displej. Rozsah měření min.: Krevní tlak 0-299 mmHg, Puls 40-180/min.

Přesnost měření: Krevní tlak /- 3 mmHg, Puls /- 5 % naměřené hodnoty

Rozměr přístroje: cca 123 (Š) x 158 (V) x 85 mm (H)

Klasifikace dle evropské směrnice pro zdrav.prostředky 93/42/EEC -třída II A

Kompletní CZ návod.

GKM: Glukometr s kódovacím čipem.

Jednoduchá obsluha - kódovací čip zajistí aktuální data v přístroji - při rozbalení každého nového balení testovacích (měřících) proužků. Velký čitelný displej. Samonasávací sensor (měřící proužek). Velmi malá kapka krve -cca 0,9 ul. Měřící rozsah min.: 0,6  - 33,3 mmol/L

Paměť pro min. 400 naměřených hodnot, vč. datumu a času

Měsíční, 14.ti-denní a týdenní průměr z naměřených hodnot

Kalibrační křivka: automatická selekce s použitím kalibračního proužku

Teplotní kompenzace: automatická, s použitím kalibračního proužku

Použitelnost proužků min. 24 měsíců

Lehce vyměnitelné a typizované baterie

Rozměr přístroje: cca 44,0 (Š) x 92,0 (V) x 10,0 mm (H)

Kalibrace -Plazma ekvivalent

Zdroj krve -Čerstvá plná kapilární krev

Klasifikace dle evropské směrnice pro zdrav.prostředky 98/79/EC -IVD diagnostika

Balení obsahuje:Přístroj, 10x měřících (testovacích) proužků, 1x odběrové pero (autolancetu),  jehličky (lancety) do odběrového pera, 1x baterie 3V DC, CR 2032 lithium, 1x kontrolní roztok, 1x Cestovní pouzdro, Kompletní CZ návod

ABV: Ambuvak s resuscitační maskou - silikon - pro dospělé

Ambuvak s resuscitační maskou lze používat samostatně nebo je možné ho připojit na kyslíkový přístroj (tlaková láhev O2 + redukční ventil s regulátorem). Neobsahuje latex. Těsnění a membrány vyrobené ze silikonu. Tělo je vyrobeno ze speciálního vysoce kvalitního silikonu. Zdrsněný povrch zajišťuje optimální přilnavost a přesné dávkování.

Ambuvak je možno jednoduše rozebrat a dezinfikovat. Pojistný ventil. Objem min.1700 ml.

ERS: Ergo stůl s trojdílnou plochou

Jedinečný ergo stůl s 3 dílnou plochou: 1samostatný pevný díl, 1 nastavitelný horizontální díl a přední. Díl s výřezem pro přístup z vozíku. Rozměry plochy: 90 x 120 cm, Pevný díl: 30 x 90 cm, Nastavitelný díl 90×60 cm, Přední díl 90×30 cm, Výška natavení 68 – 112 cm, Úhel 0 – 85°, Kolečka s brzdou.

BAL: Balanční plocha pro masáž nohou

Žilní trenér -  dva nášlapné ergonomicky tvarované vzduchové polštářky umožňující jemnou a intenzivní masáž nohou jak vsedě, tak ve stoje. Našlapáváním na místě se střídavě aktivuje přední a zadní svalstvo nohou. Pro  prevence před tvorbou trombózy a křečových žil. Jedna strana je hladká a na druhé straně se nacházejí jemné kulaté výstupky, které umožňují zároveň s cvičením provádět účinnou masáž plosek nohou. Je vybaven jehlovým ventilkem k jemné regulaci tlaku vzduchu.  Rozměr cca: 34x33x6cm, zátěž min.: do 200kg

MM: Motomed -motorem poháněný léčebný pohybový přístroj, pro dolní končetiny.

Motomed umožňuje: pasivní trénink - asistovaný trénink (cvičení servo) - aktivní trénink - trénink symetrie. Vybavení: - bezpečnostní chodidlové podložky - možnost nastavení poloměru pedálů (7cm nebo 12,5cm) - držák pro ruce - pojezdové kolečka (13cm) - kvalitní celokovová konstrukce - velmi dobrá stabilita. Aktivní trénink s volitelnou zátěží  1-12, cvičení symetrie nohou. Regulování rychlosti od 0-60 ot./min., regulování hranice síly motoru (1-15 Nm), nastavení doby terapie (0-120 minut), plynulý rozjezd a zastavení.

NTB: Notebook vč. software

Minimální parametry: Procesor i3-4005U (1,7GHz), 1366 x 768 HD, RAM 8GB, 15.6", HDD 1TB - rychlost otáček: 5400 ot/min, DVD±R/RW, AMD Radeon R5 M230 - 2GB, Wi-Fi, Bluetooth, Webkamera, HDMI, Windows 8.1 64Bit, kancel. balíček Office standard, SSD disk 240GB, myš bezdrátová

IP TEL: IP telefonní přístroj

Založen na podpoře standardů Session Initiation Protocol (SIP) a Smart Phone Control Protocol (SPCP). Funkce snadné přesměrování hovorů, konference, až 256-bitové šifrování hovorů. Jednoduchá instalace a správa pomocí webového rozhraní nebo menu na monochromatickém LCD displeji s rozlišením 128 x 64 bodů. Podporuje trojici telefonních linek, dva 10/100BASE-T RJ45 porty s funkcí switche pro připojení k síti a počítači. Napájení pomocí síťového adaptéru.

TISK: Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá multifunkční tiskárna s automatickým oboustranným tiskem, vestavěné síťové a bezpečnostní prvky a podpora mobilního tisku. Tisk, kopírování, skenování, faxování.

Procesor 600 MHz, Dvouřádkový LCD (text), Paměť 256MB, Rozhraní: 1× port USB 2.0,

vestavěný síťový port Fast Ethernet 10/100Base-TX LAN, port telefonní linky (vstup/výstup)

Maximální měsíční zatížení 8 000 stran, Rychlost tisku (černobílý tisk): až 25 str. / min.

Doba výstupu prvního výtisku (černobílý tisk): 8 s (z režimu připraveno)

Černobílý tisk: Až 600×600 dpi, Kompatibilita s operačními systémy: Windows 8.1

Rychlost kopírování (koncept): Černobílý tisk: Až 20 kopií/min, Rozlišení kopií (černobílý text): 600×600 dpi, Nastavení zmenšení/zvětšení kopie: 25 až 400 %, Maximální počet až 99 kopií

Skenování: Typ skeneru: Ploché provedení, Formát souboru pro skenování: JPEG, PDF, PNG, Rozlišení optického skenování: Až 1 200 dpi, Maximální velikost skenu (na ploše): 216×297 mm, Maximální velikost skenu (aut. podavač dokumentů) 216×356 mm

Rychlost skenování (normální, formát A4) až 14 str./min (černobíle), až 5 str./min (barevně)

Kapacita automatického podavače dokumentů Standardní, 35 listů.

PKV: Perličková koupel do vany

Přístroj pro vzdušnou vířivou koupel s dálkovým ovládáním včetně masážní podušky.

Technická data dmychadla: Napájení: střídavý proud 230 V, 50 Hz, Celkový příkon:1150 W, motor 900 W, předehřívání vzduchu 250 W, Průtok vzduchu 20 litrů/sec. Časový spínač do 30 minut, 12 stupňů intenzity víření, možnost ozonizace a intervalu 12 pevně nastavených programů + možnost nastavení individuálního programu

Provozní doba: max. 30 minut, přestávka v provozu min. 10 minut, Výška hladiny : 350mm

Technické údaje podušky: 100 vyjímatelných trysek, 1 sedací vložka modrá

Příslušenství : 15 kusů náhradních trysek. Z toho 5 kusů zaslepovacích trysek,5 kusů stávajících trysek a 5 kusů trysek pro intenzivní masáž (červená barva). Dále plastový držák na podušku, včetně 2 kusů hmoždinek a plastový klíč na vyjímání trysek.

Rozměr : délka 140cm, šířka 39cm, Max. tlak: 70 mbar, Max. průtok vzduchu 20 litrů/sec..

RP: Rehabilitační závěsný přístroj - RD

Sestava je umístěna na konstrukci pro snížení stropu dle jeho výšky (cca 2800mm). Základem jsou 2 eloxované Al. profily délky min. 180 cm s pozinkovanými vložkami a plast. koncovkami spojené příčníky. Pro každý příčník je vestavěna jedna kladka. Na podélných profilech jsou zavěšeny min. 3 posuvné nosníky s brzdícím zařízením, akrálními popruhy a příslušenstvím. Součástí každého posuvného nosníku je pružina, sada dalších brzd a lanka brzdy. Dále obsahuje RD axis s akrálními popruhy, 2 ks pánevních popruhů, 2 ks terapeutických popruhů, 1 ks krčního popruhu, 2 ks akrální popruhy s úchytem (power grip), 2 ks elastické lano černé 30 a 60 cm, 2 ks elastické lano červené 30 a 60 cm, 2 ks pevné lano 30 a 60 cm, 1 ks lano 5 m, 1 ks válec 15x50 cm, 2 ks balanční podložka, 1 ks RD axis zásek lan, 1 ks montážní sada axis, 1 ks montážní sada trainer, 3 ks RD céčko, 1 ks RD věšák popruhů, 1 ks RD uvolňovač lan.

Svými komponenty umožňuje cvičení v neomezeném množství pozic včetně zatížení plnou vahou těla. Je jedinečnou výbavou pro aplikaci léčebné metody Neurac®, která je léčebnou metodou pro akutní a chronické muskuloskeletální bolesti a dysfunkce. Stropní posuvná konstrukce je součástí sady a umožňuje posouvání třech umístěných traverz a tím individuální dávkování zátěže pro pacienta. Je vyrobena z kvalitních komponent v moderním designu s dostatečnou pevností pro případné využití vibrace. Součástí sady je i aparát, který umožňuje rotační pohyby s přesně dávkovanou obtížností, zátěží i místem aplikace. Vlastností systému je jeho snadné ovládání a možnosti velmi jemných změn v nastavení pozic, co lze dělat téměř plynule díky snadnému zasekávání ovládacích lan.

Sestava závěsů a konstrukce viz foto:

Je-li v technických specifikacích nebo výpisu prvků uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Všechny rozměry, technické a materiálové parametry budou před započetím realizace požadovány zadavatelem k doložení jejich splnění. Stejným způsobem proběhne kontrola všech parametrů a proměření při převzetí díla.

Březen 2016