Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko

- DOMOV BAREVNÝ SVĚT -

Technická zpráva

vypracoval	:	Amun Pro s.r.o.

datum		:	Listopad 2021

počet listů	:	4

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání tavby

Tvarové řešení objektu zůstává stávající, záměr řeší provedení nové elektroinstalace - silnoproudu v rámci objektu v částech dle projektové dokumentace, slaboproudu. Lokální opravy stávajících konstrukcí (doplnění dlažby, obkladu, výměnu dveřních křídel, atd.) a dále výmalbu objektu v rozsahu prostor řešených projektovou dokumentací. Součástí záměru je také úprava na stávajících stoupačkách rozvodů vody. Předpokládaná doba realizace uvažovaných úprav činí 12 týdnů. Před realizací zhotovitel předloží harmonogram stavby nepřesahující tuto dobu.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Úprava povrchů vnitřních

Lokální vyspravení omítky, uvažováno 10%. Poškozená keramická dlažba, obklad bude nahrazen. Přístup do sprchy bude proveden jako bezbariérový a předlážděn. Nátěr zárubní. Drobné dispoziční úpravy pomocí SDK příček.

Výmalba vnitřních prostor

Bude provedena 2x malba otěruvzdorným nátěrem. Stávající malba bude dle rozsahu oškrábána, před prováděním výmalby bude povrch očištěn a napenetrován

Podlahy

Podlahy zůstávají stávající, uvažováno je pouze z lokálním opravením poškozených PVC, případně podkladních vrstev.

Sanita

Sanitární vybavení určené k výměně bude vyměněno kus za kus s respektováním původního provedení napojení.

ZTI

Na stávající stoupačky TV/SV budou osazeny nové uzavírací armatury, nahrazující původní nefunkční. Nátěr radiátorů rozvodů ÚT.

Elektroinstalace

Nové rozvody v lištách, nové elektrorozvaděče, nové rozvody slaboproudu (nejsou předmětem PD – dodává OVAnet a.s.), rozvody STA, kouřové hlásiče. Zásuvky 230V, osvětlení, zásuvky pro ohřívače jídla. Provedená elektroinstalace musí odpovídat platným požadavkům ČSN a musí být na rozvody vydána revize.

Podrobný rozsah stavebních a elektro prací viz. výkresová dokumentace

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Odvětrání

Stávající větrací potrubí je zachováno, zbylé prostory jsou větrány přirozeně.

Akustika/hluk, vibrace

Ochrana proti hluku je dána hodnotami jednotlivých stávajících konstrukcí.

Výpis použitých norem

1) ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

2) ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy,

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

3) ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

4) ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

5) ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby

6) ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a

pravidla pro pozemní stavby

7) ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

8) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

9) ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a

zkoušení základové půdy

10) ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1:

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

11) EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

12) ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov

13) ČSN 73 0802 PBS: 	Nevýrobní objekty

14) ČSN 73 0804 PBS: 	Výrobní objekty

15) ČSN 73 0833 PBS: 	Budovy pro bydlení a ubytování

16) ČSN 73 0834:		Požární bezpečnost staveb: Změny staveb

17) ČSN 73 0810 PBS: 	Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

18) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami

19) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami, Změna 1

20) ČSN 73 0873 PBS: 	Zásobování požární vodou

21) ČSN 73 0821 PBS: 	Požární odolnost stavebních konstrukcí

22) ČSN ISO 3864 : 		Bezpečnostní barvy a značky

23) ČSN 332000-3 : 		Elektrotechnické předpisy, el. zařízení

24) ČSN 06 1008:		Požární bezpečnost tepelných zařízení

25) Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

26) Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci

27) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

28) Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

29) Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

30) Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

31) Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb