# 1.100   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Identifikační údaje

Stavba	:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ V DOMOVĚ BAREVNÝ SVĚT

###### ul. Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov

Místo stavby	:		parcelní číslo st.1294

Katastrální území  Muglinov

Investor	:		Čtyřlístek-příspěvková organizace

IČ 05253268, DIČ CZ699002915

Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava-Muglinov

Majitel		:		Statutární město Ostrava

IČ 05253268, DIČ CZ699002915

Prokešovo náměstí 1803/8,

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení stavby ( DPOS )

Gen. projektant:		Projekční kancelář Kirkopulos

IČ: 410 46 421	DIČ: CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Poděbradova 24

Ostrava

Dodavatel	:		Stavební firma na základě výběrového řízení

1. Účel objektu

Objekt slouží jako centrum pro osoby se zdravotním postižením se zázemím. Drobnými stavebními úpravami zde budou nově kanceláře pro administrativu a rozšíření stávající výdejny kuchyně a úprava stávající jídelny.

2. Dispoziční řešení

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu-Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská 751/119, Ostrava-Muglinov.

Objekt „C“

Stávající chodba se zarovná a provede se zde nová kancelář ze sádrokartonové odhlučněné příčky s dveřmi. Nove se místo vložky ve stávající sestavě oken osadí prosklená část a v chodbě se provede nové otevírací a sklopné okno. Upraví se podlaha a v kanceláři se provede kazetový podhled s novým osvětlením.

Objekt „I“

Stávající dílny se rozdělí sádrokartonovými odhlučněnými příčkami s dveřmi. Provede se úprava parapetu. Upraví se podlaha a v kancelářích se provede kazetový podhled s novým osvětlením.

Objekt „J“

Stávající výdej jídel a jídelna se upraví. Vzhledem k tomu, že se klienti přesouvají do nových objektů Domovy pro sociální účely v okolí Ostravy, kde jsou klienti po 12 popř. 18, se upraví i provoz kuchyně. Rozšíří se výdej jídel, kde se v rozšířené části umístí nahřívací vozíky EKG4 a balící stoly, které slouží k expedici jídel. Zmenšená část jídelny plně vyhovuje novému provozu Čtyřlístku.

Prostor se rozdělí sádrokartonovou odhlučněnou příčkou s dveřmi a výdejními okny. V jídelně se provede úprava stávajícího dřevěného obkladu. V kuchyni se provede podlaha keramická a stěny se obloží keramickým obkladem, provede se nové osvětlení.

Okolo objektu jsou stávající zpevněné plochy.

3. OBJEMOVÉ PARAMETRY

zastavěná plocha a nádvoří ( parcelna číslo st.1294)		:	5840 m2

4. UMÍSTĚNÍ STAVBY

Objekt je stávající. Objekt má stávající přípojku elektro, plynu, splaškové a dešťové kanalizace, vody. Provedou se drobné stavební úpravy a následně změna užívání upravených místností uvnitř objektu Čtyřlístku.

5. BOURACÍ PRÁCE

Objekt „C“

Upraví se stávající parapet oken s krytem radiátorů pro provedení dělící příčky. V sestavě oken se zaslepená část demontuje pro osazení nového okna. Ve stěně mimo novou kancelář se vybourá otvor pro osazení nového otevíravého okna.

Objekt „I“

Upraví se stávající parapet oken s krytem radiátorů pro provedení nové dělící příčky. Objekt „J“

V místě nrozšíření výdejny jídel se odstraní stávající dřevěný obklad stěn až po strop a demontuje se stávající parapet s krytem radiátorů. Demontuje se stávající kryt stávající VZT.

6. SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

Objekt „C“

Provede se sádrokartonová odhlučněná zdvojená příčka s dveřmi se zvukovou izolací. Nove se místo vložky ve stávající sestavě oken osadí prosklená část a v chodbě se provede nové otevírací a sklopné okno. Upraví se podlaha a v kanceláři se provede kazetový podhled s novým osvětlením.

Objekt „I“

Stávající dílny se rozdělí sádrokartonovými odhlučněnými zdvojenými příčkami s dveřmi. Provede se úprava parapetu. Upraví se podlaha a v kancelářích se provede kazetový podhled s novým osvětlením.

Objekt „J“

Prostor se rozdělí sádrokartonovou odhlučněnou zdvojenou příčkou s dveřmi a výdejními okny. V jídelně se provede úprava stávajícího dřevěného obkladu. V kuchyni se provede podlaha keramická a stěny se obloží keramickým obkladem, provede se nové osvětlení. Stávající potrubí VZT se obloží sádrokartonem.

7. VODOROVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE

Není řešeno.

8. VÝPLNĚ OTVORŮ

Vnitřní dveře budou nové do ocelové zárubně.

V objektu „C“ se osadí nové okno s oplechováním a úpravou parapetu. Okno otevíravé a sklopné.

9. VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ

Rozšířená část výdeje jídel se obloží keramickým obkladem na výšku 2,1 m. Stěny v kanceláři se provedou nově s perlinkou. V místě odstraněného obkladu se doplní omítka. Všechny místnosti se vymalují. Po provedení všech prací se provede ve všech místnostech úklid.

10. PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

Podlahové konstrukce budou opraveny a provedeny nově, v kancelářích PVC a v rozšířené části výdeje jídel keramická protiskluzná dlažba.

11. ÚPRAVY POVRCHŮ

Provede se úprava vnitřních stěn po provedení nových sádrokartonových příčkách.

12. TEPEPLNĚ-TECHNICKÉ VLASTNOSTI OBJEKTU

Není řešeno, jedná se o vnitřní stavební úpravy nenosných kcí a jejich změna užívání.

13. DODRŽENÍ OBECNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Navrhovaná stavba splňuje všechny v současné době platné obecně technické požadavky na výstavbu včetně novelizací platných od 1.1.2008. Navrhovaná stavba je také v souladu se všemi normami pro navrhování, které jsou uvedeny níž v čl. 18: Použité materiály a podklady.

14. POUŽITÉ PODKLADY PRO TVORBU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

[1]	ČSN 01 3420: Výkres pozemních staveb – kreslení výkresů stavební části

[2]	ČSN 73 0031: Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd

[3]	ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – obecná zatížení, objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení budov

[4]	ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – užitná zatížení

[5]	ČSN EN 1991-1-3: Zatížení konstrukcí – obecná zatížení, zatížení sněhem

[6]	ČSN EN 1991-1-4: Zatížení konstrukcí – obecná zatížení, zatížení větrem

[7]	ČSN EN 1991-1-5: Zatížení konstrukcí – obecná zatížení, zatížení teplotou

[8]	ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – obecně, pravidla pro pozemní a inženýrské stavby

[9]	ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

[10]	ČSN EN 1995-1-2: Navrhování dřevěných konstrukcí – navrhování konstrukcí na účinky požáru

[11]	ČSN 73 2810: Dřevěné konstrukce - provádění

[12]	ČSN EN 1997-1-1: Navrhování geotechnických konstrukcí – obecná pravidla

[13]	ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy

[14]	ČSN 73 0540-2: Tepelná ochrana budov – požadavky

[15]	ČSN 73 4301: Obytné budovy

[16]	ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu z podloží

[17]	ČSN 73 0601: Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

[18]	Navrhování betonových konstrukcí (prvky z prostého a železového betonu, Česká betonářská společnost, 2005

[19]	Ing. Martin Jiránek: Izolace proti radonu – návrh a pokládka izolací v nových stavbách, České Vysoké Učení Technické v Praze – fakulta stavební, 2006

[20]	Bohumil Koželuh: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Step 1, navrhování a konstrukční materiály, 1998

[21]	Bohumil Koželuh: Dřevěné konstrukce podle Eurokódu 5, Step 2, navrhování detailů a nosných systémů, 2004

[22]	Jiří Vaverka a kol.: Stavební tepelná technika a energetika budov, Vysoké Učení Technické v Brně, 2006