Rekonstrukce prostorů DBS a DL pro Domov Korýtko

- DOMOV LIŠČINA -

Technická zpráva

vypracoval	:	Amun Pro s.r.o.

datum		:	Listopad 2021

počet listů	:	4

# Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání tavby

Tvarové řešení objektu zůstává stávající, záměr řeší provedení nové elektroinstalace - silnoproudu v rámci objektu v částech dle projektové dokumentace, slaboproudu. Lokální opravy stávajících konstrukcí (doplnění dlažby, obkladu, výměnu dveřních křídel, atd.) a dále výmalbu objektu v rozsahu prostor řešených projektovou dokumentací. Předpokládaná doba realizace uvažovaných úprav činí 12 týdnů. Před realizací zhotovitel předloží harmonogram stavby nepřesahující tuto dobu.

# Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Úprava povrchů vnitřních

Lokální vyspravení omítky, uvažováno 10%. Poškozená keramická dlažba, obklad bude nahrazen. Přístup do sprchy bude proveden jako bezbariérový a předlážděn. Nátěr zárubní. Rozšíření dveřních otvorů v rámci příček.

Výmalba vnitřních prostor

Bude provedena 2x malba otěruvzdorným nátěrem. Stávající malba bude dle rozsahu oškrábána, před prováděním výmalby bude povrch očištěn a napenetrován

Podlahy

Podlahy zůstávají stávající, uvažováno je pouze z lokálním opravením poškozených PVC, případně podkladních vrstev.

Sanita

Sanitární vybavení určené k výměně bude vyměněno kus za kus s respektováním původního provedení napojení.

ZTI

Na stávající stoupačky TV/SV budou osazeny nové uzavírací armatury, nahrazující původní nefunkční. Nátěr radiátorů rozvodů ÚT. Je uvažováno s umístěním klimatizační jednotky do prostoru pietní místnosti v rámci 1.PP

Elektroinstalace

Nové rozvody v lištách, nové elektrorozvaděče, nové rozvody slaboproudu (nejsou předmětem PD – dodává OVAnet a.s.), rozvody STA, kouřové hlásiče. Zásuvky 230V, osvětlení. Provedená elektroinstalace musí odpovídat platným požadavkům ČSN a musí být na rozvody vydána revize.

Podrobný rozsah stavebních a elektro prací viz. výkresová dokumentace

# Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace – popis řešení, výpis použitých norem

Odvětrání

Stávající větrací potrubí je zachováno, zbylé prostory jsou větrány přirozeně.

Akustika/hluk, vibrace

Ochrana proti hluku je dána hodnotami jednotlivých stávajících konstrukcí.

Výpis použitých norem

1) ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

2) ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí- Část 1-1: Obecná zatížení- Objemové tíhy,

vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

3) ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí- Část 1-3: Obecná zatížení- Zatížení sněhem

4) ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí- Část 1-4: Obecná zatížení- Zatížení Větrem

5) ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla

a pravidla pro pozemní stavby

6) ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a

pravidla pro pozemní stavby

7) ČSN EN 1996-1-1 Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla pro

vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

8) ČSN EN 1997-1 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 1: Obecná pravidla

9) ČSN EN 1997-2 Navrhování geotechnických konstrukcí- Část 2: Průzkum a

zkoušení základové půdy

10) ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení- Část 1:

Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby

11) EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

12) ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov

13) ČSN 73 0802 PBS: 	Nevýrobní objekty

14) ČSN 73 0804 PBS: 	Výrobní objekty

15) ČSN 73 0833 PBS: 	Budovy pro bydlení a ubytování

16) ČSN 73 0834:		Požární bezpečnost staveb: Změny staveb

17) ČSN 73 0810 PBS: 	Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

18) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami

19) ČSN 73 0818 PBS: 	Obsazení objektů osobami, Změna 1

20) ČSN 73 0873 PBS: 	Zásobování požární vodou

21) ČSN 73 0821 PBS: 	Požární odolnost stavebních konstrukcí

22) ČSN ISO 3864 : 		Bezpečnostní barvy a značky

23) ČSN 332000-3 : 		Elektrotechnické předpisy, el. zařízení

24) ČSN 06 1008:		Požární bezpečnost tepelných zařízení

25) Zákon č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

26) Vyhláška MV č.246/2001 Sb., o požární prevenci

27) Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

28) Vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

29) Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

30) Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek

31) Vyhláška MV č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb