##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA ##### K.Ú.NOVÁ BĚLÁ, PARC.Č.1226/35

PROJEKT

###### D.1.2.c -STATICKÝ VÝPOČET

| Zakázka č. | : | 0116-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Objednatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
| Datum | : | Březen 2016 |  |

Základní údaje stavby:

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva therm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll, střecha je plochá, jednoplášťová se zateplením a s krytinou ze střešní folie. Spodní pohledové plochy stropů budou ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, který se připevní na typové profily.

Celá stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Použité ČSN, software, podklady:

ČSN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 – 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení.

(73 0035)		Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

+ Oprava1. Změna Z1.

ČSN EN 1991-1-3 –	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení.

(73 0035)		Zatížení sněhem. + Změna Z1, Z2. Oprava 1.

ČSN EN 1991-1-4 – 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení.

(73 0035)		Zatížení větrem. + Oprava 1.

ČSN EN 1991-1-1 – 	Eurokód 3: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná

(73 1201)		pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1:

(73 1701)		Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN 73 1001	 	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 0039	 	Navrhování objektů na poddolovaném území + Komentář

Literatura :

ČKAIT			Navrhování betonových konstrukcí -

Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2

Příručka TOPOS Tovačov- Panely Spiroll

Software: FINE 9,0 a dimenzační podprogramy, Timber, Ocel, Betmin

Programovatelná kalkulačka Casio pro běžné dimenzování jednoduchých ocelových a betonových prvků

Statické tabulky

Zajištění objektu proti účinkům poddolování:

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Popis použitých konstrukcí a jejich návrhů:

Základy a výkopy:

Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu o šířce 600 mm až 700 mm. Základy nad rostlým terénem budou provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Pod podkladní beton- desku bude použit podsyp ze strusky nebo ze štěrku frakce 16-32, který zajistí hrubé vyrovnání podkladu- bude se hutnit na Rdt=150 kPa. Beton pro základy bude třídy C16/20. Výztuž- do každého základového pásu vložit 4oR14 + třmínky R10 á 300 mm. Základové pásy nad úrovní terénu bude provedeno z bednících tvárnic Tritreg š. 300 mm, do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 profily R10 vodorovně + budou šáry svisle svázány pruty R10 á 300 mm.  Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm. Veškerá navržená výztuž základových konstrukcí má funkci konstrukční a splňuje požadavky normy ČSN 730039. Dimenzace základů byla vzhledem k charakteru stavby provedena konstrukčně, tloušťky a průřezy základů jsou uvedeny ve výkrese základů.

Posouzení základového pasu pod nosnou obvodovou zdí

Zatížení

podle národní přílohy ČSN EN 1990

tab. 2.2.B2, výraz 2.1a

yG,j = 1,35

yQ,1 = 1,50

střecha - krov – stálé………… 1,163*6,8= 7,908 x 1,35= 10,676 kNm-2

podhled pod krovem…………. 0,348*12,4/2= 2,158 x 1,35= 2,913 kNm-2

střecha – sníh…………………. 1,20*6,8= 8,160 x 1,50= 12,240 kNm-2

střecha – vítr…………………… 0,2*6,8= 1,360 x 1,50= 2,040 kNm-2

želbet. věnec ……………………0,45*0,25*25= 2,813 x 1,35= 3,797 kNm-2

zdivo porotherm 30…. …………3,65*2,75= 10,038 x 1,35= 13,551 kNm-2

v patě zdi……………………………………32,436 kNm…….45,217 kNm-2

základový pas - horní část…………… 0,3*0,6*25= 4,500 x 1,35 = 6,075 kNm-2

základový pas - dolní část…………… 0,70*0,4*25= 6,000 x 1,35 = 8,100 kNm-2

základ celkem ……………………………….6,000 kNm-2……… 8,100 kNm-2

zatížení základu … N……………………… 38,436 kNm-2………53,317 kNm-2

šířka základu b = 0,70 m

délka základu l = 1,00 m

excentricita e = 0,05 m

napětí v základové spáře

ơz = N / ((b-2e)*l) = 106,63 kPa

navržen základový pas šířky 0,70 m

Poznámka

Vypočteným hodnotám napětí v základové spáře u navržených základových patek a pasů vyhovují hodnoty

tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, dle ČSN EN 1997-1, jemnozrnných zemin (jíly a hlíny) tuhé konzistence.

Základové konstrukce byly posouzeny podle parametrů zeminy stanovených průzkumem.

Svislé konstrukce:

Obvodové nosné zdi domu budou provedeny z porothermových tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi budou z porothermových tvárnic tl. 300 mm, příčky z příčkovek tl. 100 mm. Budova bude opatřena na úrovni nad stropem 1.NP po celém obvodu železobetonovými věnci výšky 250 mm. Výztuž věnců bude tvořena profily 4 xR14+ třmínky R8 á 250 mm (C16/20). Věnec se provede na všech obvodových i všech středních zdech tloušťky 250 a 300 mm. Dimenzace zděných konstrukcí byla vzhledem k charakteru stavby provedena konstrukčně bez dalších výpočtů.

Zatížení stálé - nosné zdivo

obvodové zdivo Porotherm 30

omítka vnitřní……………….. 0,01*19= 0,190 kNm-2

Porotherm 30…. ……………0,3*7,0= 2,10 kNm-2

Min. vata tl-16 cm……………. 0,16*6,1= 0,980 kNm-2

omítka vnější…………………. 0,02*19= 0,380 kNm-2

celkem…………………………………… 3,650 kNm-2

Vodorovné konstrukce:

Strop nad 1. NP je proveden jako železobetonový, montovaný z prefabrikovaných panelů Spiroll PPS 200 tl. 250 mm.

Nosné průvlaky budou z ocelových I nosníků -prosté nosníky.

Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny z porothermových překladů typ 7, v některých místech jsou provedeny překlady z I nosníků. Dimenzace byla provedena konstrukčně podle tabulek výrobce- Porotherm.

Stropní panely a průvlaky byly nadimenzovány dle tabulek a podkladů výrobcem- Goldbeck Prefabeton.

Schodiště:

Schodiště z 1.NP do 2.NP bude nové, celodřevěné. Dimenzace schodiště byla provedena konstrukčně.

Střecha- skladba:

Střecha nad 1.NP bude provedena plochá, s atikami a vnitřními střešními vpustěmi a svody. Střecha bude jednoplášťová s tepelnou izolací tl. celkem 320 mm (polystyren tl. 160+160 mm). Spádová vrstva bude z polystyrénových spádových klínů tlouštěk dle kladecího plánu, který dodává dodavatel systému. Střešní plášť bude proti vodě izolován jednovrstvou střešní folií tl. min. 2,2 mm. Dimenzaci střešních-stropních panelů provedl jejich výrobce-- Goldbeck Prefabeton.

Zatížení nahodilé - charakteristické hodnoty

sníh (III. So), sklon 22°………… 0,8*1,0*1,0*1,5= 1,200 kNm-2

vítr (II. Vo), sklon 22° ………………………………0,200 kNm-2

aill