##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.VÝŠKOVICE, ##### PARC.Č. 883/5

PROJEKT PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

###### B-SOUHRNNÁ tECHNICKÁ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0116 –2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce 30.dubna 14/2034 Ostrava 1 |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
|  |  | Hladnovská 751/119 Ostrava Muglinov |  |
| Datum | : | Leden 2016 Počet stran: 16 Arch. číslo: 0116-2/TZ |  |

B-SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA:

B.1: Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku:

Ve stávajícím stavu jsou pozemky pro umístění stavby nezastavěné, zatravněné.

Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace ul. Proskovická.

| Katastrální území: Výškovice u Ostravy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| 883/5 | 1049 | 6 381 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. ,Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov |
| 793/245 | 1049 | 16661 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 793/246 | 907 | 1336 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |
| 793/105 | 1063 | 18909 | ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava. |
| 793/165 | 907 | 1384 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |

Na výše zmíněné pozemky je uzavřená smlouva o výpůjčce a o právu provést stavbu s organizací Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  postižením Ostrava, p.o., Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Projekt byl zpracován na základě těchto podkladů:

-na základě požadavků a zadání objednatele a dohodě o dispozičním a konstrukčním uspořádání

-na základě geodetického zaměření

-na základě zaměření a místních průzkumů

-na základě údajů správců sítí

-na základě radonového průzkumu

-na základě posudku vsakování pro pozemky a geologické skladby podloží (Ing. Dvorský)

-na základě posudku pro výpočet odvodů ze ZPF

-na základě studie a vstupních podkladů (vypracoval Ing. Kirkopulos)

Výsledky všech průzkumů byly začleněny do projektové dokumentace.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

Na území dotčeném stavbou domu se ochranná pásma nenacházejí. V místě tras přípojek IS je nutno respektovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí- v souladu s vyjádřeními jejich správců.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Pozemek se nachází svým okrajem v záplavovém území Q100, je mimo vlivy důlní činnosti.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

Sousední objekty jsou od místa stavby dostatečně vzdáleny a nebudou stavbou nijak ovlivněny. Nedojde k ovlivnění sousedních pozemků. V trasách budoucích přípojek a zpevněných ploch budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví tím, že budou objekt a přilehlé zpevněné plochy vybudovány. Tímto dojde k rychlejšímu odtoku srážkových vod ze střech a zpevněných ploch a za tímto účelem je navržena retence a částečné zasakování těchto vod pomocí retenční-vsakovací jímky a následné přepouštění těchto vod do dešťové kanalizace.   Tímto opatřením nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Retenční-vsakovací jímka je povolována stavebně samostatným vodohospodářským povolením.

Jiná opatření v dotčeném území nejsou plánována.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

V místě bude potřeba provést kácení čtyř stromů o průměru kmene menším než 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí. Po vydání rozhodnutí o povolení stavby bude o povolení kácení v aleji požádán příslušný orgán ochrany životního prostředí.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu bude nutno provést vynětí ze ZPF. Výpočty zabíraných ploch chráněných ZPF jsou součástí samostatného posudku (zpracovala Ing. Paciorková), z pozemku 883/5 je pro objekt počítáno se záborem plochy 484,1 m2 a pro související plochy potom dalších 538 m2. BPEJ pozemku 883/5 je 6.47.00, III. třída.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Místo výstavby je  přístupné z asfaltové komunikace, ulice Proskovická. Sjezd z pozemku stavebníka bude mít šířku 7,2 m a bude proveden ze zámkové dlažby tl. 80 mm. Je vyřízeno povolení sjezdu a připojení z ul. Proskovická.

V rámci stavby budou vybudovány přípojky vody, splaškové kanalizace, vedení NN od hranice pozemku do domu.

Vytápění bude pomocí tepelného čerpadla vzduch voda umístěného na fasádě objektu, bude použito podlahové vytápění.

i) věcné i časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Stavba  tvoří jeden stavební objekt, nejsou plánovány související investice s výjimkou potřeby ochrany kabelu veřejného osvětlení v místě budoucího sjezdu z komunikace. Dále pak bude pro stavbu vybudována přípojka NN-tato není součástí stavby, na základě smlouvy o připojení ji vybuduje a bude provozovat ČEZ Distribuce a.s.

Jedná se o kabel AYKY 4Bx35, který je veden v chodníku v hloubce cca 600 mm. V rámci této stavby bude nutno před provedením zpevněného dlážděného sjezdu provést přeložení tohoto kabelu do hloubky cca 1,2 m s jeho naspojkováním a osazení tohoto kabelu do chráničky DN110 Duraline a následně se celá trasa pod vjezdem v délce cca 8 m musí obetonovat ŽB prahem výšky cca 250 mm. Dále bude pod vjezd vložena druhá chránička DN110 Duraline jako rezerva. Přesah chrániček pod vjezdem bude minimálně 1m na každou stranu. Vzdálenost vjezdu od sloupu VO č.39 bude min. 800 mm.

Všechny části objektu včetně zařízení staveniště (mimo přípojek) budou na pozemku investora a nedojde k ovlivnění sousedních pozemků.

B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:

Předmětem projektu je vybudování novostavby domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova- domov je funkčně rozdělen na dvě bytové jednotky-domácnosti, každá jednotka je pro 6 uživatelů- bydlících osob. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě, resp. v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory, věk od 18 do 60 let. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje –ložnice pro uživatele. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení- tedy vnitřní jednotka tepelného čerpadla, zásobník teplé vody. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2-4 osob personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu-denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva therm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll, střecha je pultová, vazníková, s protilehlými sklony, se zateplením a s krytinou z falcovaného plechu. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci- ul. Proskovická, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, přípojky jednotné kanalizace.

Stavebníkem stavby je organizace Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. .

Půdorysné rozměry objektu: – tvar písmene H – 14,860 x 33,860 m+předsazené zastřešení š. 1,3 m z obou delších stran. Výška stavby je 4,9 m.

a) urbanismus, územní regulace, kompozice prostorového řešení

Záměr je v souladu s územním plánem města Ostrava. Jedná se o objekt občanské výstavby.Situační řešení vychází z koncepce zástavby řešeného území. Předložený návrh se snaží o vytvoření zajímavého projektu, respektujícího nejen ekonomická, ale i urbanistická, estetická a místní měřítka.Současně splňuje požadavky na moderní objekt pro sociální účely  se zabezpečením technických a ekologických ukazatelů.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt bude jednopodlažní, nepodsklepený, zastřešený pultovými střechami s protilehlými sklony. Dům bude klasické zděné konstrukce, s rozměrnými okenními otvory, založené na základových pásech. Součástí domu budou zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Stěny budou opatřeny předsazenou fasádou z dřevěných mořených latí z exotického dřeva, kontrastem bude fasáda bočních fasád, které bude provedena z falcovaného plechu. Střecha bude s krytinou z falcovaného plechu s konstrukcí z dřevěných vazníků se styčníkovými destičkami.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Stavba bude sloužit jako objekt pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova- domov je funkčně rozdělen na dvě bytové jednotky-domácnosti, každá jednotka je pro 6 uživatelů- bydlících osob. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě, resp. v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory, věk od 18 do 60 let. Součástí objektu budou vlastní byty a dále místnost a zázemí pro personál.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby:

Bezbariérové přístupy a celý provoz budou plně zajištěny dle vyhlášky 398/2009 Sb.

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní.

Konkrétně se jedná o splnění těchto bodů vyhlášky:

Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství (§ 4)

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy

| 2 až 20 stání= | 1 vyhrazené stání- splněno, je navrženo jedno stání |
| --- | --- |

Přístupy do staveb (§ 5)

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou- splněno, stavba je přístupná bez výškových rozdílů větších než 20 mm, technické

řešení je provedeno v souladu s v bodem 1.1.1., přílohy č. 1.

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodícími liniemi- splněno,  umělo vodící linii tvoří obvodové stěny budovy a obruby zpevněných ploch u pěšího přístupu k budově. Další část tohoto bodu se stavby netýká.

Požadavky na stavby občanského vybavení (§ 6)

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby,

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi,

schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy.-splněno, je zajištěn přímý přístup z úrovně venkovního terénu bez výškových rozdílů větších než 20 mm

§ 7

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně

jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena

v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít

předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena

maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou

pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více

záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina

zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem,

musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta- netýká se stavby

(2) Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací

kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. - netýká se stavby

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky

uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce. - netýká se stavby

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy

a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3

k této vyhlášce. - netýká se stavby

§ 8- prostory pro shromažďování-  netýká se stavby

§ 9

(1) Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole

osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Dálkové ovládání akustických informací se řeší způsobem stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce- netýká se stavby

(2) Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce- netýká se stavby

Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení (§ 10)

(1) Pro přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2- tedy (2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu- splněno, stavba je přístupná bez výškových rozdílů větších než 20 mm

(2) Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení- netýká se stavby.

§ 11

(1) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

(2) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

(3) Požadavky na technické řešení upravitelného bytu jsou uvedeny v bodě 8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10. a 5.1.12. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Nad rámec vyhlášky splňuje stavba všechny body 5.1.1 až 5.1.13

5.1.1.  Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce

umožnit  kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně

150  kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný

manipulační  prostor  o  průměru  nejméně  1500  mm.  Podlaha  musí být

protiskluzná. - návrh stavby tomuto odpovídá

Záchod

5.1.2.  Záchodová  kabina  musí  mít  šířku  nejméně  1800 mm a hloubku

nejméně  2150  mm.  - návrh stavby tomuto odpovídá

U  změn  dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit  až  na 1600 mm x 1600 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm.- netýká se stavby

V  kabině  musí  být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš- navrženo.

5.1.3.  Šířka  vstupu  musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb  nejméně  900  mm.  Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny  z  vnitřní  strany  vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm.

Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. - navrženo

5.1.4.  Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od

boční  stěny.  Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být

nejméně  700  mm.  Prostor  okolo  záchodové  mísy  musí umožnit čelní,

diagonální  nebo  boční  nástup.  U  kabin minimálních rozměrů musí být

manipulační  prostor umístěný proti dveřím. - návrh stavby tomuto odpovídá

Kabiny s využitím asistence musí  mít  záchodovou  mísu  osazenou  v  ose  stěny, která je naproti vstupu.- netýká se stavby.

Horní  hrana  sedátka  záchodové  mísy  musí  být  ve  výši  460 mm nad

podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

Ovládání  splachovacího  zařízení musí být umístěno na straně, ze které

je  volný  přístup  ke  záchodové  míse,  nejvýše 1200 mm nad podlahou.

Splachovací  zařízení  umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící

na záchodové míse. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a

také  v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být

ovladač signalizačního systému nouzového volání. - návrh stavby tomuto odpovídá, bezdrátový ovladač signalizuje do místnosti pro personál

5.1.5.  Umyvadlo  musí  být  opatřeno  stojánkovou  výtokovou baterií s

pákovým  ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho

horní   hrana  musí  být  ve  výšce  800  mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  záchodových  kabinách   minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko - netýká se stavby.

5.1.6.  Po  obou  stranách  záchodové  mísy  musí být madla ve vzájemné

vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

U  záchodové  mísy  s  přístupem  jen  z jedné strany musí být madlo na

straně  přístupu  sklopné  a  záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm;

madlo  na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu

musí přesahovat o 200 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

U  záchodové  mísy  s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s

využitím  asistence  musí  být  obě madla sklopná a obě musí přesahovat

záchodovou mísu o 100 mm. - netýká se stavby.

Vedle  umyvadla  musí  být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500

mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí

být  použitelné  pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla

musí  být  spodní  hrana  ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní

hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.8.  Pokud  je  v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí

zužovat šířku manipulačního prostoru vedle záchodové mísy. - netýká se stavby.

Přebalovací kabina- netýká se stavby.

5.1.9.  Přebalovací  kabina  musí  mít  šířku nejméně 1600 mm a hloubku

nejméně  1800  mm.  Vstup  musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí

otevírat  směrem ven. Přebalovací kabina musí být vybavena přebalovacím

pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem. - netýká se stavby.

Vany

5.1.10.  Před  podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor

minimálně  1500  mm.  Horní  hrana  vany  smí  být  nejvýše  500 mm nad

podlahou.  Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. V

záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

Vanová  páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu

osoby sedící ve vaně. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.11.  Je-li  vana  umístěna  podél  zdi, musí být na této zdi opěrné

vodorovné  madlo délky nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a

svislé  madlo  délky  nejméně  500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové

baterie. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12.  Sprchové  kouty  a  sprchové  boxy musí mít nejmenší půdorysné

rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo

pro  odložení  vozíku,  které  musí  být oddělitelné od vodního paprsku

zástěnou  nebo  závěsem.  Pokud  jsou  použity  posuvné dveře, musí být

zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu

nejméně 800 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

Výškový  rozdíl  podlahy  a  dna  sprchového boxu nebo koutu může činit

nejvýše  20  mm.  Doporučuje  se použití nízkých odtokových sifonů nebo

vyspádování  ve  sklonu  nejvýše  v  poměru  1:50 (2,0 %) do odtokového

kanálku podél stěny, zakrytého roštem. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sprchové  kouty  i  sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o

rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové

vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a

v  dosahové  vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí

být ruční sprcha s pákovým ovládáním. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  dosahu  ze  sedátka  a  to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z

podlahy   a   to   nejvýše   150  mm  nad  podlahou  musí  být  ovladač

signalizačního systému nouzového volání. - návrh stavby tomuto odpovídá, bezdrátový ovladač signalizuje do místnosti pro personál

5.1.13.  V  místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo.

Vodorovné  madlo  musí  být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm

dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo

musí  být  dlouhé  nejméně  500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového

koutu.  Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a

volným  prostorem  pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve

výši 800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

(4) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v bodě 8.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

Bod 8.1.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

8.1.1. Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a

jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy

obytných místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty -návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.2. Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít

šířku  nejméně  900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být

bez  prahů.  Na  obou  stranách  dveří  musí být dostatečný prostor pro

manipulaci s vozíkem-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.3.  Obytné  i  pobytové  místnosti, předsíně a chodby bytu musí při

předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu

odpovídá  kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více než jednoho

uživatele   se   musí  prokazovat  v  obytných  místnostech  základního

charakteru,  zejména  u  obývacího  pokoje  a  jedné  ložnice, dostatek

prostoru  pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor

pro skladování vozíku-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.4.  V  bytě  se  třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena

další  samostatná  záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a

musí  mít  šířku nejméně 800 mm. Další bezbariérové požadavky nejsou na

tuto kabinu kladeny-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.5.  Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se

sklonem  podlahy  nejvýše  v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v

úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít

neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá-je v části týkající se teras, zábradlí není navrhováno.

8.1.6.   Umístění  všech  prvků  ovládaných  rukou,  zejména  vypínače,

zásuvky, jističe, dveřní kliky a držadla splachovače, musí být ve výšce

600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné překážky. Zámek dveří musí být

umístěn  nejvýše  1000  mm  od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Ovládání

oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.7. Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše

600 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.8. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita

žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem-návrh stavby tomuto odpovídá.

(5) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v bodě 8.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Bod 8.2.

Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým

postižením

8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita

žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.2.2.  Pokoje  musí  být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami  umožňujícími  užití  kompenzačních  pomůcek  na  bázi  PC  a audiotechniky-návrh stavby tomuto odpovídá.

§ 12 až §17- netýkají se stavby

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

V dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky platných vyhlášek a obecných technickým požadavků na výstavbu, zejména pak vyhl. 268/2009 Sb. Stavba je bezpečná pro užívání. Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

- stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby po dobu existence stavby vyhověly požadovanému účelu a aby odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. Konstrukce jsou navrženy dle EN 1991 a EN 1992.

§ 6 

Připojení staveb na sítě technického vybavení 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená- SPLNĚNO. 

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- SPLNĚNO-splašková kanalizace. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO-retence a částečné zasakování.

(5) Všechny prostupy přípojek nebo příslušného odběrného technického 
zařízení do stavby nebo její části, umístěné pod úrovní terénu, musí 
být řešeny tak, aby byl znemožněn v případě havárie plynového potrubí 
vně objektu průnik plynu do stavby-NETÝKÁ SE STAVBY.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO.

§ 8 

Základní požadavky- SPLNĚNO. 

(1) Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování 
hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 

b) požární bezpečnost,

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a 
životního prostředí, 

d) ochrana proti hluku, 

e) bezpečnost při užívání, 

f) úspora energie a tepelná ochrana, 

(2) Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné 
údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované 
životnosti stavby. 

(3) Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí 
zaručit, že stavba splní požadavky podle odstavce 1.

Přiměřeně druhu stavby jsou splněny veškeré paragrafy části POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A VLASTNOSTI STAVEB, tedy paragrafy 9 až 38.

§ 15

Bezpečnost při provádění a užívání staveb

(1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými
místnostmi musí umožňovatpřepravupředmětůrozměrů1950×1950×800 mm; u
staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí
umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený
požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

§ 36

Ochrana před bleskem

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat

B.2.6 Základní charakteristika objektů:

a) stavební řešení a b) konstrukční a materiálové řešení:

Objekt bude klasické zděné konstrukce z tvárnic typu Therm s fasádou zateplenou kontaktním zateplovacím systémem s minerální vatou, založení domu na základových pásech ze železobetonu. Zastřešení pultovými střechami s protilehlými sklony. Okna plastová, vstupní dveře hliníkové s trojskly.  Vytápění bude pomocí tepelného čerpadla vzduch- voda. Objekt bude vytápěn podlahovým topením s přídavnými žebříčky v koupelně, rozvody budou měděné. Rozvody vody, elektro, SLP- standardní- řešeny samostatnými částmi projektu.

Konstrukční řešení objektu je uvažováno jako klasická zděná stavba z termických cihel tl. 300 mm s vnějším kontaktním zateplením ETICS s izolantem z minerální vlny fasádní tl. 180 mm. Zastřešení pultovými střechami s protilehlými sklony. Strop nad 1. NP je tvořen z předpjatých panelů Spiroll. Spodní pohledové plochy stropů budou ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, který se připevní na typové profily.  Materiálově bude fasáda pojednána v kombinaci obkladu z dřevěných mořených latí s mezerami z exotického dřeva a falcovaného plechu.

Na pozemku budou zpevněné plochy- příjezdové plochy a parkovací plochy ze zámkové dlažby.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Veškeré nosné prvky jsou v projektu nadimenzovány a ve výkresové části znázorněny.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

b) výčet technických a technologických zařízení

Netýká se stavby, technologická zařízení nebudou instalována.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Objekt je navržen v souladu s předpisy pro požární bezpečnost staveb, v dokumentaci jsou zohledněny veškeré požadavky požární bezpečnosti. Sousední objekty jsou od sebe z požárního hlediska dostatečně vzdáleny, odstupové vzdálenosti od hranic pozemku jsou dodrženy. Pro stavbu je zpracováno samostatné požárně bezpečností řešení.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Bylo provedeno zhodnocení dle vyhlášky 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

b) energetická náročnost stavby

Součástí projektu je průkaz energetické náročnosti budovy, který zařazuje objekt do kategorie úsporných –nízkoenergetických staveb. Objekt odpovídá požadavkům vyhlášky 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií

V případě této se předpokládá využití alternativního zdroje vytápění-tepelného čerpadla vzduch-voda.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dokumentace byla zpracována dle všech platných hygienických a požárně-bezpečnostních předpisů, je v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a se všemi platnými Českými technickými normami.  Podrobný popis větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod. je uveden v technické zprávě a dalších jednotlivých dílčích projektech profesí.

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální. Venkovní jednotka tepelného čerpadla (akustický tlak v 1 m je 53 dBA) je umístěna na fasádě, která není směřována směrem k obytné zástavbě nebo je v dostatečné vzdálenosti od této zástavby- vyznačeno v půdoryse.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby. Konkrétně jsou zde proti hluku z venkovního prostředí  navržena okna s trojskly, obvodové stěny jsou zděné tl. 300 mm se zateplením z těžké minerální vaty tl. 180 mm.

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

(4) Dle požadavku hlukové studie (Ing. Vrána-10/2016) je v předních místnostech od ulice Proskovická navrženo nucené větrání v každém bytě pomocí jedné malé rekuperační jednotky EHR 140 Akor BP. V ostatních místnostech je větrání přirozeně okny.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:

Ke stavbě byl zpracován radonový průzkum, který řadí stavbu do kategorie nízkého radonového rizika. Není nutno provádět žádná opatření.

b) ochrana před bludnými proudy

Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem

Dle požadavku hlukové studie (Ing. Vrána-10/2016) je v předních místnostech od ulice Proskovická navrženo nucené větrání v každém bytě pomocí jedné malé rekuperační jednotky EHR 140 Akor BP. Jednotky budou umístěny v technických místnostech (č. 1.13a a 1.13b), přívod vzduchu z bočních fasád a výfuk přes boční fasády. Pracovní vzduchový výkon jednotek bude 110 m 3/h, přičemž do pokojů (č. 1.07a, 1.07b, 1.08a a 1.08b) bude vzduch pouze přiváděn a odváděn by byl z prostor technických místností (č. 1.13a a 1.13b). Jednotky zvládají vzduchový výkon do 180 m 3/h, takže technické místnosti mohou být větrány intenzivněji. Výkon jednotek lze plynule regulovat.

e) protipovodňová opatření

Stavba se nenachází v záplavové oblasti.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod:

Likvidace splaškových vod bude řešena napojením do jednotné kanalizace ve správě OVaK Ostrava splaškovou  kanalizační přípojkou DN 150 v délce 69,3 m na pozemcích p.č. 883/5, 793/245, 793/246, 793/105, 793/165. Trasa přípojky splaškové kanalizace pod ulicí Proskovická bude provedena protlakem DN300 o délce 26 m.

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 672 m3 / rok

Dešťové vody:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou změní, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes okapový systém, který bude propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 70,7 m, která bude zaústěna do vsakovací a retenční šachtice, která zpomalí odtok dešťových vod do kanalizační přípojky (vsak a dešťová kanalizace je součástí samostatného vodohospodářského řízení). Šachtice bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše min 2 m2, navrhuje se rozměr cca 3x2 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

Napojení dešťové kanalizace na hlavní řád ve správě města bude do potrubí hlavního řádu na pozemku 883/5.

Výpočet množství dešťových vod:

Půdorysná plocha střechy domu bude 493 m2, zpevněné plochy budou 642 m2. Při průměrných ročních srážkách   690 mm, při koeficientu odtoku ze střechy 1 a ze zpevněných ploch 0,6 bude ročně utráceno 494 m3 dešťové vody.

Redukovaná odvodňovaná plocha Ared = 878 m2.

zásobování vodou:

Objekt bude napojen na novou vodovodní přípojku D32 o délce 65,9 m. Přípojka bude napojena na stávající vodovodní řád ve správě OVaK Ostrava, tento je veden po pozemku 793/245 –v zeleném pásu u ul. Proskovická. Trasa přípojky vody pod ulicí Proskovická bude provedena protlakem DN75 o délce 26 m. Vodoměr bude umístěn na hranici pozemku stavebníka v tubusové vodoměrné šachtici na přístupném místě pro odečet.

Výpočet potřeby vody:

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

zásobování energiemi:

Vedení NN, ze kterého bude provedeno napojení pro budoucí stavbu-přípojková skříň, je v těsné blízkosti pozemku stavebníka.

celkem potřeba tepla			Ev=38,1 MWh/rok

Tepelná ztráta objektu 			Q= 15,9 kW

Spotřeba el. Energie: navrhovaný jistič před elektroměrem je 3x25A 3f pro tepelné čerpadlo a 3x25A 3f pro ostatní spotřebu.

Přípojka NN ze sloupu NN do přípojkové skříně na hranici pozemku stavebníka bude realizovat ČEZ Distribuce na základě již podané žádosti o připojení k distribuční soustavě.Elektroměrový pilíř RE1 bude proveden v oplocení objektu, bude mít dva elektroměry (tepelné čerpadlo a ostatní spotřeba), přípojková skříň (dodá ČEZ Distribuce) bude na hranici pozemku stavebníka a následně z něj až do objektu povede zemní vedení 2x CYKY 4Jx16+3Jx1,5 v délce 8 m.

Přípojka plynu nebude zřízena.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení ,b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je dopravně připojen na ulici Proskovická. Bude zřízen sjezd  ze zámkové dlažby tl 80 mm. Je vykreslen řez napojením na komunikaci, nebude zasahováno do silničního tělesa. Spádování připojované zpevněné plochy je od komunikace, žádná dešťová voda z vjezdu nebude na komunikaci stékat.

c) doprava v klidu

Parkování bude zajištěno na pozemku stavebníka na zpevněných plochách v počtu 6 automobilů. Vzhledem k charakteru zde bydlících osob nebudou tyto používat automobily. Předpokládá se tedy pouze dopravní obsluha- příjezd personálu a zásobování objektu.

Výpočet potřebného počtu odstavných a parkovacích stání dle platné ČSN 736110- pro nový stav:

-     odstavná stání  Oo = 4 parkovací místa (1 byt-2 místa)

- parkovací stání  Po = 0

ka = 1,25   ………..  stupeň  automobilizace  1:1,25

kp = 1,0   ………… součinitel redukce počtu stání

N =  Oo x ka + Po x ka x kp= 4*1,25+0*1,0*1,0 = 5 stání

Z vypočteného počtu 5 míst bude jedno parkovací místo pro tělesně postižené (označeno dopravní značkou a piktogramem). Navrženo je dle požadavku ODK MMO OV Jih 6 parkovacích míst.

Dopravní značení:

Jedno parkovací místo je vyhrazeno pro ZTP, bude označeno svislým i vodorovným dopravním značením (mezinárodně platné symboly pro ZTP a dopravní značka IP12).

d) pěší a cyklistické stezky

K objektu je navržen chodník pro pěší a další zpevněné plochy ze zámkové dlažby tl. 80 mm, tyto jsou podrobně znázorněny v koordinační situaci.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy

V rámci stavby dojde k výkopovým pracím pro základy objektu. Dále pak bude nutno provést terénní úpravy související s výstavbou zpevněných ploch. Snahou bude pozemek vyrovnat  do roviny, přebytečná zemina bude ponechána zčásti na stavbě a bude použita k násypům a dorovnání nerovností na pozemku, zčásti bude odvážena na skládku. Po stavbě budou plochy uvedeny do původního stavu.

Oplocení:

Kolem objektu bude provedeno oplocení  z poplastovaného pletiva výšky 1500 mm. Rozteč sloupků bude 2500-3000 mm. Založení každého ze sloupků bude na kruhové patce průměru 200 mm a hloubce 1000 mm. Podezdívka nebude provedena. Z čelní a ze zadní strany bude provedena branka. Z čelní strany dále bude posuvná brána. Oplocení bude provedeno ve vzdálenosti 200 mm od hranice pozemku stavebníka směrem do jeho pozemku tak, aby i základové patky byly celým svým objemem na pozemku stavebníka.

b) použité vegetační prvky

Bude provedeno ohumusování a zatravnění všech dotčených ploch, dále pak osázení ploch vegetací, vytvoření okrasných záhonů v místě budoucího vstupu. Provedení se ponechává na stavebníkovi.

c) biotechnická opatření

Netýká se stavby.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Vlivem stavby nedojde k narušení životního prostředí v okolí stavby, neboť zde nebudou použity žádné zdravotně závadné materiály, ani nebudou zavedeny žádné závadné či nebezpečné technologie. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině)

V rámci stavebních prací nedojde k ohrožení chráněných dřevin ani živočichů. Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. V místě bude potřeba provést kácení čtyř stromů o průměru kmene menším než 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí. Po vydání rozhodnutí o povolení stavby bude o povolení kácení v aleji požádán příslušný orgán ochrany životního prostředí.

V případě kolize s dřevinami v průběhu výstavby:

  - Trasy výkopů budou vedeny mimo kolmé průměty korun stromů.

  - V místech, kde by bylo nutné vést výkop pod kolmým průmětem koruny stromu, zajistí investor stavby protlak kvůli ochraně kořenového systému dřeviny.

Kořenové zóny v okruhu 2,5 m od kmene stromů nebudou využívány k jakémukoli pojíždění techniky, uskladňování materiálů, ani uskladnění výkopků při provádění výkopů. V případě, že při provádění stavby dojde ke kolizi s kořenovou zónou stromů, která je vyvinutá zásadní částí do vzdáleností větší než 2,5 m, bude stav zadokumentován a konzultován následný postup s dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny – odborem životního prostředí MMO, při zachování případně odstranění předmětného kořenového systému.

Pro ochranu kmenů, korun a kořenových zón dřevin, u nichž může stavbou dojít k nežádoucímu ovlivnění, nebo dotčení, tj. dodržovat normu ČSN 83 9061 k zajištění účinné ochrany uvedeného prostoru. Bude zajištěna ochrana dřevin formou stavby lehkého mobilního oplocení (do země nekotveného) o výšce minimálně 1,5 m a to v odpovídající vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene/nů dřevin tak, aby nedošlo k narušení/poškození kořenové zóny či koruny, u nichž má být zajištěno, že v takto chráněném prostoru nebude v průběhu stavby docházet ke skladování stavebních a jiných mechanizmů a zařízení – včetně jejich transportu, také k ukládání volně loženého obsahu pocházejícího z výkopové rýhy. U stromů o průměru kmene nad 40 cm, ve výšce 130 cm nad zemí bude ochranná zóna chráněná oplocením ve vzdálenosti min. 3 m od paty kmene, případně účinně řešit ochranu kořenové zóny za přítomnosti dendrologa a to s ohledem na možný nerovnoměrný vývoj kořenové zóny určitým směrem tak, aby byla kořenová zóna dřevin účinně chráněna.

Během realizace stavby nebudou vznikat volně ložné meziskládky jakýchkoli materiálů užívaných v souvislosti s prováděním stavebních prací, tj. především volně ložené v travnatých plochách.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se stavby, stavba není v chráněném území.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

V rámci stavby nebude vydáno stanovisko EIA.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

V rámci stavby nebudou navrhována ochranná bezpečnostní pásma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Stavba splňuje požadavky na řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie  a voda.

Voda a elektrická energie pro stavbu budou odebírány přes podružná měření ze staveništní přípojky nebo po dohodě ze sousedních objektů v blízkosti stavby.

b) odvodnění staveniště

Beze změn, po stavbě do vsaku a do kanalizace - viz. popis výše.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Místo výstavby je dostupné z obecní asfaltové komunikace ul. Proskovická. Staveništní pozemek bude po celou dobu stavby souvisle oplocen staveništním oplocením výšky 1,8 m.

d) vliv provádění stavby na okolní pozemky

Zařízení staveniště bude pouze na pozemcích stavebníka, nedojde k ovlivnění sousedních pozemků a staveb na nich umístěných s výjimkou tras přípojek, tyto zásahy jsou s vlastníky těchto pozemků smluvně ošetřeny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace. Demolice, kácení dřevin

V místě bude potřeba provést kácení čtyř stromů o průměru kmene menším než 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí. Po vydání rozhodnutí o povolení stavby bude o povolení kácení v aleji požádán příslušný orgán ochrany životního prostředí.

V případě kolize s dřevinami:

- Trasy výkopů budou vedeny mimo kolmé průměty korun stromů.

- V místech, kde by bylo nutné vést výkop pod kolmým průmětem koruny stromu, zajistí investor stavby protlak kvůli ochraně kořenového systému dřeviny.

Kořenové zóny v okruhu 2,5 m od kmene stromů nebudou využívány k jakémukoli pojíždění techniky, uskladňování materiálů, ani uskladnění výkopků při provádění výkopů. V případě, že při provádění stavby dojde ke kolizi s kořenovou zónou stromů, která je vyvinutá zásadní částí do vzdáleností větší než 2,5 m, bude stav zadokumentován a konzultován následný postup s dotčeným orgánem na úseku ochrany přírody a krajiny – odborem životního prostředí MMO, při zachování případně odstranění předmětného kořenového systému.

Pro ochranu kmenů, korun a kořenových zón dřevin, u nichž může stavbou dojít k nežádoucímu ovlivnění, nebo dotčení, tj. dodržovat normu ČSN 83 9061 k zajištění účinné ochrany uvedeného prostoru. Bude zajištěna ochrana dřevin formou stavby lehkého mobilního oplocení (do země nekotveného) o výšce minimálně 1,5 m a to v odpovídající vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene/nů dřevin tak, aby nedošlo k narušení/poškození kořenové zóny či koruny, u nichž má být zajištěno, že v takto chráněném prostoru nebude v průběhu stavby docházet ke skladování stavebních a jiných mechanizmů a zařízení – včetně jejich transportu, také k ukládání volně loženého obsahu pocházejícího z výkopové rýhy. U stromů o průměru kmene nad 40 cm, ve výšce 130 cm nad zemí bude ochranná zóna chráněná oplocením ve vzdálenosti min. 3 m od paty kmene, případně účinně řešit ochranu kořenové zóny za přítomnosti dendrologa a to s ohledem na možný nerovnoměrný vývoj kořenové zóny určitým směrem tak, aby byla kořenová zóna dřevin účinně chráněna.

Během realizace stavby nebudou vznikat volně ložné meziskládky jakýchkoli materiálů užívaných v souvislosti s prováděním stavebních prací, tj. především volně ložené v travnatých plochách.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka. Bude zde 1 unimobuňka a skladovací plocha pro stavební materiál o ploše cca 30 m2.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Se stavebními odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. č. 294/2005 Sb.). Odpady budou předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny.

Zemina bude použita na terénní úpravy a zásypy na pozemku investora. Železo a ocel bude odprodáno k dalšímu využití.

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | O | 3m3 |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,5 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 | O | 200 t |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 | O | 10 m3 |
| 17 01 02 | Cihly | O | 5 m3 |
| 17 04 11 | Kabely | N | 0,2 t |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 0,5 t |
| 17 02 03 | Plasty | O | 3,0 t |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 | O | 1 t |
| 17 02 02 | Sklo | O | 0,4 t |

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

V současném stavu se na pozemku investora nachází ornice v tloušťce cca 20-30 cm. Tato bude před stavbou sejmuta a ponechána na okraji pozemku. Po dokončení stavby bude použita ke zpětnému ohumusování ploch. Žádná ornice nebude z pozemku odvážena.

Zemina z výkopů základů bude rovněž ponechána na staveništi a bude použita k provedení terénních úprav na pozemku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Výstavbou dojde ke zhoršení životního prostředí zvýšením hlučnosti a prašnosti.

Zhotovitel stavby v rámci své předvýrobní přípravy zohlední možnosti snížení prašnosti, vyvolané stavební činností na únosnou mez. V období sucha budou staveništní komunikace a konstrukce zkrápěny. Musí být dodržena vyhláška 13/1977 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a směrnice č. 41 z roku 1977 Hygienické předpisy, nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací.

Zhotovitel stavby musí respektovat pracovní dobu z hlediska nasazení stavebních mechanismů a přepravních nároků v rámci staveništní přepravy. Motory stavebních strojů a staveništních vozidel budou při delším stání vypínány a budou pod ně vkládány úkapové vany.

Před výjezdem vozidel mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Po dobu výstavby bude před výjezdem vozidel ze stavby na veřejné komunikace umístěno účinné zařízení na očištění stavebních vozidel a mechanismů. Zhotovitel stavby bude používat pouze technicky způsobilé mechanismy.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Během výstavby musí být postupováno dle platných výnosů a předpisů o bezpečnosti při práci.

Při provádění stavebních prací musí být dodržena ustanovení všech platných vyhlášek souvisejících předpisů.

Při předání staveniště určí investor přípojné body pro napojení staveništní elektroinstalace a vody a předá je protokolárně dodavateli. Při předání staveniště zajistí zhotovitel přesné výškové i směrové vytýčení stávajících inženýrských síti. Při přejímce staveniště upřesní bezpečností technici dodavatelů podmínky zabezpečení pracovníků před úrazem  v souladu se zákoníkem práce a příslušnými bezp.předpisy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Celá stavba včetně okolních ploch je bezbariérově přístupná, jsou dodržena příslušná ustanovení vyhlášky 398/2009 Sb. Podrobněji uvedeno v textu této zprávy výše.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Vzhledem k tomu, že se místo výstavby nachází v těsné blízkosti komunikace a je dobře přístupné, není třeba uvažovat jiné související investice.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Nejsou.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny  Předpokládaná doba výstavby je 1 rok. Stavba by měla probíhat v roce 2017-18.

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY:

##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.VÝŠKOVICE,

PARC.Č. 883/5

První prohlídka:

Po prostorovém a výškovém vytýčení stavby odpovědným geodetem

Druhá prohlídka:

Po dokončení hrubé stavby, před zakrytím konstrukce krovu zespod sádrokartonem a stěn SDK

Poslední prohlídka:

Po dokončení celé stavby- spojena s kolaudací stavby

Vypracoval: Ing. Šňupárek, 3/2016