##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.VÝŠKOVICE, ##### PARC.Č. 883/5

PROJEKT PRO SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

###### A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

| Zakázka č. | : | 0116 –2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce 30.dubna 14/2034 Ostrava 1 |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
|  |  | Hladnovská 751/119 Ostrava Muglinov |  |
| Datum | : | Leden 2016 Počet stran: 19 Arch. číslo: 0116-2/TZ |  |

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA:

Základní údaje stavby:

Předmětem projektu je vybudování novostavby domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova- domov je funkčně rozdělen na dvě bytové jednotky-domácnosti, každá jednotka je pro 6 uživatelů- bydlících osob. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v bytě, resp. v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory, věk od 18 do 60 let. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje –ložnice pro uživatele. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení- tedy vnitřní jednotka tepelného čerpadla, zásobník teplé vody. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2-4 osob personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu-denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva therm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll, střecha je pultová, dvouplášťová se zateplením min. vatou a s krytinou z falcovaného plechu. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci- ul. Proskovická, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, přípojky jednotné kanalizace, oplocení.

Stavebníkem stavby je organizace Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. .

Půdorysné rozměry objektu: – tvar písmene H – 14,860 x 33,860 m.

Popis provozu:

Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2-4 osob personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu-denní místnost, WC a koupelnu.

Popis provozu z hlediska stravování:

Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti- do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě.

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů.

Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností.

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| ##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA ##### K.Ú.VÝSKOVICE, PARC.Č. 883/5 včetně vybudování zpevněných ploch pro objekt, sadových úprav, napojení na komunikaci, přípojky vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, přípojky splaškové kanalizace, oplocení. |  |
| --- | --- |

b) místo stavby

adresa:			                       		Proskovická, Ostrava Výškovice

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:       	883/5, 793/245, 793/246, 793/105, 793/165 k.ú. Výškovice u Ostravy

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	novostavba domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob včetně vybudování zpevněných ploch pro objekt, sadových úprav, napojení na komunikaci, přípojky vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, přípojky jednotné kanalizace

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor stavby			           		Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  									postižením Ostrava, p.o.

Hladnovská 751/119

718 00 Ostrava Muglinov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant					Ing. Šňupárek – inž. činnost a projekce

Ing. Štěpán Šňupárek

30.dubna 14/2034

702 00 Ostrava

ČKAIT : 1103489

dokumentaci vypracovali v částech :

stavební část a statika				Ing. Šňupárek ČKAIT 1103489

vytápění						Ing. Strakoš ČKAIT 1102101

zdravotechnika					Ing. Šňupárek ČKAIT 1103489

elektroinstalace, SLP				Ing. Kolmáš -ČKAIT 1100359, Ing. Javorek

požární ochrana					Ing. Bortlík 1100354

posudek vsakování				Ing. Dvorský

vynětí ze ZPF					Ing. Paciorková

hluková studie					Ing. Vrána

geodetické zaměření				Ing. Skupienová

A.2. Seznam vstupních podkladů:

Geodetické zaměření a kontrola pozemku, zadání objednatele, zaměření polohové a výškové a místní průzkumy pochůzkou po staveništi, údaje správců sítí, radonový průzkum, hydrogeologický posudek vsakování pro pozemek, výpočet pro odnětí ze ZPF, studie a vstupní podklady (vypracoval Ing. Kirkopulos)

A.3. Údaje o území:

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Ve stávajícím stavu jsou pozemky pro umístění stavby p.č. 883/5, nezastavěné, v KN jsou vedeny jako orná půda a ostatní plocha, způsoby ochrany nemovitostí- ZPF u orné půdy. Přípojky vody a kanalizace budou umístěny dále na pozemcích 793/245, 793/246, 793/105, 793/165.

Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace ul. Proskovická.

Pozemky dotčené stavbou:

| Katastrální území: Výškovice u Ostravy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| 883/5 | 1049 | 6 381 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. ,Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov |
| 793/245 | 1049 | 16661 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 793/246 | 907 | 1336 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |
| 793/105 | 1063 | 18909 | ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava. |
| 793/165 | 907 | 1384 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

Pozemky jsou nevyužívané,  jsou zatravněné.

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.):

Parcely se nacházejí mimo památkovou zónu, část pozemku (okraj) se nachází v záplavovém území Q100, vlastní stavba je však mim toto záplavové územíč.

d) údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou změní tím, že budou objekt a přilehlé zpevněné plochy vybudovány. Tímto dojde k rychlejšímu odtoku srážkových vod ze střech a zpevněných ploch a za tímto účelem je navržena retence a částečné zasakování těchto vod pomocí retenční-vsakovací jímky a následné přepouštění těchto vod do dešťové kanalizace.   Tímto opatřením nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Retenční-vsakovací jímka je povolována stavebně samostatným vodohospodářským povolením.

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

Pro obec Ostrava je schválenou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32,

Stavbou dotčené pozemky jsou součástí plochy určené územním plánem pro funkční využití „Bydlení v rodinných domech“ a z části.

Funkční využití:

Tato funkční plocha slouží bydlení v rodinných domech a v obdobných formách domů nízkopodlažní obytné zástavby. Funkční plocha je vymezena a charakteristická pro nízkopodlažní zástavbu o výškové hladině maximálně do 3 nadzemních podlaží a podkroví. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji jak po stránce urbanistické a architektonické, tak i po stránce provozní vhodně doplňovat, nikoliv narušovat nebo nadměrně negativně ovlivňovat (dopravní zátěž, hluk, otřesy, emise, apod.).

Hlavní využití: rodinné domy

Přípustné využití:

provozní a hospodářské zázemí rodinných domů a zahrad - altány, skleníky, bazény, pergoly, zpevněné plochy a objekty pro relaxaci a sport pro majitele a obyvatele rodinného nebo bytového domu, oplocení, zařízení pro chov domácích zvířat za podmínky, že nezhorší kvalitu prostředí a možnost využití sousedních pozemků sloužících zejména k bydlení, rekreaci nebo občanskému vybavení, skleníky, bazény, pergoly, zpevněné plochy a objekty pro relaxaci a sport pro majitele a obyvatele rodinného nebo bytového domu, oplocení, zařízení pro chov domácích zvířat za podmínky, že nezhorší kvalitu prostředí a možnost využití sousedních pozemků sloužících zejména k bydlení, rekreaci nebo občanskému vybavení, základní občanské vybavení související s využíváním takto vymezené plochy do 1 000 m2 zastavěné plochy budovy - např. místní správa, školky, základní školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení (domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), sportovní zařízení a plochy včetně provozního zázemí. V případě na sebe navazujících budov se maximální výměra 1 000 m2 použije jako součet jednotlivých zastavěných ploch budov. Principem plošného omezení je zachování objemového a prostorového měřítka staveb, typických pro rodinnou bytovou zástavbu, nikoliv omezení např. dilatačních celků apod.). dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, jednotlivé garáže a přístřešky pro osobní automobily, parkoviště odpovídající kapacitě předmětných objektů, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod., technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, telekomunikační zařízení, alternativní ekologicky nezávadné zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. solární a fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, veřejné prostory, veřejná zeleň a vodní plochy, protipovodňová opatření.

Podmíněně přípustné využití: individuální rekreační objekty, objekty pro chov hospodářských zvířat, základní občanské vybavení související s využíváním této plochy daného způsobu využití (kromě zařízení obchodu) přesahující 1 000 m2 zastavěné plochy, maximálně však do 2 000 m2 zastavěné plochy. V případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2 - např. místní správa, školky, služby, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení včetně provozního zázemí, z toho zastavěná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000 m2, bytové domy, penziony, sběrný dvůr, výrobny a služby, nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení a sloužící zejména byvatelům obytné zóny, zahrádkové osady, sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům, stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepřípustné využití: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Prostorová regulace:

Předmětné území se nachází v zastavitelné ploše. Obecně jsou zastavitelné plochy plochy, které nejsou v době vydání ÚPO zastavěny a jsou jím určeny k zastavění. Nacházejí se uvnitř i vně zastavěného území vymezeného dle oddílu 1.2 Vymezení zastavěného území. Podmínky jejich využití jsou stanoveny v části 6 Podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití této textové části. Pro zástavbu stanovuje ÚPO prostorovou regulaci.

Plocha, ve které je předmětná stavba navržena, se nachází v zastavitelné ploše označené v ÚPO jako B194. Tato plocha umožňuje umístění stavby s max. 2 NP + podkrovím o max. zastavěné ploše pro občanskou vybavenost do 500m2 a s indexem zasakování 0,3. Tato podmínka je návrhem splněna, stavba má zastavěná plochu 484,1 m2 , celková velikost pozemku je 6381 m2, index zastavění je tedy nižší než 0,3.

Úroveň záplavy Q100 je mimo umístění této stavby (vyznačeno v situaci)

· stavby, které výrazně mění přirozený povrchový odtok dešťových vod, musí obsahovat návrh retenčních zařízení pro zachycení nárůstu odtoku dešťových vod – tato podmínka je návrhem splněna, pro stavbu je navržena retenční a vsakovací šachtice, která je podrobněji rozpracována v PD a podložena výpočty v HG posudku (toto je součástí samostatného vodohospodářského řízení).

A dále v této zastavitelné ploše musí stavebník zabezpečit takové umístění a technické řešení konkrétní stavby, aby stavba po realizaci splňovala limit hygienické zátěže chráněných prostor. Tato podmínka je návrhem splněna, je doložena hluková studie, která problematiku řeší.

Část stavby – nové přípojky ing. sítí se nachází ve funkční ploše „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“. Tato funkční plocha slouží silniční, případně sloučené tramvajové a silniční dopravě.

Hlavní využití: plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy – zpevněné i zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů, cyklostezky).

Přípustné využití: technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, protipovodňová opatření, plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká.

Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepřípustné využití: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím.

V případě, že plochami ÚSES, VKP (jak registrovanými, tak ze zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), nebo plochami volné krajiny s nespornými hodnotami krajinného rázu (zejména CHKO Poodří, EVL a PO soustavy Natura 2000, maloplošná chráněná území – PR, NPP, PP) procházejí, nebo na tyto plochy přímo navazují plochy, kterým ÚPO stanovuje způsob využití „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“, jsou v místech překryvu, nebo vzájemného dotyku těchto ploch nepřípustné stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Navrženou stavbu lze dle regulativů zařadit do kategorie „přípustné“ jako stavbu základního občanského vybavení související s využíváním takto vymezené plochy do 1 000 m2 zastavěné plochy budovy - např. sociální zařízení. Stavba svým objemovým a výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídá charakteru zástavby převládající funkce, objekt je navržen jako jednopodlažní, bude sloužit k bydlení mentálně a tělesně postižených, bydlení je navrženo tak, že se vytváří jednotlivé „domácnosti“. I po stránce urbanistické a architektonické stavba odpovídá požadavku na rodinný dům, po stránce provozní vhodně doplňuje danou funkční plochu.

Přípojky ing. sítí lze ve funkční ploše „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“ zařadit do kategorie „přípustné“.

Lze konstatovat, že navržená stavba splňuje požadavky stanovené prostorovou regulací a požadavky na funkční využití ploch, stavba je navržena v souladu s Územním plánem Ostravy“.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

V projektové dokumentaci jsou zohledněny veškeré podmínky platných vyhlášek, zejména 501/2006 Sb. –obecných požadavků na využití území, které se stavby týkají.

V projektové dokumentaci splněny tyto body vyhlášky 501/2006 Sb. a těmto bodům navržená stavba odpovídá:

(4)  Stavební pozemek  svou velikostí, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístění projektovaného objektu včetně obslužných komunikací, parkovacích a manipulačních ploch a veškeré potřebné infrastruktury.  Dopravně bude pozemek připojen na stávající místní  komunikaci,  ze které je pak  možné dopravní připojení na veřejnou komunikační síť.

(5) Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm bylo vyřešeno 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a 
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české 
technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje 
splnění požadavků této vyhlášky, -SPLNĚNO

Odstavná a parkovací stání jsou v rámci stavby navržena v rozsahu, který

splňuje minimální požadavky  na počet a plochy dle  ČSN  73 6110

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů,
které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných, -SPLNĚNO

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 
být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování-SPLNĚNO - je vyřešeno částečným zasakováním a částečnou retencí rychlých dešťových vod s následným vypouštěním do městské kanalizace

(7) Ke každé stavbě  nebo souvislé skupině staveb musí vést zpevněná pozemní 
komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby- SPLNĚNO,

bezprostředně kolem  stavebního pozemku vede místní komunikace ul. Proskovická, dále pak je příjezd po zpevněné ploše ze zámkové dlažby š. 4,5m.

§ 23 

Obecné požadavky na umisťování staveb 

(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno 
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 
komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná 
pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování 
a přístup požární techniky.

Požadavky jsou  splněny, neboť stavba je umístěna v zastavěné části obce,

čímž je zajištěno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní

komunikace a umístění na pozemku  respektuje ochranná pásma rozvodu

energetických vedení,  přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Připojení stavby na  pozemní komunikace svými parametry, provedením

a způsobem připojení vyhovují požadavkům bezpečného užívání staveb

a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

Současně splňují též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

(2) Stavba je umístěna tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 
pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti není  znemožněna 
zástavba sousedního pozemku.

§ 25 

Vzájemné odstupy staveb 

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 
musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 
technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou 
infrastrukturu -SPLNĚNO.

Stavba je umístěna v dostatečném odstupu  od hranice stavebního pozemku

a následně pak sousedních staveb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

V dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

K dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené a ostatní orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava-kladné závazné stanovisko ze dne 21.11.2016

HZS MSK, územní odbor Ostrava-kladné závazné stanovisko ze dne 30.11.2016

Magistrát města Ostravy - koordinované stanovisko MMO ze dne 23.11.2016 a vyjádření k umístění stavby ÚHAMO ze dne 30.1.2017

Dále se k dokumentaci vyjádřili správci inženýrských sítí a další orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

Odbor dopravy MMO -připojení ke komunikaci ze dne 29.15.2016

Odbor dopravy a Policie ČR- DI-Ostrava ze dne 23.11.2016

MSK-odbor ŽP a Z- z hlediska vlivu na životní prostředí a zákona 100/2001 Sb. ze dne 24.11.2016

Povodí Odry- ze dne 24.11.2016

SSMSK ze dne 28.11.2016

OVaK Ostrava  – připojení přípojky vody a kanalizace ze dne  5.1.2017

ČEZ Distribuce a.s. – připojení k síti NN-smlouva ze dne 14.12.2016

Další správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě:

ČEZ Distribuce a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Cetin

OK a.s.

Veolia Energie ČR

UPC

OVANET

PODA

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Pro stavbu nejsou stanoveny.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Související a podmiňující investice nejsou.

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

| Katastrální území: Výškovice u Ostravy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| 883/5 | 1049 | 6 381 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. ,Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov |
| 793/245 | 1049 | 16661 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Městský obvod Ostrava – Jih, Horní 791/3, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
| 793/246 | 907 | 1336 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |
| 793/105 | 1063 | 18909 | ostatní plocha | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava Svěřená správa: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 795/1, Přívoz, 70200 Ostrava. |
| 793/165 | 907 | 1384 | ostatní plocha | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava |

A.4: Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby:

Předmětem projektu je vybudování novostavby domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob.

c) trvalá, nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Stavba se nachází mimo památkovou zónu, netýká se stavby.

e) údaje o dodržení požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

V dokumentaci jsou splněny veškeré podmínky vyhlášek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb., které se stavby týkají.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

e1) Technické požadavky na stavby (§4 - 7)

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu (§5)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky se k předmětné stavbě vztahují, stavbou dojde k navýšení obyvatel a zaměstnanců obce,  v rámci areálu stavby jsou navrženy dostatečně dimenzované parkovací plochy pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků.  Počty parkovacích míst zohledňují i rozložení pracovníků ve třech směnách. Přístup zaměstnanců a návštěvníků domova, kteří přijedou osobními vozidly  je řešen   přímým přístupem z parkoviště pro osobní vozidla.   Pro zaměstnance a návštěvy, které přijedou veřejnou dopravou slouží stávající místní dopravní infrastruktura obce.

Připojení staveb na sítě technického vybavení  § 6 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená- SPLNĚNO. 

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- SPLNĚNO-jednotná kanalizace. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO- je navržena  retence a částečné zasakování.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO.

e2)  Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb.

Základní požadavky - § 8

Stavba  je navržena tak, aby po dobu existence stavby vyhověla požadovanému účelu a aby odolala všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění stavby a jejího užívání a aby současně splnila základní 
požadavky, kterými jsou: 

a) mechanická odolnost a stabilita,

- stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného  dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém

území, její nosná konstrukce je navržena jako z nosných  zděných  stěn s železobetonovou konstrukcí stropu a střechy k,

což je běžná konstrukce  používaná pro stavby obdobných objektů.

b) požární bezpečnost,

-    požární bezpečnost stavby je řešena v souladu s platnými ČSN 73 0804, v návaznosti na ČSN 73

0802, ČSN 73 0845, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873 a dalších související normy a předpisy z oboru

požární ochrany.

c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí, 
-    stavba je navržena tak, že nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé

životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené

v jiných právních předpisech.

d) ochrana proti hluku, 
- stavba svým účelem a provedením zajišťuje to, že hluk z provozu stavby   na hranici nejbližšího chráněného venkovního

prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit.

Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými

hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

e) bezpečnost při užívání, 
- jedná se o  stavbu, která obsahuje  obytné místnosti, stavba se nenachází  v záplavovém území a nemá žádný vliv na

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a  drahách. Bezpečnost při provádění a užívání staveb je všeobecně

podrobněji řešena v samostatných částech dokumentace.

f) úspora energie a tepelná ochrana, 
- Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce

splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

Mechanická odolnost a stabilita  (§ 9)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky jsou v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, pro stavbu  je  zpracováno statické posouzení konstrukcí. Stavba se nenachází na území v dosahu účinků hlubinného dobývání nebo v dosahu seizmických účinků ani v záplavovém území.

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí (§ 10)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.

Denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Pro stavbu bylo navrženo  vytápění s možností regulace tepla. Jedná se o obytnou stavbu, která  nezpůsobí stínění okolních budov.

Dle požadavku hlukové studie (Ing. Vrána-10/2016) je v předních místnostech od ulice Proskovická navrženo nucené větrání v každém bytě pomocí jedné malé rekuperační jednotky EHR 140 Akor BP. V ostatních místnostech je větrání přirozeně okny.

Ochrana proti hluku a vibracím (§14)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny:

(1) z umístění a účelu vyplývá, že hluk z provozu vlastního záměru  na hranici nejbližšího chráněného venkovního prostoru staveb nepřekročí  hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku A pro denní i noční dobu (LAeq,8h = 50 dB, LAeq,1h = 40 dB) ve smyslu Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a že vliv provozu  stavby na celkovou hlukovou situaci v lokalitě bude minimální.

(2) Navržené konstrukce obvodového pláště a dělících konstrukcí splňují požadavky na akustické vlastnosti dané normovými hodnotami, čímž jsou plněny podmínky pro ochranu proti hluku v chráněném vnitřním prostoru  stavby .

(3)  Vzduchová neprůzvučnost obvodových plášťů budovy a  je kročejová neprůzvučnost stropních konstrukcí  je navržena v souladu s normovými hodnotami.

Bezpečnost při provádění a užívání staveb § 15
(1) Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými
místnostmi musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů1950×1950×800 mm; u
staveb, ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí
umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1950 × 1950 × 900 mm. Uvedený
požadavek se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci.

Úspora energie a tepelná ochrana (§ 16)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti konstrukcí.

e3) Požadavky na stavební konstrukce staveb (§ 18-31)

Zakládání staveb (§ 18)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, návrh založení stavby odpovídá základovým poměrům, splňuje požadavky dané normovými hodnotami a neohrožuje stabilitu jiných staveb. Stavba nezpůsobí žádné změny základových podmínek na sousedních pozemcích ani změnu režimu podzemních vod. V místě stavby se nevyskytují agresivní vody a látky, základy stavby nejsou vystaveny změnám teploty, stavba neobsahuje výrobní stroje ani zařízení, které vyvozují nadměrné otřesy a vibrace do základové půdy, stavba neobsahuje žádné vnitřní prostory pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů.

Stěny a příčky (§ 19)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené stěny a příčky splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Stropy (§ 20)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené stropy splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Podlahy, povrchy stěn a stropů (§ 21)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené podlahy a povrchové úpravy splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Schodiště a šikmé rampy (§ 22, 23)

Netýká se stavby, v projektu nenavrhováno.

Komíny a kouřovody (§ 24)

Netýká se stavby, v projektu nenavrhováno.

Střechy (§ 25)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, střešní konstrukce byla navržena tak, aby sníh a led neohrožoval chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, zabraňovala vnikání vody do konstrukcí staveb a byla navržena na normové hodnoty zatížení. Střecha je navržena jako nepochůzná. Navržený střešní plášť splňuje tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Výplně otvorů (§ 26)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, navržené výplně otvorů splňují tepelně technické, akustické a další požadavky na tento typ konstrukcí.

Zábradlí (§ 27)

Netýká se stavby, v projektu nenavrhováno.

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody (§ 32)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny. Pro stavbu je navržena přípojka pitné vody D 32  z veřejného vodovodního řadu DN 150 PVC a to z východní strany pozemku stavby.

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace (§ 33)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, byl navržen oddílný systém kanalizace. Potrubí dešťové kanalizace mimo budovu bude uloženo do nezámrzné hloubky, čistící tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby, větrací potrubí vnitřní kanalizace nebude zaústěno do komínů, větracích průduchů ani instalačních šachet bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí. V odpovídajících místnostech jsou navrženy podlahové vpusti. Stavba bude napojena na splaškovou i dešťovou kanalizaci  a to rovněž na nové přípojky,  připojené na stávající veřejné kanalizační řady.

Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba bude napojena do distribuční sítě, splňuje relevantní legislativní a normové požadavky, umožňuje vstup kabelů do budovy a umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Koncové body sítě elektronických komunikací splňují relevantní legislativní a normové požadavky, vnitřní rozvody splňují požadavky na zabezpečení proti zneužití, stavba je napojena do trvale přístupného a viditelně trvale označeného zařízení umožňující vypnutí elektrické energie, je řádně uzemněna a zásuvky se jmenovitým proudem nepřesahujícím 16 A splňují národně stanovené parametry.

Plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení (§ 35)

Netýká se této stavby

Ochrana před bleskem  § 36

(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam,
kde by blesk mohl způsobit-v PD je navržen hromosvod dle platných ČSN

a) ohrožení života nebo zdraví osob, zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě ubytovacích zařízení nebo stavbě pro
větší počet zvířat

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.:

Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný, je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní.

Konkrétně se jedná o splnění těchto bodů vyhlášky:

Požadavky na stavby pozemních komunikací a veřejného prostranství (§ 4)

(2) Na všech vyznačených vnějších i vnitřních odstavných a parkovacích plochách a v hromadných garážích pro osobní motorová vozidla musí být vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené nejméně v následujícím počtu vycházejícím z celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy

| 2 až 20 stání= | 1 vyhrazené stání- splněno, je navrženo jedno stání |
| --- | --- |

Přístupy do staveb (§ 5)

(1) Přístupy do staveb uvedených v § 2 odst. 1 písm. b), c) a d) musí být bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy musí být v úrovni komunikace pro chodce. Brání-li tomuto řešení závažné územně technické nebo stavebně technické důvody, může být vyrovnání výškového rozdílu řešeno bezbariérovou rampou nebo v odůvodněných případech u změn dokončených staveb zdvihací plošinou- splněno, stavba je přístupná bez výškových rozdílů větších než 20 mm, technické

řešení je provedeno v souladu s v bodem 1.1.1., přílohy č. 1.

(2) Přístup ke stavbám se musí vytýčit přirozenými nebo umělými vodícími liniemi- splněno,  umělo vodící linii tvoří obvodové stěny budovy a obruby zpevněných ploch u pěšího přístupu k budově. Další část tohoto bodu se stavby netýká.

Požadavky na stavby občanského vybavení (§ 6)

(1) Stavbou občanského vybavení se rozumí:

h) stavba pro zdravotnictví a sociální služby,

(2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi,

schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy.-splněno, je zajištěn přímý přístup z úrovně venkovního terénu bez výškových rozdílů větších než 20 mm

§ 7

(1) Ve stavbě, ve které je záchod určen pro užívání veřejností, musí být v každém tomto zařízení nejméně

jedna záchodová kabina v oddělení pro ženy a nejméně jedna záchodová kabina v oddělení pro muže řešena

v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. až 5.1.7. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Kabina nemusí mít

předsíňku v případech, kdy je přístupná z prostoru, který není pobytovou místností. Pokud je stavba vybavena

maximálně dvěma záchodovými kabinami, lze jako bezbariérovou zřídit pouze jednu z nich, určenou

pro obě pohlaví a přístupnou přímo z veřejného komunikačního prostoru. U změn dokončených staveb s více

záchodovými kabinami lze též postupovat podle věty předchozí a v odůvodněných případech může být kabina

zcela výjimečně přístupná z oddělení pro ženy. Ve stavbách, které jsou určeny pro osoby na vozíku s asistentem,

musí být záchodová kabina řešena s ohledem na výpomoc asistenta- netýká se stavby

(2) Stavby určené pro děti do tří let s hygienickým zařízením pro veřejnost musí mít nejméně jednu přebalovací

kabinu v oddělení pro ženy a nejméně jednu přebalovací kabinu v oddělení pro muže, popřípadě nejméně jednu přebalovací kabinu přístupnou ze společného prostoru řešenou podle bodu 5.1.9. přílohy č. 3 k této vyhlášce nebo nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro ženy a nejméně jeden přebalovací pult v oddělení pro muže řešený podle bodu 5.1.8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. - netýká se stavby

(3) Ve stavbě, ve které je sprcha nebo vana určena pro užívání veřejností, musí být nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro ženy a nejméně jedna sprcha nebo vana v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky

uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce. - netýká se stavby

(4) Ve stavbě, ve které je šatna určena pro užívání veřejností, musí být nejméně část v oddělení pro ženy

a část v oddělení pro muže řešena v souladu s požadavky uvedenými v bodech 5.1.1. a 5.1.7. přílohy č. 3

k této vyhlášce. - netýká se stavby

§ 8- prostory pro shromažďování-  netýká se stavby

§ 9

(1) Základní informace pro orientaci veřejnosti musí být jak vizuální, tak podle okolností i akustické a hmatné. Vizuální informace musí mít kontrastní a osvětlené nápisy a symboly. Informační a signalizační prvky musí být vnímatelné a srozumitelné pro všechny uživatele, je nutné brát v úvahu zejména zorné pole

osoby na vozíku, velikost a vzdálenost písma. Dálkové ovládání akustických informací se řeší způsobem stanoveným v bodě 1.2.9. přílohy č. 1 k této vyhlášce- netýká se stavby

(2) Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 a 8 musí být označeny příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 5.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce- netýká se stavby

Požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu, na upravitelný byt a byt zvláštního určení (§ 10)

(1) Pro přístup do prostor užívaných osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace platí obdobně § 6 odst. 2- tedy (2) Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a souběžně vedenými bezbariérovými rampami nebo výtahy. U změn dokončených staveb na přístupu pouze do vstupního podlaží lze v odůvodněných případech použít zdvihací plošinu- splněno, stavba je přístupná bez výškových rozdílů větších než 20 mm

(2) Bytový dům s výtahem musí umožňovat užívání všech společných prostor osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Stavba bytového domu bez výtahu musí umožňovat užívání společných prostor nejméně v jednom podlaží, které slouží převážně pro bydlení- netýká se stavby.

§ 11

(1) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

(2) Požadavky na technické řešení přístupu, společných prostor a dalšího domovního vybavení bytového domu obsahujícího byt zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v bodě 7.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

(3) Požadavky na technické řešení upravitelného bytu jsou uvedeny v bodě 8. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.5., 5.1.10. a 5.1.12. přílohy č. 3 k této vyhlášce. Nad rámec vyhlášky splňuje stavba všechny body 5.1.1 až 5.1.13

5.1.1.  Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce

umožnit  kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně

150  kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný

manipulační  prostor  o  průměru  nejméně  1500  mm.  Podlaha  musí být

protiskluzná. - návrh stavby tomuto odpovídá

Záchod

5.1.2.  Záchodová  kabina  musí  mít  šířku  nejméně  1800 mm a hloubku

nejméně  2150  mm.  - návrh stavby tomuto odpovídá

U  změn  dokončených staveb lze rozměry této kabiny snížit  až  na 1600 mm x 1600 mm. Záchodová kabina s využitím asistence musí mít šířku nejméně 2200 mm a hloubku nejméně 2150 mm.- netýká se stavby

V  kabině  musí  být záchodová mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový koš- navrženo.

5.1.3.  Šířka  vstupu  musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb  nejméně  900  mm.  Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny  z  vnitřní  strany  vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm.

Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku. - navrženo

5.1.4.  Záchodová  mísa  musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od

boční  stěny.  Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být

nejméně  700  mm.  Prostor  okolo  záchodové  mísy  musí umožnit čelní,

diagonální  nebo  boční  nástup.  U  kabin minimálních rozměrů musí být

manipulační  prostor umístěný proti dveřím. - návrh stavby tomuto odpovídá

Kabiny s využitím asistence musí  mít  záchodovou  mísu  osazenou  v  ose  stěny, která je naproti vstupu.- netýká se stavby.

Horní  hrana  sedátka  záchodové  mísy  musí  být  ve  výši  460 mm nad

podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

Ovládání  splachovacího  zařízení musí být umístěno na straně, ze které

je  volný  přístup  ke  záchodové  míse,  nejvýše 1200 mm nad podlahou.

Splachovací  zařízení  umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící

na záchodové míse. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a

také  v  dosahu  z  podlahy  a  to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být

ovladač signalizačního systému nouzového volání. - návrh stavby tomuto odpovídá, bezdrátový ovladač signalizuje do místnosti pro personál

5.1.5.  Umyvadlo  musí  být  opatřeno  stojánkovou  výtokovou baterií s

pákovým  ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho

horní   hrana  musí  být  ve  výšce  800  mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  záchodových  kabinách   minimálních rozměrů je nutno použít pouze malé umývátko - netýká se stavby.

5.1.6.  Po  obou  stranách  záchodové  mísy  musí být madla ve vzájemné

vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

U  záchodové  mísy  s  přístupem  jen  z jedné strany musí být madlo na

straně  přístupu  sklopné  a  záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm;

madlo  na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu

musí přesahovat o 200 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

U  záchodové  mísy  s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s

využitím  asistence  musí  být  obě madla sklopná a obě musí přesahovat

záchodovou mísu o 100 mm. - netýká se stavby.

Vedle  umyvadla  musí  být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500

mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.7. Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí

být  použitelné  pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla

musí  být  spodní  hrana  ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní

hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.8.  Pokud  je  v záchodové kabině instalován přebalovací pult nesmí

zužovat šířku manipulačního prostoru vedle záchodové mísy. - netýká se stavby.

Přebalovací kabina- netýká se stavby.

5.1.9.  Přebalovací  kabina  musí  mít  šířku nejméně 1600 mm a hloubku

nejméně  1800  mm.  Vstup  musí mít šířku nejméně 900 mm. Dveře se musí

otevírat  směrem ven. Přebalovací kabina musí být vybavena přebalovacím

pultem a umývadlem a musí umožnit manipulaci s dětským kočárkem. - netýká se stavby.

Vany

5.1.10.  Před  podélnou stranou vany musí být volný manipulační prostor

minimálně  1500  mm.  Horní  hrana  vany  smí  být  nejvýše  500 mm nad

podlahou.  Vana musí být odsazena od přilehlé stěny nejméně o 100 mm. V

záhlaví vany musí být přizděná plocha šířky nejméně 400 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

Vanová  páková baterie musí být osazena na podélné straně vany v dosahu

osoby sedící ve vaně. - návrh stavby tomuto odpovídá

5.1.11.  Je-li  vana  umístěna  podél  zdi, musí být na této zdi opěrné

vodorovné  madlo délky nejméně 1200 mm ve výšce 100 mm nad lícem vany a

svislé  madlo  délky  nejméně  500 mm umístěné nejvýše 200 mm od vanové

baterie. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sprchové kouty a sprchové boxy

5.1.12.  Sprchové  kouty  a  sprchové  boxy musí mít nejmenší půdorysné

rozměry 900 mm x 900 mm. Vedle sprchového prostoru musí být volné místo

pro  odložení  vozíku,  které  musí  být oddělitelné od vodního paprsku

zástěnou  nebo  závěsem.  Pokud  jsou  použity  posuvné dveře, musí být

zasouvací s možností snadného ovládání zvenku i zevnitř s šířkou vstupu

nejméně 800 mm. - návrh stavby tomuto odpovídá

Výškový  rozdíl  podlahy  a  dna  sprchového boxu nebo koutu může činit

nejvýše  20  mm.  Doporučuje  se použití nízkých odtokových sifonů nebo

vyspádování  ve  sklonu  nejvýše  v  poměru  1:50 (2,0 %) do odtokového

kanálku podél stěny, zakrytého roštem. - návrh stavby tomuto odpovídá

Sprchové  kouty  i  sprchové boxy musí být vybaveny sklopným sedátkem o

rozměrech nejméně 450 mm x 450 mm ve výši 460 mm nad podlahou a v osové

vzdálenosti 600 mm od rohu sprchového koutu. Na stěně kolmé k sedátku a

v  dosahové  vzdálenosti maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu musí

být ruční sprcha s pákovým ovládáním. - návrh stavby tomuto odpovídá

V  dosahu  ze  sedátka  a  to ve výšce 600 až 1200 mm a také v dosahu z

podlahy   a   to   nejvýše   150  mm  nad  podlahou  musí  být  ovladač

signalizačního systému nouzového volání. - návrh stavby tomuto odpovídá, bezdrátový ovladač signalizuje do místnosti pro personál

5.1.13.  V  místě ruční sprchy musí být vodorovné a svislé pevné madlo.

Vodorovné  madlo  musí  být ve výši 800 mm nad podlahou, nejméně 600 mm

dlouhé a umístěno nejvýše 300 mm od rohu sprchového koutu. Svislé madlo

musí  být  dlouhé  nejméně  500 mm a umístěno 900 mm od rohu sprchového

koutu.  Doporučuje se osadit i sklopné madlo v prostoru mezi sedátkem a

volným  prostorem  pro vozík, ve vzdálenosti 300 mm od osy sedátka a ve

výši 800 mm nad podlahou. - návrh stavby tomuto odpovídá

(4) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby s pohybovým postižením jsou uvedeny v bodě 8.1. přílohy č. 3 k této vyhlášce. V jednom hygienickém prostoru musí být záchodová mísa, umyvadlo a vana nebo sprcha. Požadavky na jejich technické řešení stanoví body 5.1.1., 5.1.3. až 5.1.7. a 5.1.10. až 5.1.13. přílohy č. 3 k této vyhlášce- návrh stavby tomuto odpovídá

Bod 8.1.

Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

8.1.1. Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a

jeho bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy

obytných místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty -návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.2. Vstupní dveře do bytu, vnitřní průchody a dveřní otvory musí mít

šířku  nejméně  900 mm. Všechny dveře v bytě, vyjma vstupních, musí být

bez  prahů.  Na  obou  stranách  dveří  musí být dostatečný prostor pro

manipulaci s vozíkem-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.3.  Obytné  i  pobytové  místnosti, předsíně a chodby bytu musí při

předpokládaném rozmístění nábytku umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu

odpovídá  kruhová plocha o průměru 1500 mm. V bytě pro více než jednoho

uživatele   se   musí  prokazovat  v  obytných  místnostech  základního

charakteru,  zejména  u  obývacího  pokoje  a  jedné  ložnice, dostatek

prostoru  pro pohyb dvou vozíků současně. Dále musí být vymezen prostor

pro skladování vozíku-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.4.  V  bytě  se  třemi a více obytnými místnostmi, musí být zřízena

další  samostatná  záchodová kabina. Její dveře musí být ven otvíravé a

musí  mít  šířku nejméně 800 mm. Další bezbariérové požadavky nejsou na

tuto kabinu kladeny-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.5.  Lodžie, balkony nebo terasy musí mít hloubku nejméně 1500 mm se

sklonem  podlahy  nejvýše  v poměru 1:50 (2,0 %) a musí být přístupny v

úrovni podlahy bytu s výškovým rozdílem nejvýše 20 mm. Zábradlí smí mít

neprůhlednou část do výšky maximálně 600 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá-je v části týkající se teras, zábradlí není navrhováno.

8.1.6.   Umístění  všech  prvků  ovládaných  rukou,  zejména  vypínače,

zásuvky, jističe, dveřní kliky a držadla splachovače, musí být ve výšce

600 až 1200 mm a nejméně 500 mm od pevné překážky. Zámek dveří musí být

umístěn  nejvýše  1000  mm  od podlahy, klika nejvýše 1100 mm. Ovládání

oken musí být nejvýše 1100 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.7. Okna v obytných a pobytových místnostech smí mít parapet nejvýše

600 mm nad podlahou-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.1.8. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita

žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem-návrh stavby tomuto odpovídá.

(5) Požadavky na technické řešení bytu zvláštního určení pro osoby se zrakovým postižením jsou uvedeny v bodě 8.2. přílohy č. 3 k této vyhlášce.

Bod 8.2.

Řešení  pro  osoby  s omezenou schopností orientace - osoby se zrakovým

postižením

8.2.1. Rozvody energií v bytě musí být takové, aby nemusela být použita

žádná lokální topidla ani ostatní spotřebiče s otevřeným plamenem-návrh stavby tomuto odpovídá.

8.2.2.  Pokoje  musí  být vybaveny nejméně třemi dvojitými elektrickými zásuvkami  umožňujícími  užití  kompenzačních  pomůcek  na  bázi  PC  a audiotechniky-návrh stavby tomuto odpovídá.

§ 12 až §17- netýkají se stavby

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

K dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené a ostatní orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava-kladné závazné stanovisko ze dne 21.11.2016

HZS MSK, územní odbor Ostrava-kladné závazné stanovisko ze dne 30.11.2016

Magistrát města Ostravy - koordinované stanovisko MMO ze dne 23.11.2016 a vyjádření k umístění stavby ÚHAMO ze dne 30.1.2017

Dále se k dokumentaci vyjádřili správci inženýrských sítí a další orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

Odbor dopravy MMO -připojení ke komunikaci ze dne 29.15.2016

Odbor dopravy a Policie ČR- DI-Ostrava ze dne 23.11.2016

MSK-odbor ŽP a Z- z hlediska vlivu na životní prostředí a zákona 100/2001 Sb. ze dne 24.11.2016

Povodí Odry- ze dne 24.11.2016

SSMSK ze dne 28.11.2016

OVaK Ostrava  – připojení přípojky vody a kanalizace ze dne  5.1.2017

ČEZ Distribuce a.s. – připojení k síti NN-smlouva ze dne 14.12.2016

Další správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě:

ČEZ Distribuce a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Cetin

OK a.s.

Veolia Energie ČR

UPC

OVANET

PODA

g) seznam výjimek a jiných úlevových řešení

Pro stavbu nejsou stanoveny.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.

Zastavěná plocha objektu –                 484,1 m2

obestavěný prostor -                         2420 m3

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby- 642 m2

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví tím, že budou objekt a přilehlé zpevněné plochy vybudovány. Tímto dojde k rychlejšímu odtoku srážkových vod ze střech a zpevněných ploch a za tímto účelem je navržena retence a částečné zasakování těchto vod pomocí retenční-vsakovací jímky a následné přepouštění těchto vod do dešťové kanalizace.   Tímto opatřením nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Retenční-vsakovací jímka je povolována stavebně samostatným vodohospodářským povolením.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví tím, že budou objekt a přilehlé zpevněné plochy vybudovány. Tímto dojde k rychlejšímu odtoku srážkových vod ze střech a zpevněných ploch a za tímto účelem je navržena retence a částečné zasakování těchto vod pomocí retenční-vsakovací jímky a následné přepouštění těchto vod do dešťové kanalizace.   Tímto opatřením nedojde k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Retenční-vsakovací jímka je povolována stavebně samostatným vodohospodářským povolením.

Likvidace splaškových vod bude řešena napojením do splaškové kanalizace ve správě OVaK Ostrava kanalizační přípojkou DN 150 v délce 69,3 m na pozemku p.č. 793/245. Pod ulicí Proskovická bude přípojka vedená protlakem DN300. Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes okapový systém, který bude propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 70,70 m, která bude zaústěna do vsakovací a retenční šachtice, která zpomalí odtok dešťových vod a následně do dešťové kanalizační přípojky. Šachtice bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše min 2 m2, navrhuje se rozměr cca 3x2 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku. (vsak je součástí samostatného vodohospodářského řízení)

Splašková i dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku stavebníka.

Stavba je navržena jako energeticky úsporná, součástí projektu je energetický průkaz stavby, který řadí stavbu do kategorie stupně energetické náročnosti pod 100%. Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

Spotřeba el. Energie: navrhovaný jistič před elektroměrem je 3x 25A, 3 f pro tepelné čerpadlo a 3x 25A, 3 f pro ostatní spotřebu domu.

Spotřeba vody:

Výpočet potřeby vody:

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8  = 162 l/h

24 h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 672 m3 / rok

Odpady

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami č.381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V průběhu realizace stavby  budou vznikat odpady typické pro tuto činnosti. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a  zhotovitelem  prací. Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.

Nedá se však předpokládat, že by charakter i množství vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich zneškodněním.

Odpady z realizace stavby

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány na zabezpečených plochách, ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie | Způsob využití/ odstraňování |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | O/N | AD1 // AD10 |
| 08 01 12 | jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 12 | O | AD1 // AD10 |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | O | AR 5 |
| 15 01 02 | plastové obaly | O | AR 5 |
| 15 01 03 | dřevěné obaly | O | AR 3 |
| 15 01 04 | kovové obaly | O | AR 4 |
| 15 01 05 | kompozitní obaly | O | AD1 // AR5 |
| 15 01 10 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | O/N | AD1 // AD9 AD10 |
| 15 02 02 | absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | AD1 // AD9 AD10 |
| 17 01 01 | beton | O | AR 5 |
| 17 01 02 | cihly | O | AR 5 |
| 17 01 07 | směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem17 01 06 | O | AD1 // AR5 |
| 17 02 00 | dřevo, sklo, plasty | O | AR5//D1 +D10 |
| 17 03 01 | asfaltové směsi obsahující dehet | N | AD1 |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | AR 4 |
| 17 04 07 | směsné kovy | O | AR 4 |
| 17 04 10 | kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet | N | AD1 // AR4 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | AR 4 |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | AN 1 |
| 17 06 04 | izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | AD 1 + AD 9 |
| 17 08 02 | stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod kódem 17 08 01 | O | AD1 |
| 17 09 04 | směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O | AR 5 |
| 20 01 01 | papír a lepenka | O | AR 5 |
| 20 01 02 | sklo | O | AR 5 |
| 20 02 01 | biologicky rozložitelný odpad | O | AD1 // AR3 |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | AD 1 // AD10 |
| 20 03 03 | uliční smetky | O | AD 1 |

Odpady z provozu

Ve fázi provozu lze očekávat především vznik komunálního odpadu, nemajícího povahu nebezpečných odpadů. V rozhodující míře se bude jednat o papír, plasty, sklo a biologický odpad (zbytky potravin atd.). Biologický odpad tvořený zbytky potravin bude likvidován na základě smlouvy se subjektem majícím oprávnění k této činnosti. Lze očekávat také vznik plastových a papírových obalů. Z nebezpečných odpadů lze očekávat zářivky, baterie, obaly znečištěné nebezpečnými látkami (= především ropnými produkty), barvy atd. Nebude se však jednat o množství, která by vzhledem k existujícím kapacitám na likvidaci představovala problém.

| Kód odpadu | Název odpadu | Kategorie | Způsob využití/ odstraňování |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 01 10 | nechlorované hydraulické minerální oleje | N | AR9 // AD9 |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | O | AR5 |
| 15 01 02 | plastové obaly | O | AD1 // AD10 |
| 15 01 03 | dřevěné obaly | O | AR 3 |
| 15 01 06 | směsné obaly | O | AD1 // AD10 |
| 16 02 13 | vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek (zářivky, výbojky) | N | AD1 // AR5 + AD5 |
| 20 01 01 | papír a lepenka | O | AR 5 |
| 20 01 11 | textilní materiály | O | AD1 |
| 20 01 02 | sklo | O | AR 5 |
| 20 01 13 | rozpouštědla | N | AR2 // D10 |
| 20 01 21 | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | AD 5 |
| 20 01 29 | detergenty | N | AR3 // D10 |
| 20 01 39 | plasty | O | AR5 // AD1+ AD10 |
| 20 01 40 | kovy | O | AR 4 |
| 20 03 01 | směsný komunální odpad | O | AD 1 // AD10 |
| 20 03 99 | komunální odpad jinak blíže neurčený | O | AD1 // AD 10 |

Poznámka:

O – ostatní odpad

N – nebezpečný odpad

Způsob využívání odpadů byl vyhodnocen dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších

zákonů

A  - vlastní vyprodukovaný odpad (za vlastní vyprodukovaný odpad se považuje i odpad vzniklý úpravou nebo

přepracováním převzatého odpadu pokud vznikl jiný odpad než odpad původní).

Kódování způsobů nakládání s odpady

Využívání odpadů:

R1 Využití odpadu jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

R2 Získání/regenerace rozpouštědel

R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů

mimo kompostování)

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětovného využití olejů

Odstraňování odpadu:

D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

D2 Úprava půdními procesy

D5 Ukládání do speciálně technicky provedených skládek

D9 Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

D10 Spalování na pevnině

Ostatní:

N1   Využití odpadů na terénní úpravy

N10  Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“)

N13  Kompostování

N18  Zpracování elektroodpadů

Nevratné obaly budou separovány (odděleně papír, plasty, sklo) a poté odváženy k recyklaci.

Produkce výše uvedených odpadů nebude klást zvýšené nároky na nakládání s nimi. Nakládání s odpady bude provozovatel jakožto původce odpadů řešit na základě smluv s oprávněnými osobami. Přitom se bude řídit povinnostmi dle platné legislativy (zákon č. 185/2001 Sb., vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb.). Zejména se bude jednat o evidenci odpadů či hlášení o nakládání s nebezpečnými odpady.

V maximální možné míře je třeba odpady recyklovat či je nabídnout k využití jinému subjektu.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby objektu je jeden rok.

V druhé polovině roku 2017 budou zahájeny stavební práce, předpokládá se výstavba hrubé stavby, během první poloviny roku 2018 bude potom provedeno dokončení.

i) orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou 15 mil. Kč.

A.5: Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt.