# SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY

# 1.100   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.1156, 385/2

Katastrální území	:	Heřmanice

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

## Úvod

Jedná se o provedení nových zpevněných ploch ze zámkové dlažby s napojením na stávající zpevněné plochy ze zámkové dlažby.

Plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ):

Stávající RD, parcela číslo: st.1156 - 187 m2. Parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

Zahrada, parcela číslo: 385/2 - 187 m2

## Základní údaje

Nové zpevněné plochy budou provedeny pod novým altánem a pod vybouraným přístřeškem. Altán bude spojovacím chodníkem propojen se stávajícím, dl. 9,10 m šířky 1,00 m. Rozměr plochy pod altánem 5,0 x 5,0 m. Rozměr plochy pod vybouraným přístřeškem 13,2 x 4,0 m.

## Přehled výchozích podkladů

Podkladem k vypracování projektové dokumentace byly:

  - požadavky investora

  - snímek z pozemkové mapy

  - fotodokumentace a zaměření provedené projektantem

## Členění stavby

Stavba je členěna na jeden objekt: SO 04 – ZPEVNĚNÉ PLOCHY.

Technický popis - stavební část

## Stavební úpravy

ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY

Provede se výkop tras nových zpevněných ploch na hloubku 0,61 m. Přebytečná zemina se rozprostře na pozemku investora. Zabetonují se betonové obrubníky lemující nové chodníky. Zhutní se drcené kamenivo v jednotlivých vrstvách a do pískového lože se položí nová zámková dlažba. Provede se zásyp spar a zatravnění a ohumusování u napojení obrubníků a stávající zahrady.

### Dokončovací práce

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce:

► při poškození ploch vlivem provádění prací nebo umístění zařízení staveniště, budou tyto plochy v plném rozsahu obnoveny

►	po dokončení stavebních prací budou tělesa komunikací, pozemky a vodní režim komunikací uvedeny do bezvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu

### Závěr

Veškeré práce je nutno provádět tak, aby v pokud možno co nejmenší míře docházelo k zásahům do práv nájemníků nebytových prostor a bytů.

### Příprava území na stavbu

Prostory pro umístění skladu nářadí i materiálu se využijí ve stávajících prostorách rodinného domu. Před zahájením prací bude nutno ohraničit pracovní prostor.

## Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Realizovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí - nebude zdrojem nadměrného hluku ani jiných škodlivin. Veškeré odpady budou likvidovány předepsaným způsobem.

Hladina hluku nesmí překročit úroveň 45 dB.

V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto dodavatelem bezprostředně odstraněno.

Pro nakládání s odpady, vzniklými v průběhu prací bude zpracován provozní řád, v němž bude vedena evidence odpadů a způsob jejich likvidace - dle zákona č. 181/2005 Sb. To předpokládá pravidelnou kontrolu staveništních mechanismů, skladových hospodářství apod. Odpad bude odvezen na skládku, určenou stavebním úřadem při stavebním řízení, případně bude odvezen do sběrny druhotných surovin k dalšímu zpracování (odpady bez nebezpečných látek). Odpad s nebezpečnými látkami bude předán odborné firmě, která zajistí jeho vhodnou likvidaci, příp. bude odvezen na skládku určenou pro nebezpečný odpad. Při uskladňování nebezpečného odpadu bude veden na stavbě deník, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace odpadu musí být doložena smlouvou.

- Základní povinnosti původce odpadů

- Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedené ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

- Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.

- Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 478/2008, kterou se mění vyhláška ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

- S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu.

- Analytická část - produkce v průběhu stavby

1.  Odpady nebezpečné

15 01 10 plastový obal se škodlivinami

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin

15 02 02 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina

17 07 06 směsný stavební a demoliční materiál

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2. odpady obyčejné

15 01 06 směs obalových materiálů

17 01 01 beton

17 01 02 cihla

17 01 03 keramika

17 09 04 směsný stavební odpad

17 02 01 dřevo

17 02 02 sklo

17 02 03 ostatní plasty

17 04 05 železo nebo ocel

17 04 11 kabely

17 06 04 ostatní izolační materiály

20 01 01 papír nebo lepenka

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

## Dopravní řešení

Staveniště je přístupné po místních komunikacích, kdy bude bez problémů možno zásobovat stavbu materiálem a odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu bude prováděna z ul. Uhrová a to ve stávající trase.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné normy a předpisy, zejména pak

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky

- zákoník práce

- stavební zákon

- další související jako je vyhl. č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

- Plán BOZP bude řešen samostatně, jak požaduje § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006Sb.

- Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

- Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení.

- Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

- Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

## Péče o bezpečnost práce

Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce!