##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA K.Ú.HRUŠOV, PARC.Č.1274

DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ ŠACHTICE

| Zakázka č. | : | 0116 –2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce 30.dubna 14/2034 Ostrava 1 |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Zadavatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
|  |  | Hladnovská 751/119 Ostrava Muglinov |  |
| Datum | : | Leden 2016 |  |

SEZNAM PŘÍLOH:

A- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B- SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

C1- SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C2- SITUACE CELKOVÁ A KOORDINAČNÍ

D- DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

TZ- TECHNICKÁ ZPRÁVA

01-V- VÝŘEZ SITUACE

02-V- VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

03-V- PŮDORYS A ŘEZ VSAKOVACÍ-RETENČNÍ JÍMKY

04-07-V- PODÉLNÉ ŘEZY PŘÍPOJKOU KANALIZACE

E- DOKLADY

A-PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Tato technická zpráva se týká pouze stavby dešťové kanalizace a vsakovací-retenční šachtice dešťových vod pro níže uvedený objekt. Technická zpráva obsahuje místy i pasáže týkající se stavby vlastního objektu, tyto pasáže jsou informativní a jsou zde uváděny z důvodu souvislostí mezi vodním dílem a vlastní stavbou a jsou povolovány samostatným stavebním povolením obecného stavebního úřadu.

Základní údaje stavby:

Předmětem projektu je dešťová kanalizace a vsakovací systém- vsakovací šachtice a s ní související přívody- vedení dešťové kanalizace ze střech a zpevněné plochy. Vedení dešťové kanalizace bude v celkové délce 97,2 m, dimenze DN150. Vsakovací šachtice bude provedena jako štěrkový drén hloubky 4,5 m, o rozměrech min. 3,0x2,0 m. Retenční a vsakovací systém bude sloužit pro objekt pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob.

Investorem stavby je organizace Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. .

A.1. Identifikační údaje stavby:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

| ##### DOMY PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA ##### K.Ú. HRUŠOV, PARC.Č. 1274 ##### DEŠŤOVÁ KANALIZACE A VSAKOVACÍ ŠACHTICE přípojka dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod |  |
| --- | --- |

b) místo stavby

adresa:			                       		Na Liščině, Ostrava Hrušov

parc.čísla pozemků dotčených stavbou:       	1274 (stavba), 1919 (přípojka - z komunikace Na Liščině)

kraj						Moravskoslezský kraj

c) předmět projektové dokumentace     	přípojka dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

investor stavby			           		Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  									postižením Ostrava, p.o.

Hladnovská 751/119

718 00 Ostrava Muglinov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

projektant					Ing. Šňupárek – inž. činnost a projekce

Ing. Štěpán Šňupárek

30.dubna 14/2034

702 00 Ostrava

ČKAIT : 1103489

dokumentaci vypracovali v částech :

stavební část, koordinace				Ing. Štěpán Šňupárek ČKAIT 1103489

vodohospodářská část				Ing. Jan Prášil ČKAIT 1101030

A.2. Seznam vstupních podkladů:

Geodetické zaměření a kontrola pozemku, zadání objednatele, zaměření a místní průzkumy, údaje správců sítí, hydrogeologický posudek vsakování pro pozemek.

A.3. Údaje o území:

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území

Ve stávajícím stavu je pozemek pro umístění stavby p.č. 1274 nezastavěný, v KN je veden jako ostatní plocha, výměra pozemku je 2433 m2,  pozemek č. 1919 (výměra pozemku 10959m2) je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, způsoby ochrany nemovitostí nejsou evidovány.

Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace ul. Na Liščině, parc.č. 1919.

Pozemek parc.č. 1274: vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření s majetkem obce svěřeno organizaci:

Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  postižením Ostrava, p.o., Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov

Pozemek parc.č. 1919: vlastnické právo: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava

Hospodaření s majetkem obce svěřeno:

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

Pozemek je nevyužíván,  je zatravněný.

c)  údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.):

Parcely se nacházejí mimo památkovou zónu a rovněž mimo záplavové území a zvláště chráněné území.

d) údaje o odtokových poměrech:

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

e)  údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

Pro obec Ostrava je schválenou územně plánovací dokumentací Územní plán Ostravy, vydaný dne 21.05.2014 usnesením Zastupitelstva města Ostravy č. 2462/ZM1014/32.

Stavbou dotčené pozemky jsou součástí plochy určené územním plánem pro funkční využití „Bydlení v bytových domech“. Tato funkční plocha slouží bydlení v bytových domech v blokové a sídlištní zástavbě městského charakteru. Plochy tohoto funkčního využití jsou charakteristické intenzivní vícepodlažní převážně bytovou zástavbou o výškové hladině vyšší než 3 nadzemní podlaží. Veškeré nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a musí ji vhodně doplňovat, nikoliv ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem.

Hlavní využití: bytové domy.

Přípustné využití: základní občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) do 2 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 2000 m2) - např. místní správa, školky, základní školy, služby, obchodní, stravovací, společenská, kulturní, zdravotnická a sociální zařízení (domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, charitativní zařízení apod.), sportovní zařízení a plochy včetně provozního zázemí, z toho zastavitelná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2.

dopravní infrastruktura – silniční, cyklistické a pěší komunikace, parkoviště a hromadné podzemní a nadzemní garáže pro osobní automobily, zastávky MHD, alternativní druhy dopravy – lanovky, visuté dráhy apod.,

technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, rozvodny, telekomunikační zařízení, čistírny odpadních vod pro předmětné budovy, alternativní zdroje energie k zajištění provozu předmětných objektů (např. fotovoltaické články, degazační stanice s kogenerační jednotkou) splňující omezující prostorové a architektonické podmínky této funkční plochy, plocha pro odpadní kontejnery, podzemní kontejnery pro komunální odpad,

veřejné prostory, plochy zeleně a vodní plochy.

Podmíněně přípustné využití: občanské vybavení (kromě zařízení obchodu) přesahující 2 000 m2 zastavěné plochy, maximálně však do 3 000 m2 zastavěné plochy (v případě integrace občanského vybavení do jedné budovy nebo do komplexu na sebe navazujících budov nesmí být součet jejich zastavěných ploch větší než 3000 m2) např.: zařízení obchodu, služeb, veřejné správy, administrativní, vzdělávací, ubytovací, sociální, sportovní a volnočasová, společenská, kulturní, církevní, z toho zastavěná plocha obchodním vybavením nesmí přesáhnout 1000m2, sběrný dvůr, rodinné domy, sakrální stavby a stavby určené k náboženským účelům, stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepřípustné využití: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Část stavby – nové přípojky ing. sítí se nachází ve funkční ploše „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“. Tato funkční plocha slouží silniční, případně sloučené tramvajové a silniční dopravě.

Hlavní využití: plochy a zařízení pro silniční a tramvajovou dopravu (např. plochy komunikací s tramvajovou tratí, zařízení pro zajištění provozu, navazující plochy – zpevněné i zatravněné svahy silničních těles a ploch křižovatek, pěší komunikace, plochy zastávek a zálivů, cyklostezky).

Přípustné využití: technická infrastruktura - inženýrské sítě, trafostanice, protipovodňová opatření, plochy travních porostů, zeleň vysoká, střední, nízká.

Podmíněně přípustné využití: stavby a zařízení pro reklamu, informaci a propagaci.

Nepřípustné využití: činnosti, stavby a zařízení nesouvisející se stanoveným hlavním a přípustným využitím.

Předmětné území se nachází v zastavěné ploše. V blízkosti stavby se nachází stavební uzávěry „Kutací jáma 3“, nicméně stavba do ochranného pásma stavební uzávěry nezasahuje.

Navrženou stavbu lze dle regulativů zařadit do kategorie „přípustné“ jako stavbu základního občanského vybavení do 2000 m2 zastavěné plochy budovy - např. sociální zařízení. Stavba svým objemovým a výrazovým řešením, vlastním provozem i vyvolaným zatížením území odpovídá charakteru stávající zástavby, která se v řešeném území nachází, což jsou převážně rodinné domy. Objekt je navržen jako jednopodlažní, bude sloužit k bydlení mentálně a tělesně postižených, bydlení je navrženo tak, že se vytváří jednotlivé „domácnosti“. Po stránce urbanistické a architektonické stavba odpovídá požadavku na rodinný dům, takováto stavba v řešeném území toto území urbanisticky neznehodnotí, architektonicky se přibližuje stávající zástavby v blízkém okolí – podél komunikace Na Liščině a ul. Bažantí.

Přípojky ing. sítí lze ve funkční ploše „Plochy pozemních komunikací (včetně tramvajového pásu)“ zařadit do kategorie „přípustné“.

Lze konstatovat, že navržená stavba splňuje požadavky na funkční využití ploch, stavba je navržena v souladu s Územním plánem Ostravy.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

V projektové dokumentaci jsou zohledněny veškeré podmínky platných vyhlášek, zejména 501/2006 Sb. –obecných požadavků na využití území, které se stavby týkají.

V projektové dokumentaci splněny tyto body vyhlášky 501/2006 Sb. a těmto bodům navržená stavba odpovídá:

(4)  Stavební pozemek  svou velikostí, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístění projektovaného objektu včetně obslužných komunikací, parkovacích a manipulačních ploch a veškeré potřebné infrastruktury.  Dopravně bude pozemek připojen na stávající místní  komunikaci,  ze které je pak  možné dopravní připojení na veřejnou komunikační síť.

(5) Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm bylo vyřešeno 

a) umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a 
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české 
technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje 
splnění požadavků této vyhlášky -netýká se stavby

b) nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů,
které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných, -SPLNĚNO

c) vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 
být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování-SPLNĚNO - je vyřešeno částečným zasakováním a částečnou retencí rychlých dešťových vod s následným vypouštěním do městské kanalizace

(7) Ke každé stavbě  nebo souvislé skupině staveb musí vést zpevněná pozemní 
komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby- SPLNĚNO, bezprostředně kolem stavebního pozemku vede místní komunikace ul. Na Liščině.

§ 23 

Obecné požadavky na umisťování staveb 

(1) Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno 
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 
komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná 
pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování 
a přístup požární techniky.

Požadavky jsou  splněny, neboť stavba je umístěna v zastavěné části obce,

čímž je zajištěno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní

komunikace a umístění na pozemku  respektuje ochranná pásma rozvodu

energetických vedení,  přístup požární techniky a provedení jejího zásahu.

Připojení stavby na  pozemní komunikace svými parametry, provedením

a způsobem připojení vyhovují požadavkům bezpečného užívání staveb

a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích.

Současně splňují též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

(2) Stavby se umisťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 
pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna 
zástavba sousedního pozemku-SPLNĚNO.

§ 25 

Vzájemné odstupy staveb 

(1) Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 
musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 
technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou 
infrastrukturu -SPLNĚNO. Stavba je umístěna v dostatečném odstupu  od hranice stavebního pozemku

a následně pak sousedních staveb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

V dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

K dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava- závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 21.11.2016

HZS MSK, územní odbor Ostrava- závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 30.11.2016

K dokumentaci se vyjádřily tyto orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

Magistrát města Ostravy - koordinované stanovisko 1325/2016 ze dne 29.9.2016 a vyjádření MMO UHA-ze dne 10.2.2017- veškeré požadavky vyplývající ze stanoviska jsou v PD zohledněny a respektovány

Odbor dopravy a Policie ČR- DI-Ostrava - ze dne 23.11.2016 -sjezd z komunikace ul. Na Liščině-souhlasné stanovisko

MSK-odbor ŽP a Z- ze dne  25.11.2016 z hlediska vlivu na životní prostředí-stanovisko a sdělení k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.-  předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Povodí Odry-souhlasné stanovisko ze dne 24.11.2016

Diamo s.p. stanovisko ze dne 25.11.2016

K dokumentaci se vyjádřili správci těchto inženýrských sítí- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

OVaK Ostrava  – souhlasné stanovisko k připojení přípojky vody a kanalizace ze dne 5.1.2017

Další správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě:

OVaK Ostrava

ČEZ Distribuce a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Cetin

OK a.s.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Pro stavbu nejsou stanoveny.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Netýká se stavby, nejsou související a podmiňující investice.

j)  seznam  pozemků  a  staveb  dotčených umístěním a prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

1274 (stavba), 1919 (přípojka kanalizace z komunikace Na Liščině)

| Katastrální území: Hrušov |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| 1274 | 963 | 2433 | ostatní plocha / sportoviště | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa: Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o., Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov |
| 1919 | 963 | 10 959 | ostatní plocha/ zeleň | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa. Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |

A.4: Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Jedná se o novou stavbu.

b) účel užívání stavby:

Předmětem projektu je vybudování dešťové kanalizace a retenční-vsakovací jímky pro novostavbu domova pro sociální účely, tedy objektu pro bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob.

Dešťová kanalizace se sestává ze tří větví svádějících vodu ze střechy a z jedné větve, která odvádí přebytek vody do městské kanalizace. Všechny větve budou provedeny z plastových trub DN150 Uponal. Umístění větví je na pozemku stavebníka.

Větev V1- délka 25,50 m, dimenze DN150 Uponal. Spád 1%. Větev začíná u lapače střešních splavenin a je zaústěna do vsakovací šachtice

Větev V2- délka 11,90 m, dimenze DN150 Uponal. Spád 2%. Větev začíná u lapače střešních splavenin a je zaústěna do vsakovací šachtice

Větev V3- délka 8,50 m, dimenze DN150 Uponal. Spád 2%. Větev začíná u lapače střešních splavenin a je zaústěna do vsakovací šachtice

Větev V4- délka 51,30 m, dimenze DN150 Uponal. Spád 2 až 4,3%. Větev začíná ve vsakovací jímce a je zaústěna do městské kanalizace

Vsakovací studna-jímka bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma o ploše 2x3 m do hloubky 4,5 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 5 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

Celková hloubka rýhy pro každou z větví bude 1100- 1400 mm. Kopání se bude provádět se svahováním, dle potřeby s pažením. Šířka rýhy u dna 600 mm. Třída těžitelnosti 2. Pod potrubím bude provedeny podsyp pískem v tl. min. 200 mm, dále pak bude proveden obsyp kolem potrubí a nad něj rovněž v tloušťce 200 mm. Zpětné zásypy budou provedeny nestlačitelným materiálem (např. struskou) hutněným po vrstvách 0,2-0,3 m do úrovně pláně pod zámkovou dlažbu. Všechny větve dešťové kanalizace jsou vedeny pod zelenou plochou nebo pod zpevněnou plochou ze zámkové dlažby.

c) trvalá, nebo dočasná stavba:

Jedná se o trvalou stavbu.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

Stavba se nachází mimo památkovou zónu, netýká se stavby.

e) údaje o dodržení požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

V dokumentaci jsou splněny veškeré podmínky vyhlášek 268/2009 Sb. a 398/2009 Sb., které se stavby týkají.

Splnění požadavků dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby:

e1) Technické požadavky na stavby (§4 - 7)

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu (§5) -netýká se stavby

Připojení staveb na sítě technického vybavení  § 6 

(1) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodní zdroj nebo 
vodovod pro veřejnou potřebu a rozvod vody pro hašení požárů a zařízení 
pro zneškodňování odpadních vod, sítě potřebných energií a na sítě 
elektronických komunikací- SPLNĚNO. 

(2) Každá přípojka stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a sítě 
potřebných energií musí být samostatně uzavíratelná. Místa uzávěrů a 
vnější odběrná místa pro odběr vody pro hašení musí být přístupná a 
trvale označená -netýká se stavby 

(3) Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro 
veřejnou potřebu, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. 
V opačném případě je nutno realizovat zařízení pro zneškodňování anebo 
akumulaci odpadních vod- SPLNĚNO-žumpa. 

(4) Stavby, z nichž odtékají povrchové vody, vzniklé dopadem 
atmosférických srážek (dále jen "srážkové vody"), musí mít zajištěno 
jejich odvádění, pokud nejsou srážkové vody zadržovány pro další 
využití. Znečištění těchto vod závadnými látkami nebo jejich nadměrné 
množství se řeší vhodnými technickými opatřeními. Odvádění srážkových 
vod se zajišťuje přednostně zasakováním. Není-li možné zasakování, 
zajišťuje se jejich odvádění do povrchových vod; pokud nelze srážkové 
vody odvádět samostatně, odvádí se jednotnou kanalizací- SPLNĚNO- je navržena  retence a částečné zasakování.

(6) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení jako souběh nebo 
křížení jsou stanoveny normovými hodnotami- SPLNĚNO.

e2)  Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb.

Všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního  prostředí (§ 10)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních staveb a životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech. Stavba bude odolávat škodlivému působení prostředí, zejména vlivům zemní vlhkosti, vlivům atmosférickým a chemickým, záření a otřesům.

Kanalizační přípojky a vnitřní kanalizace (§ 33)

Požadavky uvedené v této části vyhlášky byly v odpovídající míře při návrhu stavby zohledněny, byl navržen oddílný systém kanalizace. Potrubí dešťové kanalizace mimo budovu bude uloženo do nezámrzné hloubky, čistící tvarovky nebudou osazeny v místnostech, ve kterých by případný únik odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby, větrací potrubí vnitřní kanalizace nebude zaústěno do komínů, větracích průduchů ani instalačních šachet bude vyvedeno nejméně 500 mm nad úroveň střešního pláště tak, aby nedošlo k obtěžování a ohrožování okolí. V odpovídajících místnostech jsou navrženy podlahové vpusti. Stavba bude napojena na splaškovou i dešťovou kanalizaci  a to rovněž na nové přípojky,  připojené na stávající veřejné kanalizační řady.  Stavba se nenachází se v záplavovém území.

Posouzení dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. -netýká se stavby

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

V dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení jsou dodrženy požadavky a podmínky všech dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

K dokumentaci se vyjádřily tyto dotčené orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

KHS MSK, pracoviště Ostrava- závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 21.11.2016

HZS MSK, územní odbor Ostrava- závazné souhlasné stanovisko bez podmínek ze dne 30.11.2016

K dokumentaci se vyjádřily tyto orgány státní správy- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

Magistrát města Ostravy - koordinované stanovisko 1325/2016 ze dne 29.9.2016 a vyjádření MMO UHA-ze dne 10.2.2017- veškeré požadavky vyplývající ze stanoviska jsou v PD zohledněny a respektovány

Odbor dopravy a Policie ČR- DI-Ostrava - ze dne 23.11.2016 -sjezd z komunikace ul. Na Liščině-souhlasné stanovisko

MSK-odbor ŽP a Z- ze dne  25.11.2016 z hlediska vlivu na životní prostředí-stanovisko a sdělení k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb.-  předložený záměr nepodléhá procesu posuzování vlivů na životní prostředí

Povodí Odry-souhlasné stanovisko ze dne 24.11.2016

Diamo s.p. stanovisko ze dne 25.11.2016

K dokumentaci se vyjádřili správci těchto inženýrských sítí- veškeré jejich požadavky jsou zohledněny:

OVaK Ostrava  – souhlasné stanovisko k připojení přípojky vody a kanalizace ze dne 5.1.2017

Další správci inženýrských sítí- vyjádření k existenci sítí- v dokumentaci jsou respektovány průběhy sítí v jejich správě:

OVaK Ostrava

ČEZ Distribuce a.s.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Cetin

OK a.s.

g) seznam výjimek a jiných úlevových řešení

Pro stavbu nejsou stanoveny.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů, pracovníků apod.

Dešťová kanalizace z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 97,20 m+ vsakovací –retenční šachtice.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Likvidace splaškových vod bude řešena napojením do bezodtoké  žumpy o objemu 30 m3.  Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes okapový systém, který bude propojen přes lapače střešních splavenin a pomocí dvou uličních vpustí na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150 v celkové délce 97,20 m, která bude zaústěna do retenční šachtice, která zpomalí odtok dešťových vod do dešťové kanalizační přípojky. Šachtice bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše mi 2 m2, navrhuje se rozměr cca 3x2 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

Splašková i dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku stavebníka.

Odpady

Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a příslušnými prováděcími vyhláškami č.381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 384/2001 Sb. V průběhu realizace stavby  budou vznikat odpady typické pro tuto činnosti. Odpovědnost za nakládání s odpady vznikajícími s realizací záměru bude upřesněna v příslušné smlouvě uzavřené mezi investorem a  zhotovitelem  prací. Odstranění těchto odpadů bude zajištěno servisním způsobem u specializovaných firem s příslušným oprávněním.

Nedá se však předpokládat, že by charakter i množství vzniklých odpadů mohly představovat problém s jejich zneškodněním.

Odpady z realizace stavby

Odpady, které budou vznikat během výstavby, budou shromažďovány na zabezpečených plochách, ve sběrných nádobách a kontejnerech, po jejich naplnění budou odpady odváženy k využití, k recyklaci či k odstranění. Nebezpečné odpady roztříděné dle jednotlivých druhů a kategorií budou shromažďovány odděleně ve speciálních uzavřených nepropustných nádobách určených k tomuto účelu a zabezpečených tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady nebo k úniku škodlivin z uložených odpadů. Sběrné nádoby budou označeny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění (v případě shromažďovacích nádob s nebezpečnými odpady budou tyto nádoby opatřeny identifikačními listy nebezpečných odpadů, symboly nebezpečnosti a osobou zodpovědnou za nakládání s těmito nebezpečnými odpady).

Odpady z provozu

Netýká se stavby.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Předpokládaná lhůta výstavby je jeden rok, dokončení se předpokládá v roce 2018. V roce 2017 na jaře budou zahájeny stavební práce.

i) orientační náklady stavby

Orientační náklady na stavbu jsou 150 tis kč.

A.5: Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt.