# 1.100   TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavba		:	DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

ul. Vývozní-Sodná, Ostrava-Hrušov

Na pozemku		:	parcelní číslo: 1235/22

Katastrální území	:	Hrušov

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 	Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 	Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro územní a stavební povolení ( DÚSP )

Dodavatel		:	Firma na základě výběrového řízení

## Úvod

Jedná se o novostavbu domu pro sociální účely, který slouží k bydlení. Předmětem projektu je bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova je funkčně rozdělena na dvě bytové jednotky, každá jednotka je pro 6 uživatelů. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro klienty. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný. Je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z keramických tvárnic broušených P+D, pevnost P10 se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy systémové z keramických tvarovek do keramobetonových nosníků. Střecha je plochá, jednoplášťová se zateplením a s krytinou ze střešní folie, nad bočními trakty je použita vyšší atika, úroveň vlastní střechy je shodná se středním traktem. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci ul. Vývozní, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, ČOV a přípojky kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod.

Posláním Domu pro sociální účely je podporovat lidi s mentálním postižením v seberealizaci a nezávislosti nabídkou samostatného bydlení, s cílem posílit jejich samostatnost. Výchovná péče je zaměřena na další rozvoj v oblasti vzdělávání, posilování zodpovědností a schopností rozhodování a posilování a upevňování samostatnosti. Důležitým cílem je rovněž zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele. Cílem tohoto domu pro sociální účely je co nejvíce osamostatnit jednotlivé klienty s mentálním postižením. Toto zařízení bude pomáhat při začlenění do společnosti.

Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti, do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě.

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů. Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností.

## Základní údaje

Jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z keramického broušeného zdiva P+D, P10 se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy systémové z keramických tvarovek do keramobetonových nosníků. Střecha je plochá se zateplením a a vnitřními vyhřívanými svody a s krytinou z fólie. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch, altánu, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci, oplocení s brankou a bránou, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku. Vedení dešťové kanalizace včetně vsakovací jímky a ČOV s napojením na kanalizaci.

Půdorys objektu je členěný vel. 14,86x33,86m.

## Členění stavby

Stavba je členěna na jeden objekt: Dům pro sociální účely.

Technické a konstrukční  řešení

Konstrukční řešení objektu, zděná stavba se zateplením fasád minerální vlnou s plochou střechou. Okna hliníková s trojskly.

Okna budou hliníková, rám oken antracit se zasklením izolačním trojsklem, rozměry a popisy jsou uvedeny ve výkrese půdorysu.

Stavba je navržena jako energeticky úsporná, součástí projektu je energetický průkaz stavby, který řadí stavbu do kategorie stupně energetické náročnosti pod 100%- A-mimořádně úsporná. Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu. Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena kari sítěmi 6,3 x 100x100 mm. Základová deska a pásy jsou pro danou stavbu dimenzovány s velkou rezervou. IG průzkum byl proveden, HG posudek byl proveden zejména s ohledem na způsob likvidace dešťových vod.

Stavba bude osazena dle výkresu situace. Výškové umístění stavby je vztaženo k úrovni komunikace u vjezdu.

Stavba nemá negativní vlivy na zdraví uživatelů, na okolí a na životní prostředí. Užíváním stavby nebude docházet k uvolňování žádných škodlivin.

Místo výstavby je dobře přístupné po místní komunikaci. Ke stavbě a v jejím rámci budou vybudovány zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Parkování je zajištěno v blízkosti objektu.

Nízké riziko radonového nebezpečí, není nutno provádět žádná opatření.

Stavba je bezpečná pro užívání při zachování všech předepsaných parametrů dle projektu.

Základy

Provede se výkop pro základové pásy. Zemina bude použita na zpětné zásypy a terénní úpravy na pozemku investora. V místě návozu se provede hutnění. Třída těžitelnosti zeminy 2 až 3. Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu. Do každého základového pásu budou vloženy výstuže z profilů 4+4 R14 s třmínky R10 po 300 mm. Beton pro základy bude třídy C20/25. Základové pásy nad úrovní terénu budou provedeny jako bedněné. Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena kari sítěmi 6,3 x 150/150 mm. Pod základovou desku mezi základové pásy bude proveden hutněný násyp tl. 300 až 500 mm ze štěrku frakce 16-32 (případně hrubší při větší tloušťce vrstev). Hutnit na Rdt=150 kPa. Při zemních pracích bude položena ležatá kanalizace z plastových trub PVC (pro splašky i svody). Do úrovně základové spáry se položí zemnící pásek FeZn. Vývody v protilehlých rozích pro hromosvod a vývod pro uzemnění hlavního rozvaděče v domě.

Nosné konstrukce

Obvodové nosné stěny budou provedeny z broušených tvárnic P+D, P10 tl. 300 mm na pero a drážku. Vnitřní nosné zdi budou z rovněž z keramických tvárnic tl. 300 mm. Příčky budou rovněž z keramických broušených příčkovek tl. 100 a 150 mm (80 a 115 mm). Dispozičně dle projektové dokumentace 1.NP. Stěny budou ukončeny po celém obvodu i na vnitřních zdech železobetonovými věnci výšky 250 mm. Výztuž věnců bude tvořena profily 4 xR14+ třmínky R8 á 250 mm  (C20/25). Věnec se provede na všech obvodových i všech středních zdech tloušťky 300 mm.

Fasáda bude opatřena fasádní silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm. Jako podklad bude použita sklotextilní síťovina,perlinka s přetažením lepidlem (fasádní systém - kvalitativní třída A) s izolantem z fasádní tvrzené minerální vlny tl. 180 mm.

Vodorovné kce

V úrovni věnců se provede montovaný strop z keramických tvarovek do keramobetonových nosníků s výstuží, zalité betonem. Pohledy stropů budou ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, který se připevní na typové profily. Bude použit certifikovaný konstrukční systém podhledu z katalogu výrobce SDK. Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny z typových překladů k cihlám typ 7(výška 238 mm) nebo z I nosníků. Do oken budou osazeny vnější žaluzie s elektrickým ovládáním.

Střecha

Střecha bude provedena plochá, s atikami a vnitřními střešními vpustěmi a svody. Střecha bude jednoplášťová s tepelnou izolací tl. 2x160 mm (polystyren). Spádová vrstva bude z polystyrénových spádových klínů tlouštěk dle kladecího plánu, který dodává dodavatel systému. Střešní plášť bude proti vodě izolován jednovrstvou střešní folií tl. min. 2,2 mm z EVA (kopolymer z terpolymeru etylen-vinyl-acetátu) a PVC (polyvinylchlorid) s od výroby nakašírovaným polyesterovým rounem zespod. Do rohů budou použity náběhové klíny, speciální prvky folie (detaily), dále budou provedeny veškeré detaily střech, tj. oplechování z plechu potaženého folií, prostupy apod. Vnitřní střešní vpustě budou s elektrickým ohřevem. Mezi stropem a spádovými klíny tepelné izolace bude provedena parozábrana z asfaltových pásů s nenasákavou vložkou, speciál minerál.

Atika bude shora opatřena OSB deskou tl. 18 mm, která bude sloužit jako spádová vrstva (sklon 5%) a shora se OSB desky překryjí střešní fólií a oplechováním. Pod OSB desky se položí na atiku tvrzený polystyrén tl. 50 mm.

Všechny další klempířské prvky (svody, parapety, oplechování atik atd.) budou provedeny z poplastovaného plechu shodného odstínu a povrchové úpravy jako krytina, barva šedá.

Podlahové kce, hydroizolace

Nášlapné vrstvy jsou uvedeny v legendách místností. U vstupů budou mrazuvzdorné protiskluzné keramické dlažby. V koupelnách a na WC bude použita keramická dlažba a obklad po zárubeň. V místech, kde se bude zdržovat voda je nutno pod dlažbu i pod obklad stěn aplikovat hydroizolační stěrku a koutové rohové pásky. Podlahy v 1.NP budou tepelně izolovány pomocí podlahového POLYSTYRENU EPS 100 S tl. 140 mm s překrytím fólií, proti vodě budou izolovány jednou vrstvou asfaltových pásů těžkých G200 s nenasákavou vložkou.

Dlažba keramická – slinuté neglazované dlaždice, nasákavost do 0.1% (splňující evropskou normu EN 14411BIa) Rozměr 200x200 až 600x600 mm. Tloušťka: 9 mm. Typ výrobku: dlaždice slinutá. Povrch: neglazovaný matný. Protiskluznost skupina R 10. Keramický sokl v. 60-80 mm zapuštěný do omítky, vlastnosti shodné s dlažbou.

Barevnost keramických dlažeb a obkladů, v hygienických zařízeních klientů budou použity výrobky kontrastních barev, v ostatních prostorách barvy světlé. Bude upřesněno v rámci stavby investorem. Spárováno voděodolným, trvale pružným tmelem, ve sprchách protiskluzné dlaždice.

Izolace proti vodě, stěrka, pružná izolace tl.2mm vyztužená tkaninou (PE, sklo), odolná proti vodám narušujícím beton, napojení na stěny, vpusti, kouty provést pomocí typového těsnícího pásku, ve sprše stěrka vytažena na celou výšku stěny. Lepící tmely a spárovací hmoty použít systémové.

Povlaková krytina - měkčená vinylová podlahovina, podle klasifikace ČSN EN 653 a 649 zátěžová třída 23-43. Tloušťka min. 3 mm, antistatická, tepelná izolace 0,03 odolnost proti bodovému zatížení < 0,15 mm, aqua grip úroveň protikluznosti  R9 - µ > 0,3. Barevnost rozdílná, odstíny určí investor na stavbě.

Separační vrstva, fólie PE, tloušťky 0,20 – 0,25 mm z modifikovaného  polyetylénu, faktor difúzního odporu 400000, stupeň hořlavosti C2, volně položená, kladená s přesahem.

Sokl, vytahovaný s podkladní PVC lištou s fabionem, keramický sokl – součást dodávky podlahovin.

Výplně otvorů

Všechny okna i dveře budou hliníkové, se zasklením izolačním trojsklem, rozměry, barvy a popisy jsou uvedeny ve výpisu výrobků. Všechna okna budou otevíratelná, jedno křídlo vždy i sklopné. U francouzských oken bude okno členěné se sklopným vrchním dílem a ovládání bude pákové z podlahy.  Ovládání klik bude z úrovně podlahy, budou použity snížené kliky. Vnitřní parapety budou pevné, laminové nebo plastové. Vstupní dveře a označená francouzská okna budou v provedení hliník s přerušeným tepelným mostem, bude na nich osazeno nouzové kování. Venkovní parapety budou typové nebo z TiZn plechu. Vnitřní dveře budou dřevěné do dřevěných obložkových zárubní, vyšší standard, všechny budou opatřeny madly v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. Nad vstupem provést celoskleněnou stříšku z lepeného bezpečnostního skla zavěšenou na nerezových lankách.

Vnitřní úpravy povrchů

V sociálním zařízení se provede nový keramický obklad na výšku zárubně a nová keramická dlažby, protiskluzná s hydroizolací, vytaženou na stěny.

Provede se výmalba všech místností (barvu určí investor). Rozvody ZT, VZT a ÚT se opláští sádrokartonem a také se sádrokartonovým krytem.

Zámečnické kce budou opatřeny syntetickým nátěrem.

Větrání

Objekt je větrán přirozeně pomocí otevíratelných okenních a dveřních otvorů. Místnosti, které nejsou přímo větratelné, budou větrány pomocí radiálních ventilátorů DN 100 do potrubí, tyto budou spouštěny spolu s osvětlením a budou mít doběh. Odtahy z těchto ventilátorů budou do fasád, pomocí PVC potrubí DN110, na fasádách budou osazeny větrací mřížky. Odtahové potrubí bude izolované pomocí pouzdrové izolace tl. min. 50 mm a budou vedeny pod podhledem v samostatném SDK kufru. Otevírání oken ve všech místnostech bude zajištěno z podlahy, kliky budou snížené. Každé okno bude otevíratelné a vždy jedno křídlo v okně bude i sklopné. Teplota neklesne pod 19°C – relativní vlhkost v pobytových místnostech je 40-60%.

Zpevněné plochy

Chodníky a příjezdové plochy budou ze zámkové dlažby tl. 80 mm, ve skladbě:

Zámková dlažba, kostka				tl. 80 mm

Struskové lože, frakce 0-4 mm			tl. 20 mm

Štěrkový podsyp frakce 16-32 mm		tl. 200 mm, hutnit na 200 kPa

Štěrkový podsyp frakce 32-64 mm		tl. 300 mm, hutnit na 200 kPa

Geotextilie 600 g/m2

U pojízdných zpevněných plochách osadit obrubníky ABO 10-25, zapuštěných. U chodníků obrubníky chodníkové. Všechny obrubníky uložit do betonového lože beton B16/20.

Objekt je navržen na zatížení dle platných ČSN a Eurokódů.

Během stavby budou zakrývané kce kontrolovány investorem a technickým dozorem.

### Dokončovací práce

Po provedení výše popsaných prací budou provedeny dokončovací práce:

► při poškození ploch vlivem provádění prací nebo umístění zařízení staveniště, budou tyto plochy v plném rozsahu obnoveny

►	po dokončení stavebních prací budou tělesa komunikací, pozemky a vodní režim komunikací uvedeny do bezvadného stavu a upraveny tak, aby mohly bez závad sloužit svému účelu

## Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Realizovaná stavba nebude mít vliv na životní prostředí - nebude zdrojem nadměrného hluku ani jiných škodlivin. Veškeré odpady budou likvidovány předepsaným způsobem.

Hladina hluku nesmí překročit úroveň 45 dB.

V případě znečištění komunikací nebo přilehlých prostor musí být toto dodavatelem bezprostředně odstraněno.

Pro nakládání s odpady, vzniklými v průběhu prací bude zpracován provozní řád, v němž bude vedena evidence odpadů a způsob jejich likvidace - dle zákona č. 181/2005 Sb. To předpokládá pravidelnou kontrolu staveništních mechanismů, skladových hospodářství apod. Odpad bude odvezen na skládku, určenou stavebním úřadem při stavebním řízení, případně bude odvezen do sběrny druhotných surovin k dalšímu zpracování (odpady bez nebezpečných látek). Odpad s nebezpečnými látkami bude předán odborné firmě, která zajistí jeho vhodnou likvidaci, příp. bude odvezen na skládku určenou pro nebezpečný odpad. Při uskladňování nebezpečného odpadu bude veden na stavbě deník, ve kterém bude jeho evidence. Likvidace odpadu musí být doložena smlouvou.

- Základní povinnosti původce odpadů

- Zařazené odpady podle katalogů odpadů uvedené ve vyhlášce ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb. Shromažďovat utříděné podle jednotlivých druhů.

- Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem ohrožujícím živ. prostředí. Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění.

- Vést evidenci v rozsahu stanoveném zákonem č. 185/2001 Sb. a vyhláškou ministerstva ŽP č. 478/2008, kterou se mění vyhláška ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

- S odpady, které jsou zařazené jako nebezpečné, nakládat pouze se souhlasem okresního úřadu.

- Analytická část - produkce v průběhu stavby

1.  Odpady nebezpečné

15 01 10 plastový obal se škodlivinami

15 01 10 kovové obaly se zbytkem škodlivin

15 02 02 sorbenty, čisticí tkaniny, filtrační materiál, ochranná tkanina

17 07 06 směsný stavební a demoliční materiál

Pro tento odpad bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude označeno identifikačním listem nebezpečného odpadu. Ještě před zahájením produkce odpadu bude smluvně zajištěno zneškodnění oprávněnou firmou.

2. odpady obyčejné

15 01 06 směs obalových materiálů

17 01 01 beton				-	8,50 t

17 01 02 cihla				-	8,0 t

17 01 03 keramika				-	2,0 t

17 09 04 směsný stavební odpad		-	5,5 t

17 02 01 dřevo				-	4,0 t

17 02 02 sklo				-	2,2 t

17 02 03 ostatní plasty			-	4,2 t

17 04 05 železo nebo ocel			-	2,1 t

17 04 11 kabely				-	0,9 t

17 06 04 ostatní izolační materiály	-	0,8 t

20 01 01 papír nebo lepenka		-	0,6 t

Jde o odpady z kategorie obyčejných, které nevyžadují při nakládání žádný zvláštní režim. Nesmí obsahovat příměsi škodlivých látek. Musí být roztříděny podle jednotlivých druhů.

## Dopravní řešení

Staveniště je přístupné po místních komunikacích, kdy bude bez problémů možno zásobovat stavbu materiálem a odvážet stavební suť. Veškerá doprava na stavbu bude prováděna z ul. Vývozní a to ve stávající trase.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavebních úprav budou zhotovitelem dodržovány platné zákony, platné normy a předpisy, zejména pak

- zákon č. 205/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na  výrobky

- zákoník práce

- stavební zákon

- další související jako je vyhl. č. 502/2006 Sb, kterou se mění vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

- Plán BOZP bude řešen samostatně, jak požaduje § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006Sb.

- Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).

- Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení.

- Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

- Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

## Péče o bezpečnost práce

Během provádění stavebních prací musí být dodržována ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů ohledně bezpečnosti práce!