Stavba		:		DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

ul. Vývozní-Sodná, Ostrava-Hrušov

Na pozemku		:		parcelní číslo: 1235/22

Katastrální území	:	Hrušov

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavební objekty	:	SO 01 	-	Dům pro sociální účely

# Termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení		:	3. kv. 2017

Dokončení		:	3. kv. 2020

Doba výstavby	:	6 měsíců

Obsah:

A.	PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

c) předmět projektové dokumentace

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

a) jméno příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

b) jméno a příjmení hlavního projektanta, včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT s vyznačeným oborem, popř. specializací

c) jména příjmení projektantů jednotlivých částí PD, včetně čísla ČKAIT

A.2 Seznam vstupních podkladů

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

c) údaje o odtokových poměrech

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popř.nebyl-li vydán územní souhlas

e) údaje o souhlasu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popř. s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací

f) údaje o dodržení obecních požadavků na využití území

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

h) seznam výjimek a úlevových řešení

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby,

c) trvalá nebo dočasná stavba,

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů ( kulturní památka apod.)

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

g) seznam výjimek a úlevových řešení

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.)

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkově produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov  apod.)

j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

k) orientační náklady stavby

A.5 Členění stavby na objekty a technická zařízení

Jedná se o novostavbu domu pro sociální účely, který slouží k bydlení. Předmětem projektu je bydlení osob se zdravotním postižením pro 12 osob. Budova je funkčně rozdělena na dvě bytové jednotky, každá jednotka je pro 6 uživatelů. Jedná se o pobytovou sociální službu poskytovanou jako bydlení v rodinném domě. Cílovou skupinou jsou osoby zdravotně postižené s vysokou a střední mírou podpory. Každá domácnost zajišťuje svým uživatelům soukromí, jsou zde pokoje pro jednoho a pro dva uživatele. Součástí každé z domácností je samostatná koupelna, sociální zařízení, dále pak kuchyňský kout, obývací pokoj a pokoje pro klienty. Dále je součástí každého bytu technické zázemí bytu, ve které bude umístěna pračka,sušička, úložné prostory a technické vybavení. Personál bude zajišťovat nutnou míru podpory pro klienty formou terénní péče, předpokládá se pobyt 1 člena personálu v objektu v noční době a cca 2 osoby personálu v denní době. Personál má v budově vyhrazenou svou šatnu, denní místnost, WC a koupelnu.  Celý objekt je vybaven a navržen dle vyhlášky 398/2009 Sb. jako bezbariérově přístupný. Je zde vybavení koupelen a sociálního zařízení pro imobilní, rovněž přístupy, zpevněné plochy a parkovací plochy jsou přizpůsobeny pro imobilní. Konstrukčně se jedná se o jednopodlažní, nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z tvárnic broušených přesných P+D, pevnost P10 se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy keramický z vložek a keramobetonových nosníků. Střecha je plochá, jednoplášťová se zateplením a s krytinou ze střešní folie, nad bočními trakty je použita vyšší atika, úroveň vlastní střechy je shodná se středním traktem. Součástí stavby je vybudování zpevněných a parkovacích ploch pro objekt, sadových úprav, zřízení napojení na komunikaci ul. Vývozní, přípojka vody, vedení NN od hranice pozemku stavebníka k domu, ČOV a přípojky kanalizace, vedení dešťové kanalizace včetně retenční šachtice pro zpomalení odtoku dešťových vod.

Posláním Domu pro sociální účely je podporovat lidi s mentálním postižením v seberealizaci a nezávislosti nabídkou samostatného bydlení, s cílem posílit jejich samostatnost. Výchovná péče je zaměřena na další rozvoj v oblasti vzdělávání, posilování zodpovědností a schopností rozhodování a posilování a upevňování samostatnosti. Důležitým cílem je rovněž zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele. Cílem tohoto domu pro sociální účely je co nejvíce osamostatnit jednotlivé klienty s mentálním postižením. Toto zařízení bude pomáhat při začlenění do společnosti.

Do objektu bude teplá strava (obědy, večeře) dovážena ve várnicích. Várnice budou vynášeny z dodávky do každé domácnosti, do kuchyňského kouta. Zde si již uživatelé za pomocí personálu provedou pouze rozdělování porcí na talíře a odtud přenesení k jídelnímu stolu v obývacím pokoji. Mytí nádobí se následně provede v myčce umístěné v lince v kuchyňském koutě.

Z přepravních dóz a z várnic se jídlo porcuje přímo na talíře jednotlivých uživatelů. Jídlo je nakládáno do várnic ihned po uvaření, teplé s poznačenou teplotou, při převzetí dochází ve k přeměření teploty a v případě, že teplota je nízká, je jídlo dohříváno po jednotlivých porcích v mikrovlnné troubě.

Snídaně, svačiny a studené večeře si budou uživatele chystat sami na lince v každé z domácností.

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Název stavby:

Stavba		:		DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

ul. Vývozní-Sodná, Ostrava-Hrušov

Na pozemku		:		parcelní číslo: 1235/22

Katastrální území	:	Ostrava-Hrušov

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro územní a stavební povolení ( DÚSP )

A.1.2 Údaje o žadateli:

Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Projekční kancelář Ing. Christos Kirkopulos

IČ: 410 46 421	DIČ: CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Poděbradova 24

702 00 Ostrava

A.2 Seznam vstupních podkladů

Geodetické zaměření, zadání objednatele, zaměření a místní průzkumy, údaje správců sítí, radonový průzkum, hydrogeologický posudek vsakování pro pozemek a studie.

A.3 Údaje o území

a) Ve stávajícím stavu jsou pozemky pro umístění stavby parcela číslo 1235/22-3169m2, nezastavěné, v KN jsou vedeny jako orná půda. Vyznačena plocha je volná bez stavebních objektů.

Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace ul. Vývozní, parc. č. 1235/30

Pozemky dotčené stavbou jsou ve vlastnickém právu: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.

Svěřená správa nemovistosi ve vlastnictví obce:

Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava.

Právo provést stavbu s organizací Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním  postižením Ostrava, p.o., Hladnovská 751/119, 718 00 Ostrava Muglinov.

b) Pozemky jsou nevyužívané,  jsou zatravněné a s nálety.

c) Parcela není v ochraně území podle jiných právních předpisů.

d) Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou.

e) Záměr je v souladu s územním plánem města Ostrava.

f) Při zpracování projektové dokumentace byla respektována vyhláška č. 268/2009 Sb., O obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

V projektové dokumentaci splněny tyto body vyhlášky 501/2006 Sb. a těmto bodům navržená stavba odpovídá:

Stavební pozemek svou velikostí, plošným a prostorovým uspořádáním umožňuje umístění projektovaného objektu včetně obslužných komunikací, parkovacích a manipulačních ploch a veškeré potřebné infrastruktury.  Dopravně bude pozemek připojen na stávající místní komunikaci, ze které je pak možné dopravní připojení na veřejnou komunikační síť.

Stavební pozemek je vymezen tak, že je na něm bylo vyřešeno 
- umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a 
užívání staveb na něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české 
technické normy pro navrhování místních komunikací, což zaručuje 
splnění požadavků této vyhlášky

- odstavná a parkovací stání jsou v rámci stavby navržena v rozsahu, který splňuje minimální požadavky na počet a plochy dle ČSN  73 6110
- nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů,
které na pozemku vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm 
umístěných
- vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo 
zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí 
býtřešeno přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se 
závadnými látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné 
vsakování, je vyřešeno částečným zasakováním a částečnou retencí rychlých dešťových vod s následným vypouštěním do jednotné městské kanalizace

- ke každé stavbě nebo souvislé skupině staveb musí vést zpevněná pozemní 
komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby, bezprostředně kolem  stavebního pozemku vede místní komunikace ul. Sodná

(Stavby podle druhu a potřeby se umisťují tak, aby bylo umožněno 
jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní 
komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná 
pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení 
jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými 
parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům 
bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na 
přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby 
musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování 
a přístup požární techniky.

Požadavky jsou splněny, neboť stavba je umístěna v zastavěné části obce, čímž je zajištěno její napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a umístění na pozemku  respektuje ochranná pásma rozvodu energetických vedení,  přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení stavby na pozemní komunikace svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovují požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Současně splňují též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Stavba je umístěna tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na 
sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici 
pozemků nebo v její bezprostřední blízkosti není znemožněna 
zástavba sousedního pozemku.

Vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, 
bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, požadavky 
na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. Odstupy 
musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro 
technická či jiná vybavení a činnosti, například technickou 
infrastrukturu.

Stavba je umístěna v dostatečném odstupu  od hranice stavebního pozemku a následně pak sousedních staveb.

g) Byly dodrženy požadavky dotčených orgánů a byly zapracovány do PD.

h) Na pozemek a stavbu není uplatněna žádná výjimka.

i) Stavba si nevyžádá související investice

j) Dotčený pozemky jsou dle katastrální mapy majetkem Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

| parcelní číslo | číslo LV | výměra v m2 | druh pozemku | vlastník |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1235/22 | 885 | 3168 | Orná půda | Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8, Moravská Ostrava Svěřená správa. Městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, Slezská Ostrava, 71016 Ostrava |

A.4 Údaje o stavbě

a) Jedná se o novou stavbu.

b) Předmětem výstavby je vybudování novostavby pro sociální účely, bydlení pro osoby se zdravotním postižením, pro 12 klientů.

c) Charakter stavby, jedná se o stavbu trvalou.

d) Stavba nepodléhá žádné právní ochraně.

e) Objekt splňuje všechny požadavky dotčených orgánů. Všechna stanoviska budou přiložena při podání projektu na odbor výstavby.

Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu,

požadavky uvedené v této části vyhlášky se k předmětné stavbě vztahují, stavbou dojde k navýšení obyvatel a zaměstnanců obce,  v rámci areálu stavby jsou navrženy dostatečně dimenzované parkovací plochy pro osobní vozidla zaměstnanců a návštěvníků. Parkování bude zajištěno na pozemku stavebníka na zpevněných plochách v počtu 2 automobilů. Vzhledem k charakteru zde bydlících osob nebudou tyto používat automobily. Předpokládá se tedy pouze dopravní obsluha- příjezd personálu a zásobování objektu. Přístup zaměstnanců a návštěvníků domova, kteří přijedou osobními vozidly  je řešen   přímým přístupem z parkoviště pro osobní vozidla. Pro zaměstnance a návštěvy, které přijedou veřejnou dopravou slouží stávající místní dopravní infrastruktura obce.

Připojení staveb na sítě technického vybavení,

Stavba je napojena na inženýrské sítě, které jsou samostatně uzavíratelné.

f) Objekt splňuje současně platné vyhlášky a právní předpisy na výstavbu. Zejména splňuje:

Vyhlášku č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášku č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území a její úprava vyhláška 431/2012 Sb.

Obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (Vyhláška č. 369/2001 Sb.) nekladou na projektovanou stavbu žádné nároky.

g) Na stavbu není uplatněna žádná výjimka

h) plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ): 1235/22-3169m2, základní údaje o kapacitě stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a užitkové vody

Odtokové poměry na místě stavby se stavbou upraví, nedojde ale k narušení žádných z okolních pozemků ani splaškovou ani dešťovou vodou. Likvidace splaškových vod bude řešena napojením do jednotné kanalizace ve správě OVaK Ostrava přes ČOV. Dešťové vody z objektu a ze zpevněných ploch budou odváděny přes okapový systém, který bude propojen přes lapače střešních splavenin na dešťovou kanalizaci z potrubí PVC DN 150-200 v celkové délce 0 m, která bude zaústěna do retenční šachtice, která zpomalí odtok dešťových vod do jednotné kanalizační přípojky. Šachtice bude v souladu s hydrogeologickým posudkem provedena jako kopaná jáma ploše min 2 m2, navrhuje se rozměr cca 3x2 m, uprostřed bude kontrolní šachtice z betonových skruží DN 1000 do hloubky 4,5 m pod terénem. Na dně výkopu se vytvoří podsyp mocnosti 0,5 m ze štěrku granulace 8/12 mm. Na podsyp se uloží betonové skruže ø 1 m. Prostor mezi skružemi a stěnou výkopu v hloubkovém intervalu 1 - 4 m se vyplní štěrkem stejné granulace. Zbytek tohoto prostoru lze vyplnit vykopanou zeminou. Bez ohledu na doporučenou hloubku musí být hloubka výkopu taková, aby jeho dno bylo 0,5 m pod stropem štěrku.

Splašková i dešťová kanalizace bude umístěna na pozemku stavebníka.

Stavba je navržena jako energeticky úsporná, součástí projektu je energetický průkaz stavby, který řadí stavbu do kategorie stupně energetické náročnosti pod 100%. Celá stavba je navržena v souladu s vyhláškou 148/2007Sb. o energetické náročnosti budov.

Spotřeba el. Energie: navrhovaný jistič před elektroměrem je 3x 80A, 3 f.

Spotřeba vody:

Výpočet potřeby vody:

Počet osob :  12

Potřeba vody 150 l/d – sníženo za měření o 20% tj. 120 l/d

Qd = 12x120 = 1440 l/d

Qd,max = 1440x1,5= 2160 l/d

Qh,max = 900x1,8/24h  = 162 l/h

Výpočet roční potřeby:

12 osob x 56 m3 / rok = 672 m3 / rok

Roční spotřeba vody  =produkce splašků= 672 m3 / rok

Navrhovaná stavba nemá (jakožto stavba nízkoenergetického charakteru) žádné negativní vlivy na okolní prostředí. Tudíž nevydává žádné škodlivé exhalace, hluk, otřesy, teplo, vibrace, prach, zápach, neznečišťuje vody a pozemní komunikace a nezastiňuje žádné okolní budovy.

Užíváním stavby bude vznikat pouze běžný komunální odpad.

j) zahájení:  říjen  2020 	–  	ukončení:  říjen  2018

Stavbu bude provádět firma na základě výběrového řízení. Postup výstavby bude respektovat technologické postupy dle použitých materiálů.

k) Orientační náklady stavby jsou uvedeny v samostatném rozpočtu stavby.

A.5 Členění stavby na objekty

Stavba bude tvořit jeden stavební objekt

SO 01 – Dům pro sociální účely