### Příloha č. 5

Specifikace servisu, prohlídek, zkoušek a poruch zařízení

- Pravidelná a preventivní údržba

Údržba bude prováděna vyškolenými servisními techniky respektujícími platné vyhlášky, technické normy a technické požadavky výrobců výtahů jako technického zařízení.

Údržba výtahu bude prováděna dle plánu pro údržbu a zahrnuje: (dle Přílohy č. 6, zadávací dokumentace)

- Mazání dle mazacího plánu vydaného výrobcem.

- Doplnění oleje do převodovky (doplnění oleje do hydraulického agregátu). U bezpřevodového stroje promazání maznic.

- Soustavu preventivní činnosti a kontrol dílů výtahů: výtahový stroj (motor, převodovka, brzda), hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné orgány, omezovač rychlosti, rozvaděč, hlavní a koncové vypínače, spínače a přepínače, šachetní a kabinové dveře, ovladačové tlačítkové kombinace.

- Pomocný materiál, oleje, mazadla a čistící prostředky jsou zahrnuty v ceně.

- Použitý materiál bude účtován.

- Doprava v ceně paušálu v rámci pracovní doby mezi 06:00 – 16:00 hod.

  - Periodické odborné prohlídky a odborné zkoušky

- Budou prováděny v termínech dle současně platných ČSN, v rámci paušálu.

- 3.	Odstraňování běžných provozních poruch

- Odstraněním běžné provozní poruchy se považuje zprovoznění výtahu po seřízení, opravě nebo výměně dílu, který poruchu způsobil.

- Použitý materiál bude účtován.

- Doprava v ceně paušálu v rámci pracovní doby mezi 06:00 – 16:00 hod.

- Zahájení opravy musí zhotovitel garantovat do 2 hodin po nahlášení v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hod.

- V ostatní dobu a dny nejpozději do 12 hodin od nahlášení.

- Vyproštění osob bude zhotovitel garantovat do 1 hodiny po nahlášení.

- Zhotovitel bude provozovat 24hodinovou pohotovostní službu.

- Zhotovitel bude mít provoz GSM komunikátoru.

4.	Provozní prohlídky

- Činnost dozorce výtahu bude prováděna dle současně platných ČSN.

5.	Paušální cena/mimo paušální cenu

- Paušální cena zahrnuje činnosti pod bodem č. 1, 2, 3.

- Rozsah prací nad paušální cenu:

- a)	Opravy výtahu, vyproštění osob z výtahu v mimopracovní době od 16:00 do

- 6:00 hod

b)	Opravy výtahu, vyproštění osob z výtahu v soboty, neděle a svátky

- c)	Cestovní náklady v mimopracovní dobu, v sobotu, neděli a ve svátky

- Fakturace prací dle bodu 5a-5c bude provedena na podkladě montážního listu zhotovitele, potvrzeného zástupcem objednatele.

- 6.	Vedlejší služby

Budou prováděny na základě objednávky objednatele a jedná se o tyto práce:

-	úpravy,  které ke zvýšení bezpečnosti nařídí Inspektorát bezpečnosti práce

- provedení modernizací a rekonstrukcí

- opravy a převíjení el. motorů

- dílenské práce

- výroba a montáž kesonů

- přetáčení a výměna trakcí

- výměna nosných orgánů

- čistění výtahových šachet a prohlubní

- výměna náplně hydraulického agregátu

- el. revize přívodů

- revize hasicích přístrojů

- zednické práce

- sklenářské práce

- natěračské práce

- dozor při provádění prací na výtahu (čištění skel, zednické práce apod.,

prováděných objednatelem)

- zajištění předepsaného osvětlení strojoven, šachet výtahů a přístupových cest

- odstraňování poruch a oprav způsobených úmyslně nebo neodbornou manipulací

- odstraňování poruch mimo dobu uvedenou v bodě č. 3, přílohy č. 1

- vyprošťování osob mimo pracovní dobu, tj. od 16:00 – 06:00 hod, v sobotu, neděli

a ve svátky

- provádění odborných zkoušek a zajištění inspekčních prohlídek

- provádění podstatných změn a odstraňování zjištěných rizik

- školení řidičů, obsluhy, vyprošťovačů a dozorců výtahů

- Fakturace prací dle bodu č. 6 bude prováděna smluvní cenou po dohodě s objednatelem.

POZNÁMKA: Zhotovitel zajistí sledování termínů provádění odborných zkoušek a inspekčních prohlídek (formou zápisu do protokolu z odborné prohlídky, resp. zkoušky), jejich realizace bude provedena na základě zvláštní objednávky objednatele, nebo schváleného montážního listu.

- 7.	Specifikace zařízení – seznam výtahů a plošin

- a) Výtahy

| - poř. - číslo | - Výrobní - číslo | - umístění výtahu |  | - typ | - nosnost - v kg | - počet stanic | - rok - výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 25353296 | - Hladnovská 751 - kuchyň | - 87 | - A2N | - 500 | - 2 | - 1986 |
| - 2. | - 25333295 | - Hladnovská 751 - dílna | - 88 | - A2N | - 500 | - 2 | - 1990 |
| - 3. | - 6948 | - Hladnovská 751/119 | - 83 | - IELTAN | - 1600 | - 4 | - 2012 |
| - 4. | - 6949 | - Hladnovská 751/119 | - 84 | - IELTAN | - 1600 | - 4 | - 2012 |
| - 5. | - 15853088 | - Hladnovská 751/119 | - 85 | - IELTAN | - 1600 | - 4 | - 2012 |
| - 6. | - 15856092 | - Hladnovská 751/119 | - 86 | - IELTAN | - 1600 | - 4 | - 2012 |
| - 7. | - 6621 | - Na Liščině 10 | - 1327 | - IOTAN | - 1100 | - 5 | - 2011 |
| - 8. | - LC0530-01 | - Třebovický park 1/5376 | - 3241 | - OH | - 630 | - 2 | - 2001 |
| - 9. | - SN-1503-3089-A | - Třebovický park 1/5376 |  | - C | - 60 | - 2/2 | - 2015 |

- b) Plošiny

| - poř. - číslo | - Výrobní - číslo | - umístění výtahu |  | - typ | - nosnost - v kg | - počet stanic | - rok - výroby |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - 874 091-03 | - Na Liščině 10 | - 3738 | - SMA 03 | - 630 | - 2 | - 1991 |