##### DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, OSTRAVA ##### K.Ú.HRUŠOV, PARC.Č.1274

PROJEKT

###### D.1.2.c -STATICKÝ VÝPOČET

| Zakázka č. | : | 0116-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | Ing. Šňupárek – projekce |  |
| HIP | : | Ing. Štěpán Šňupárek 777/235583 |  |
| Objednatel | : | Čtyřlístek- centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p.o. |  |
| Datum | : | Březen 2016 |  |

Základní údaje stavby:

Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt, založený na základových pásech, svislé konstrukce z cihelného zdiva therm se zateplením minerální vatou tl. 180 mm, stropy prefabrikované z předpjatých panelů Spiroll, je použito zastřešení pultovými –šedovými střechami z dřevěných vazníků se styčníkovými destičkami s malým sklonem. Krytina střech je ze střešní folie. Spodní pohledové plochy stropů budou ze sádrokartonu tl. 12,5 mm, který se připevní na typové profily.

Celá stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

a) zřícení stavby nebo její části,

b) větší stupeň nepřípustného přetvoření,

c)  poškození  jiných  částí  stavby  nebo  technických  zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Použité ČSN, software, podklady:

ČSN EN 1990		Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 – 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení.

(73 0035)		Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.

+ Oprava1. Změna Z1.

ČSN EN 1991-1-3 –	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení.

(73 0035)		Zatížení sněhem. + Změna Z1, Z2. Oprava 1.

ČSN EN 1991-1-4 – 	Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-4: Obecná zatížení.

(73 0035)		Zatížení větrem. + Oprava 1.

ČSN EN 1991-1-1 – 	Eurokód 3: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná

(73 1201)		pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN EN 1993-1-1	Eurokód 5: Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1:

(73 1701)		Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby.

ČSN 73 1001	 	Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 0039	 	Navrhování objektů na poddolovaném území + Komentář

Literatura :

ČKAIT			Navrhování betonových konstrukcí -

Příručka k ČSN EN 1992-1-1 a ČSN EN 1992-1-2

Příručka TOPOS Tovačov- Panely Spiroll

Software: FINE 9,0 a dimenzační podprogramy, Timber, Ocel, Betmin

Programovatelná kalkulačka Casio pro běžné dimenzování jednoduchých ocelových a betonových prvků

Statické tabulky

Zajištění objektu proti účinkům poddolování:

Stavba se nenachází na poddolovaném území.

Popis použitých konstrukcí a jejich návrhů:

Základy a výkopy:

Objekt bude založen na základových pásech ze železobetonu o šířce 600 mm až 700 mm. Základy nad rostlým terénem budou provedeny z bednících tvárnic s vkládanou vodorovnou a svislou výztuží roxory. Pod podkladní beton- desku bude použit podsyp ze strusky nebo ze štěrku frakce 16-32, který zajistí hrubé vyrovnání podkladu- bude se hutnit na Rdt=150 kPa. Beton pro základy bude třídy C16/20. Výztuž- do každého základového pásu vložit 4oR14 + třmínky R10 á 300 mm. Základové pásy nad úrovní terénu bude provedeno z bednících tvárnic Tritreg š. 300 mm, do každé vodorovné spáry budou vloženy 2 profily R10 vodorovně + budou šáry svisle svázány pruty R10 á 300 mm.  Podkladní železobetonová deska bude tloušťky 150 mm a bude vyztužena karisítěmi 150x150, tl. drátu 6 mm. Veškerá navržená výztuž základových konstrukcí má funkci konstrukční a splňuje požadavky normy ČSN 730039. Dimenzace základů byla vzhledem k charakteru stavby provedena konstrukčně, tloušťky a průřezy základů jsou uvedeny ve výkrese základů.

Posouzení základového pasu pod nosnou obvodovou zdí

Zatížení

podle národní přílohy ČSN EN 1990

tab. 2.2.B2, výraz 2.1a

yG,j = 1,35

yQ,1 = 1,50

střecha - krov – stálé………… 1,163*6,8= 7,908 x 1,35= 10,676 kNm-2

podhled pod krovem…………. 0,348*12,4/2= 2,158 x 1,35= 2,913 kNm-2

střecha – sníh…………………. 1,20*6,8= 8,160 x 1,50= 12,240 kNm-2

střecha – vítr…………………… 0,2*6,8= 1,360 x 1,50= 2,040 kNm-2

želbet. věnec ……………………0,45*0,25*25= 2,813 x 1,35= 3,797 kNm-2

zdivo porotherm 30…. …………3,65*2,75= 10,038 x 1,35= 13,551 kNm-2

v patě zdi……………………………………32,436 kNm…….45,217 kNm-2

základový pas - horní část…………… 0,3*0,6*25= 4,500 x 1,35 = 6,075 kNm-2

základový pas - dolní část…………… 0,70*0,4*25= 6,000 x 1,35 = 8,100 kNm-2

základ celkem ……………………………….6,000 kNm-2……… 8,100 kNm-2

zatížení základu … N……………………… 38,436 kNm-2………53,317 kNm-2

šířka základu b = 0,70 m

délka základu l = 1,00 m

excentricita e = 0,05 m

napětí v základové spáře

ơz = N / ((b-2e)*l) = 106,63 kPa

navržen základový pas šířky 0,70 m

Poznámka

Vypočteným hodnotám napětí v základové spáře u navržených základových patek a pasů vyhovují hodnoty

tabulkové výpočtové únosnosti Rdt, dle ČSN EN 1997-1, jemnozrnných zemin (jíly a hlíny) tuhé konzistence.

Základové konstrukce byly posouzeny podle parametrů zeminy stanovených průzkumem.

Svislé konstrukce:

Obvodové nosné zdi domu budou provedeny z porothermových tvárnic tl. 300 mm. Vnitřní nosné zdi budou z porothermových tvárnic tl. 300 mm, příčky z příčkovek tl. 100 mm. Budova bude opatřena na úrovni nad stropem 1.NP po celém obvodu železobetonovými věnci výšky 250 mm. Výztuž věnců bude tvořena profily 4 xR14+ třmínky R8 á 250 mm (C16/20). Věnec se provede na všech obvodových i všech středních zdech tloušťky 250 a 300 mm. Dimenzace zděných konstrukcí byla vzhledem k charakteru stavby provedena konstrukčně bez dalších výpočtů.

Zatížení stálé - nosné zdivo

obvodové zdivo Porotherm 30

omítka vnitřní……………….. 0,01*19= 0,190 kNm-2

Porotherm 30…. ……………0,3*7,0= 2,10 kNm-2

Min. vata tl-16 cm……………. 0,16*6,1= 0,980 kNm-2

omítka vnější…………………. 0,02*19= 0,380 kNm-2

celkem…………………………………… 3,650 kNm-2

Vodorovné konstrukce:

Strop nad 1. NP je proveden jako železobetonový, montovaný z prefabrikovaných panelů Spiroll PPS 200 tl. 250 mm.

Nosné průvlaky budou z ocelových I nosníků -prosté nosníky.

Nadokenní a nadedveřní překlady jsou tvořeny z porothermových překladů typ 7, v některých místech jsou provedeny překlady z I nosníků. Dimenzace byla provedena konstrukčně podle tabulek výrobce- Porotherm.

Stropní panely a průvlaky byly nadimenzovány dle tabulek a podkladů výrobcem- Goldbeck Prefabeton.

Střecha- skladba:

Střecha nad 1. NP bude řešena jako dvouplášťová z dřevěných vazníků se styčníkovými destičkami typu Gang- nail. Tvar vazníků- pultový nosník se sklonem 3°. Nosná konstrukce střechy je tvořena z těchto dřevěných sbíjených vazníků. Shora bude provedeno dřevěné bednění z prken tl. 25 mm a střešní krytina z jednovrstvé střešní folie. Dimenzaci střešních vazníků provedl jejich výrobce, součástí dokumentace je statické schéma- řez a výkres vazníků střechy.

Zatížení stálé - charakteristické hodnoty

střecha - krov - skladba A - Řez A-A

střešní krytina................….…….. 0,110 kNm-2

latě + kontralatě………….….…….. 0,070 kNm-2

bednění – dř. desky……0,022*6,5= 0,143 kNm-2

dřevěné prvky……………………… 0,500 kNm-2

střecha celkem ……………………...1,163 kNm-2

podhled pod krovem  - Řez A-A

tepelná izolace min.vata…..0,28*0,6= 0,168 kNm-2

sádrokarton ……………….0,015*12= 0,180 kNm-2

strop celkem …………………………..0,348 kNm-2

Zatížení nahodilé - charakteristické hodnoty

sníh (III. So), sklon 22°………… 0,8*1,0*1,0*1,5= 1,200 kNm-2

vítr (II. Vo), sklon 22° ………………………………0,200 kNm-2

aill