DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY, ul. Vývozní, Hrušov

SO.02 - DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

SO.03 - VSAKOVACÍ OBJEKT DEŠŤOVÝCH VOD

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stavebník:			Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava - příspěvková organizace

Hladnovská 751/119

712 00, Ostrava - Muglinov

Stupeň dokumentace:		Projektová dokumentace pro územní a stavební povolení

Vypracoval:			Ing. Ch. Kirkopulos

leden  2017

Obsah:

B.1	Popis území stavby	4

a) charakteristika stavebního pozemku	4

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)	4

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma	4

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	5

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry  v území	5

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin	5

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)	5

h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)	5

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	6

B.2	Celkový popis stavby	6

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	6

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	6

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	6

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	6

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	6

B.2.6	Základní technický popis staveb	6

B.2.7	Technická a technologická zařízení	6

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	6

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	6

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	6

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	6

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu	7

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky	7

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky	7

B.4	Dopravní řešení	7

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	7

B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana	7

a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda	7

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině	7

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	7

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA	7

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	7

B.7	Ochrana obyvatelstva	7

B.8	Zásady organizace výstavby	8

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění	8

b) odvodnění staveniště	8

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	8

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky	8

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin	8

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)	8

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace	8

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	9

i) ochrana životního prostředí při výstavbě	9

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů	9

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb	11

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření	11

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)	11

Seznam vybraných zákonů, vyhlášek a ČSN	12

Vybrané zákony a vyhlášky z hlediska bezpečnosti práce	13

# B.1	Popis území stavby

## a) charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o pozemky parc. č. 1235/22 v k.ú. Hrušov. Povrch pozemku je rovinatý. Pozemek určený ke stavbě je volný. Pozemek je přístupný z obecní asfaltové komunikace, ul. Vývozní.

## b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Pro provedené projektové dokumentace byly použity tyto podklady:

- požadavky a zadání investora

- geodetické zaměření

- místní průzkum

- radonový průzkum

- posudek vsakování

## c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba se nenachází v ochranných pásmech stávajících vedení technické infrastruktury.

Stavba nezasahuje do žádného bezpečnostního pásma. Odplyňovací vrt metanu je zohledněn, dle vyjádření správce má 50 m ochranné pásmo, je mimo stavbu objektů a přípojek.

Při realizaci stavby DČOV a vsaku nedojde ke styku, křížení, přiblížení a souběhu se stávajícími vedeními.

Údaje o stávajících ochranných pásmech v okolí stavby

Ochranná pásma vedení jsou vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách od obrysu půdorysu vedení ve vodorovné vzdálenosti (měřeno kolmo na obrys), která činí:

- u vodovodu a kanalizace do DN 500 včetně:  			- 1,5 m

- u vodovodu a kanalizace nad DN 500:  				- 2,5 m

- u sdělovacích kabelů:   						- 1,5 m

- u NTL a STL plynovodů a přípojek: 				- 1 m

- nadzemní vedení NN nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je nutné dodržovat minimální vzdálenost 1 m od neizolovaných živých částí.

Údaje o bezpečnostních pásmech plynových zařízení

Bezpečnostní pásma jsou určena k zamezení nebo zmírnění účinků případných havárií plynových zařízení - nevyskytují se.

Při křížení a souběhu vodovodu a/nebo kanalizace se stávajícími inženýrskými sítěmi budou dodržovány nejmenší dovolené vzdálenosti pro souběh a křížení podle ČSN 73 6005 v platném znění, event. podle požadavků správců sítí - viz dokladová část této PD.

1 - Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení vodovodu a vodovodních přípojek s podzemními vedeními v metrech dle ČSN 73 6005 (měřeno mezi vnějšími povrchy):

| Souběh | Nejmenší vzdálenost | Křížení | Nejmenší vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- |
| Silové kabely do 220 kV | 0,40 m | Silové kabely do 35 kV | 0,40 m |
|  |  | Při uložení v chráničce dle ČSN 33 3300 | 0,20 m |
| Sdělovací kabely | 0,40 m | Sdělovací kabely | 0,20 m |
| NTL a STL plynovody | 0,50 m | NTL a STL plynovody | 0,15 m |
| Vodovody a přípojky | 0,60 m | Vodovody a přípojky | 0,15 m |
| Stokové sítě a přípojky | 0,60 m | Stokové sítě a přípojky | 0,10 m |

** Při křížení v chráničce 0,20 m

2 - Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu a křížení stokové sítě a kanalizačních přípojek s podzemními vedeními v metrech dle ČSN 73 6005 (měřeno mezi vnějšími povrchy):

| Souběh | Nejmenší vzdálenost | Křížení | Nejmenší vzdálenost |
| --- | --- | --- | --- |
| Silové kabely 1 - 35 kV | 0,50 m | Silové kabely 1 -10 kV | 0,30 m |
| Sdělovací kabely | 0,50 m | Sdělovací kabely | 0,20 m |
| NTL a STL plynovody | 1,00 m | NTL a STL plynovody | 0,50 m |
| Vodovody a přípojky | 0,60 m | Vodovody a přípojky | 0,10 m |
| Stokové sítě a přípojky | xx m | Stokové sítě a přípojky | xx m |

## d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází mimo záplavové území a mimo poddolované území.

## e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby a tedy není nutná žádná ochrana okolí. Ani po dokončení a uvedení do provozu nebude mít stavba žádný vliv na své okolí. Stavba nemá vliv odtokové poměry v území a ani je nemění.

## f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nemá žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.

## g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Pro stavbu není nutné provést zábor ZPF.

## h) Územně technické podmínky (zejména možnosti napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Pozemek stavby je přístupný ze stávající místní komunikace, z níž je zřízen vjezd na pozemek investora. Navrhovaná DČOV, nevyžaduje napojení na inženýrské sítě jiných majitelů nebo správců vyjma jednotné kanalizace ve správě OVAK a.s.

## i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba nemá věcné a časové vazby na jiné investice.

# B.2	Celkový popis stavby

## B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem navrhované stavby je vyčištění odpadních vod a zasakování dešťových vod z plánovaného objektu pro sociální účely.

## B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

## B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

## B.2.4	Bezbariérové užívání stavby

Body 2.2 –2.4 se s ohledem na charakter stavby dále neřeší.

## B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby

Stavba za provozu nevyžaduje trvalou přítomnost obsluhy, není nutné dále řešit.

## B.2.6	Základní technický popis staveb

Jedná se o stavbu nové DČOV a vsakovací jímky dešťových vod.

DČOV je tvořena typovým výrobkem Bio Cleaner – BC12 (technologická vestavba instalovaná v plastovém kontejneru) umístěným na pozemku par. č. 1235/22, v zeleni ve vzdál. cca 8,0 m od navrženého objektu. Z DČOV budou vyčištěné vody odváděny navrženým kanal. potrubím PVC DN 150 do stávající jednotné kanalizace na ul. Sodná a následně do řeky Odry.

Vsakovací jímka je navržena o rozměrech 8,0 x 7,0 x 1,0 ma bude tvořena štěrkovou výplní frakce 32 -63 mm. Jímka bude umístěna 5,5 m od navrženého objektu a cca 2,0 m od hranice sousední parcely. Vsakovací jímka bude opatřena bezpečnostním přepadem zaústěným do navržené kanalizační přípojky a následně do jednotné kanalizace.

## B.2.7	Technická a technologická zařízení

## B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení

## B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi

## B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Body 2.7 – 2.10 se s ohledem na charakter stavby dále neřeší.

## B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavba nevyžaduje ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí, použitý materiál je odolný proti korozi (plastový plášť DČOV).

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

## a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Stavba nevyžaduje napojení na vedení jiné technické infrastruktury, přívod NN pro DČOV bude z vnitřního rozhodu stavebníka. Stavba nevyžaduje žádné přeložky sítí jiných provozovatelů.

## b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

DČOV – Ø1900 a výšce 2600 mm (vč. nádstavce),potrubí PVC DN 150 dl. 28 m, DN 200 dl. 1,5 m.

Vsakovací jímka o rozměrech 7,0 x 8,0 x1,0 m, potrubí PVC DN 150 dl. 41,9 m.

# B.4	Dopravní řešení

Vzhledem k charakteru stavby – liniová podzemní stavba, nevyžaduje tato napojení na dopravní infrastrukturu, ani na jinou technickou infrastrukturu.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavbou nedojde k přímému stávající vzrostlé zeleni. Další podrobnosti není nutné řešit.

# B.6	Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

## a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Realizace stavby ani následný provoz DČOV a vsaku dešťových vod, nemá nepříznivý vliv na životní prostředí, ani na zdravotní podmínky v okolí stavby. Během stavby nevznikají škodliviny ani odpadní látky, které by bylo nutno likvidovat, nedojde ke znečištění podzemních vod.

Na stavbě nevznikají nebezpečné odpady.

## b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu, s ohledem na charakter stavby není nutné řešit.

## c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

## d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA

Stavba nevyžaduje zohlednění žádných podmínek ze závěru zjišťovacího zařízení nebo stanoviska EIA.

## e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

DČOV bude opatřen standardním ochranným pásmem v hodnotě 1,5 m od líce jímky, stavba nevyžaduje bezpečnostní pásmo ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

S ohledem na charakter stavby není nutné řešit.

# B.8	Zásady organizace výstavby

## a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Vzhledem k charakteru stavby – podzemní stavba se tento bod neřeší.

## b) odvodnění staveniště

Stavba nebude probíhat nad hladinou spodních vod, proto se odvodnění staveniště (resp. stavební jámy) nenavrhuje. Rovněž nedochází k čerpání spodních vod.

## c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště nevyžaduje dočasné ani trvalé napojení na dopravní infrastrukturu. Příjezd k pozemkům stavby bude po místních komunikacích.

Staveniště nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu, provádění stavby nevyžaduje napojení na žádné zdroje energií, stavba bude používat běžnou stavební mechanizaci, nezávislou na cizích zdrojích energií.

## d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vzhledem k charakteru stavby, nemá stavební činnost a stavba negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Základní podmínkou ochrany okolí před negativními účinky stavby je důsledné pažení výkopu v blízkosti jiných staveb a hutnění zpětného zásypu na předepsané parametry.

Ani po dokončení a uvedení do provozu nebude mít stavba žádný vliv na své okolí.

## e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Okolí staveniště nevyžaduje žádnou ochranu, na stavbě budou prováděny pouze běžné zemní a montážní práce.

Stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.

## f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Stavba nevyžaduje žádný trvalý zábor, dočasný zábor není nutné dále řešit. Stavební činnost nevyžaduje trvalé ani dočasné zařízení staveniště, toto není navrhováno. Sociální zařízení se nebude zřizovat. Zhotovitel bude v přiměřeném rozsahu, podle konkrétní povahy staveniště, dodržovat ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, § 24e – Staveniště.

Stavební činnost nevyžaduje žádné stavby zařízení staveniště, tyto nejsou navrhovány.

## g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Stavební činnost nebude mít negativní vliv na životní prostředí, seznam odpadů je uveden v tabulce. Na stavbě nevznikají nebezpečné odpady. Při výstavbě DČOV je zhotovitel stavby povinen jednat v souladu s příslušným platným zákonem „O odpadech“ (č. 185/2001 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

Zásyp výkopu rýhy bude prováděn stávající zeminou.

Po dobu výstavby (do doby odvozu na skládku) bude s odpady nakládáno následovně:

- Zemina z výkopů rýhy: uložení na mezideponii v lokalitě stavby, pro další použití na zpětný zásyp rýhy. Přebytečná zemina bude odvážena na legální skládku.

- Ostatní odpad podobný domovnímu odpadu: ukládání do sběrných nádob (popelnice) a následný odvoz na legální skládku.

Seznam vzniklých odpadů ze stavby

Podle vyhlášky je původce odpadů povinen vést evidenci odpadů, které během stavby vzniknou. Vzniklé stavební odpady budou uloženy na legální skládce nebo přednostně odevzdány k recyklaci (plastové odpady, živičné materiály, železný šrot atd.).

Na stavbě vznikne následující odpad:

(dle vyhl. MŽP č. 96/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví Katalog odpadů):

| Kód druhu odpadu | Název odpadu | Kategorie odpadu | Způsob likvidace | Množství odpadů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton, cihla | O | Odvoz na skládku | 2,5 t |
| 17 02 03 | Odpady z plastů | O | Odvoz ke zpracování | 10 kg |
| 17 05 04 | Zemina a / nebo kameny (pouze vytlačená kubatura) | O | Odvoz na skládku | 75 m3 = 127,5 t |
| 20 03 01 | Ostatní odpad podobný domovnímu odpadu | O | Odvoz na skládku | 50 kg |

Poznámka: uvedená množství odpadů jsou orientační, mohou se lišit podle použitého technologického postupu zhotovitele stavby a místních podmínek na stavbě.

## h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Přebytek zeminy v množství cca 75 m3 bude použit jednak na terénní úpravy pozemku investora, jednak bude odvezen na skládku zeminy.

## i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Jedná se o standardní stavbu, která nevyžaduje zvláštní podmínky pro ochranu životného prostředí při výstavbě, nebude-li stavebním úřadem nařízeno jinak.

Zhotovitel stavby je povinen zejména:

- maximálně šetřit životní prostředí a vzrostlou zeleň v blízkosti stavby.

- nakládat s odpady ze stavby podle příslušných zákonů, až do doby jejich uložení na trvalou skládku.

- dodržovat veškeré požadavky podle vyjádření MMO-OOŽP a dalších dotčených orgánů státní správy, uvedené v jejich vyjádřeních (viz. Dokladová část).

- dodržovat při stavebních a realizačních pracích hygienické limity hluku ve smyslu Nařízení vlády č. 184/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zhotovitel proto nebude provádět stavební práce v období nočního klidu (nepředpokládá se), bude používat stavební mechanizaci v dokonalém technickém stavu, která nebude zdrojem zvýšeného hluku nebo vibrací.

## j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavba bude prováděna podle aktuálně platných zákonů, vyhlášek, bezpečnostních předpisů a nařízení, vyplývající z norem a dále podle provozních a technologických postupů, uvedených v závěru této zprávy. Vzhledem malému rozsahu stavby, její jednoduchosti a předpokládanému jednomu zhotoviteli, není nutné stanovovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví.

Hlavní zásady z hlediska BOZ pro stavby a staveniště:

- Na staveništi se vytýčí stávající podzemní vedení a jejich ochranná pásma, o vytýčení se provede zápis. Potřebné sondy na vytýčení podzemních vedení zajistí zhotovitel stavby. Podzemní vedení jsou orientačně zakreslena v situacích podle dostupných podkladů, k datu platnosti vyjádření.

- Při provádění zemních prací je nutné dodržovat bezpečnostní opatření a požadavky správců podzemních vedení (např. ruční výkopy v blízkosti vedení).

- Pracovníci zhotovitele na stavbě budou prokazatelně seznámeni s požadavky na dodržování BOZP a příslušně proškoleni. Práci se stroji a strojním zařízením mohou vykonávat pouze k tomuto určeni a příslušně vyškolení pracovníci.

- Zaměstnanci zhotovitele budou vybaveni ochrannými pomůckami. Dodavatel je povinen seznámit všechny pracovníky se vznikem možných rizik na staveništi.

- Staveniště zhotovitel označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a důkladně zabezpečit, na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Výkopy se zajistí proti pádu osob např. pevným zábradlím výšky min. 1,1 m.

- Případnou první pomoc poskytne pracovníkům nejbližší lékař nebo sanitní vozidlo RZP. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci.

- Na stavbě bude veden stavební deník s náležitostmi podle příslušné vyhlášky.

Provádění práce v ochranných pásmech energetických vedení

Na stavbě nedojde k přiblížení ani ke křížení se stávajícími sítěmi.

Upozornění na rizika, která mohou působit na zaměstnance při opravách, výstavbě nebo 			jiné činnosti u kanalizace, vodovodních řadů a vsakovacích jímek:

Opravy a výstavba vodovodní nebo kanalizační sítě:

- sesunutí zeminy a zasypání osob ve výkopu

- sestup po žebříku do výkopu (pád osob)

- sestup (pád) do kanalizačních nebo vodárenských šachet, poranění končetin při manipulaci s poklopem

- zachycení zemním strojem nebo jinou stavební mechanizací

- úrazy při práci se stavební mechanizací (sbíječky, rozbrušovačky, vibrační zařízení atd.)

- pád předmětů do výkopu při práci ve výkopu

- manipulace s břemeny ve výkopu (pád břemen, zejména prvky kanalizačních šachet nebo větší vodárenská zařízení)

- úraz elektrickým proudem při zemních pracích v blízkosti elektrického vedení

- pohyb v silničním provozu

Zajištění stability výkopu při zemních pracích:

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat veškeré požadavky bezpečnosti práce u zemních prací, zejména pažení výkopu: vzhledem k hloubce výkopů a předpokládaný charakter zeminy (soudržné zeminy jílovitého až jílovito-hlinitého charakteru) se navrhuje:

- výkop do hloubky 1,8 m: příložné pažení pomocí dřevěných svislých fošen nebo ocelových pažnic UNION, s rozepřením dřevěnou kulatinou cca Ø150 mm ve dvou výškových úrovních. Pažení a rozepření se navrhuje po vzdálenosti max. 1,0-1,2 m, v případě zjištění nevhodné geologie ve výkopu se musí zapažení přizpůsobit těmto novým podmínkám.

- výkop nad hloubku 1,8 m: přednostně pažení pažícími boxy standardní konstrukce, tj. celoplošné zapažení.

- zajištění okraje výkopu: okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Tento prostor smykového klínu se nesmí na povrchu terénu zatěžovat stavebním provozem, objekty zařízení staveniště, stroji, materiálem apod.

Výňatek ze zákona č. 309/2006 Sb o BOZP v platném znění (č. 362/2007 Sb.)

§ 4	Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

- Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být:

- vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,

- pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

- Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí, stanoví prováděcí právní předpis.

## k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Vzhledem k charakteru stavby – liniová podzemní stavba, není tento bod dále řešen.

## l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro stavbu lze uvést tyto hlavní zásady dopravně inženýrských opatření:

- V případě znečištění místních komunikací nebo chodníků je zhotovitel povinen tyto neprodleně očistit, v případě potřeby i oplachem kropícím vozem.

- Výkopek se nesmí ukládat na vedení jiných správců. Výkopek v travnatých plochách se uloží vedle rýhy, event. se uloží na mezideponii a opětovně se použije na zásyp, nevhodné zeminy (s velkými kameny, stavební sutí atd.) se trvale uloží na skládce.

- Příjezd na stavbu je z veřejných komunikací, staveništní komunikace se nenavrhují.

- Materiály si bude zhotovitel dovážet podle potřeby, event. skladovat vedle rýhy (např. potrubí) na ploše pracovního pruhu.

Vliv silničního provozu na stavbu:

Nedojde k dotčení stávající komunikace.

## m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Staveniště nevyžaduje speciální uspořádání z hlediska ochrany veřejných zájmů. Vzhledem k charakteru inženýrského objektu - stavba DČOV a vsakovací jímka, není nutné přesně specifikovat postup výstavby, tento je dán technologií pokládky.

Zahájení a dokončení stavby: předpokládá se předběžně v roce 2017. Celková doba výstavby: cca do 2 týdnů. Termíny výstavby upřesní stavebník. Zhotovitelem může být pouze firma, mající potřebné oprávnění pro provádění tohoto typu staveb.

# Seznam vybraných zákonů, vyhlášek a ČSN

- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a následující prováděcí předpisy:

  - Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s mezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

  - Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákona dle 150/2010 Sb.)

- Zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

- Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.;

- Vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška MZe č. 7/2003 Sb. o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.

- Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích pro vodní díla

- Vyhláška č. 409/2005 Sb., kterou se nahrazuje vyhláška č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

- Zákon č. 106/2005 Sb., kterým se vyhlašuje úplně znění Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

- Zákon č. 7/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MŽP č. 96/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů

- ČSN EN 805 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN 75 5411 Vodárenství - Vodovodní přípojky

- ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod drahou a pozemní komunikací

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

- TNV 75 0211 Navrhování vodovodního a kanalizačního potrubí uloženého v zemi – stat. výpočet

- TNV 75 5402 Výstavba vodovodního potrubí

- TNV 75 5410 Bloky vodovodního potrubí

- ČSN EN 752-1 až -7 (75 6110) Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

- ČSN EN 1671 (75 6111) Venkovní tlakové systémy stokových sítí

- ČSN EN 1091 (75 6112) Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

- ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN EN 12889 Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací

- ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok

# Vybrané zákony a vyhlášky z hlediska bezpečnosti práce

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce.

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ke kterému náleží následující prováděcí předpisy:

  - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., který se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

  - Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.

  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

  - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost o ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a následující prováděcí předpisy:

  - Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE.

  - Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterými se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

  - Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.

  - Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších předpisů.

  - Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení.