Stavba		:		STAVEBNÍ ÚPRAVY

REKONSTRUKCE OBJEKTU

DŮM PRO SOCIÁLNÍ ÚČELY

Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice

Na pozemku		:		parcelní číslo: st.1156, 385/2

Katastrální území	:	Heřmanice

Obec			: 	Ostrava

Okres			: 	Ostrava-město

Vlastník 		: 		Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

Ostrava, Moravská Ostrava 702 00

Provozovatel		: 		Čtyřlístek-centrum pro osoby se zdravotním

postižením Ostrava-příspěvková organizace

IČO 70631808

Hladnovská 751/119

Ostrava-Muglinov, 712 00

Gen. projektant	:		Projekční kancelář Ing.Ch. Kirkopulos

IČ 410 46421	DIČ CZ6012160363

ČKAIT 1101174

Ing. Ch. Kirkopulos

U společenského domu 1042/3

739 32 Vratimov

Dodavatel		:		firma na základě výběrového řízení

Členění stavby na provozní soubory a stavební objekty

Stavební objekty	:	SO 01 	-	Rekonstrukce objektu

SO 02		-	Demolice hospodářské budovy

SO 03		-	Altán

SO 04		-	Zpevněné plochy

SO 05		-	Oprava oplocení

E.100 Technická zpráva

Obsah :

1.a)  informace o rozsahu a stavu staveniště

1.b)  významné sítě technické infrastruktury

1.c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

1.d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav

pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

1.e)  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

1.f)  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

1.g)  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

1.h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany       zdraví

1.i)  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

1.j)  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz

Jedná se o rekonstrukci stávajícího rodinného domu, který slouží k bydlení. Bourací práce stávající hospodářské budovy, vybudování nového dřevěného altánu, zpevněné plochy a provedení nového oplocení ve stávající trase.

Plocha určená k výstavbě ( parcelní plocha ):

Stávající RD, parcela číslo: st.1156 - 187 m2. Parcela je vedena jako zastavěná plocha a nádvoří.

Zahrada, parcela číslo: 385/2 - 187 m2

Ve stávajícím rodinném domě byly ubytování pěstouni, kteří se starali o 10 osob.

Do rodinného domu je vstup do chodby se schodištěm. Z chodby je vstup do suterénu, kde jsou sklepní místnosti bez dveří. Ze suterénu vede ještě vedlejší schodiště na zahradu. V 1.NP je šatna, 2 pokoje, spojovací chodby, WC, koupelna, prádelna, kuchyně propojená s jídelnou.

V 2.NP je terasa, 2 balkóny, 4 pokoje, WC, koupelna a obývací pokoj.

Provede se rekonstrukce RD a v suterénu vzniknou sklady, kotelna a technická místnost.

V 1.NP bude dispozice zachována a u šatny se provede sprcha, umyvadlo, WC a samostatná úklidová komora. V místě prádelny bude nový pokoj.

V 2.NP se na místo stávající terasy provede nový pokoj a dispozičně se pokoje upraví pro nový ubytovací provoz. Vznikne zde jedna kancelář, kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem.

Posláním Domu pro sociální účely je podporovat lidi s mentálním postižením v seberealizaci a nezávislosti nabídkou samostatného bydlení, s cílem posílit jejich samostatnost. Výchovná péče je zaměřena na další rozvoj v oblasti vzdělávání, posilování zodpovědností a schopností rozhodování a posilování a upevňování samostatnosti. Důležitým cílem je rovněž zprostředkování kontaktů se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů uživatele. Cílem tohoto domu pro sociální účely je co nejvíce osamostatnit jednotlivé klienty s mentálním postižením. Toto zařízení bude pomáhat při začlenění do společnosti.

1.a)  informace o rozsahu a stavu staveniště

Objekt je umístěn na oploceném pozemku, Uhrova 107/23, Ostrava-Heřmanice. Dopravní komunikace přímo navazuje na dopravní infrastrukturu města. Staveniště je v objektu, na parcele č. st.1156, 385/2, zastavěná plocha 187 m2, zastavěná plocha a nádvoří, parcela číslo 385/2, zastavěná plocha 1489  m2, zahrada.

Dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. musí být stavby, pracoviště a zařízení staveniště ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických osob.

Stavba se nachází na uzavřeném pozemku. Staveniště je zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, oplocením. Za zabezpečení svého majetku na staveništi si ručí zhotovitel.

Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí
pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických
osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za
snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na
všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami,
provádějícími místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu
nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech
vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.

1.b)  významné sítě technické infrastruktury

Neřeší se.

1.c)  napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny

Voda – napojení bude provedeno od stávajícího rozvodu v suterénu, s měřením.

Elektřina – dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny.

Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. Bude napojena s revizí, včetně měření od stávajícího rozvaděče.

Kanalizace - nepředpokládá se napojení objektů zařízení staveniště na kanalizaci, potřebná WC jsou vyčleněná stávající, popř. chemické WC.

Telefon pro stavbu - objekty zařízení staveniště nebudou napojeny pevnou linkou na veřejnou telefonní síť. Telefonické spojení se stavbou bude prostřednictvím mobilní telefonní sítě.

1.d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

- Stavba se nachází v uzavřeném areálu a proto není nutné provádět úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

1.e)  uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Staveniště je umístěno v uzavřeném areálu. Přilehlé ani okolní pozemky nebudou používány na uskladňování stavebního materiálu, ani na přejezd po pozemcích dovozem materiálu. Užíván bude pouze příjezd z místní komunikace.

1.f)  řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů

Zařízení staveniště zahrnuje plochy pro skladování, montáž, buňky pro administrativu.  Zařízení staveniště bude situováno na pozemku investora parc. č. st.1156, 385/2.

Předpokládá se použití mobilních staveništních buněk. V objektech zařízení staveniště budou kanceláře stavby, šatny, denní místnost, sklady. Kromě toho budou lokálně v místech realizace jednotlivých objektů mobilní chemické WC, např. Toi – Toi. S využitím budovaných objektů pro potřeby zařízení staveniště se nepočítá.

1.g)  popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení

Stavby zařízení staveniště nevyžadují ohlášení.

1.h)  stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Při stavebních pracích je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vyplývající z platných vyhlášek. Je nutno dodržet zejména zásady technických, organizačních a dalších opatření k zajištění bezpečnosti práce podle nařízení vlády č.362/2005Sb. Dále bude bezpečnost a ochrana zdraví při práci zajištěna v souladu s nařízením vlády č.591/2006 Sb., 101/2006Sb., 11/2002Sb. a vyhlášky č.499/2006Sb. a zákona 309/2006Sb.

Při provádění stavby bude postupováno dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. V případech, kdy při realizaci stavby dojde k překročení počtu pracovníků dle §15 zákona č. 309/2006 Sb. bude postupováno dle daného zákona.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na pracovišti. Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.499/2006Sb. a určit místo uložení.

Používat předepsané OOPP, předložit doklady o proškolení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

Použití výstražných vest je povinné pro všechny pracovníky s výjimkou: při práci s otevřeným ohněm a při práci ve výškách budou pracovníci používat postroje.

Zároveň je třeba dodržovat všechny platné související předpisy včetně platných ČSN.

Veškeré práce a instalace elektro musí odpovídat platným předpisům a normám ČSN a bezpečnostním předpisům při práci s el. zařízeními.

Pracovníci budou seznámení a proškoleni s bezpečnostními předpisy, o školení bude zhotoven protokol, který bude jednotlivými osobami parafován. Na stavbě bude umístěna lékárnička.

Zdravotní  lékařská pomoc - v zařízeních města Ostravy.

Tísňové volání :

Integrovaný záchranný systém – 112 nebo

Rychlá lékařská pomoc – 155

Hasiči – 150

Policie ČR – 158

Městská policie – 156

- Požadavky na zajištění staveniště

- Staveniště je uzavřeném areálu a je souvisle oploceno.

- Na přístupových komunikacích a vstupech bude umístěna bezpečnostní značka se zákazem vstupu nepovolaným osobám podle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., a nařízení vlády č. 405/2004 Sb.

- Zhotovitel stanoví lhůty a způsob kontrol tohoto zabezpečení (minimálně 1x/den).

- Vjezdy na stanoviště pro vozidla budou osazeny dopravními značkami ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb.

1.i)  podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

- čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění

- zabránění vlivu přílišné pracnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací

- dodržování veškerých dohod a nařízení se zainteresovanými orgány a organizacemi

- podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a výškově před zahájením stavby

- nebezpečná místa staveniště se dle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy a zajistí proti přístupu nepovolaných osob, na oplocení vyvěsit bezpečnostní tabulky- „Nepovolaným osobám vstup zakázán“ a „Pozor-nebezpečí úrazu“.

- TKO ze zařízení staveniště budou vysypávány do popelnic a pravidelně odváženy stavebníkem nebo smluvním partnerem, zajišťujícím likvidaci

Stavbou vzniknou požadavky na likvidaci zbytků stavebních materiálů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb.- O podrobnostech nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. –O odpadech.

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností  dle vyhl. č. 381/2001 Sb. lze zařadit do kategorizace odpadů následovně:

Z hlediska péče o životní prostředí je příprava, realizace a provozování stavby koncipováno z následujících hledisek přicházející u předmětné stavby v úvahu:

1. nakládání s odpady		- v průběhu realizace stavby

- v průběhu provozování technologií

2.ochrany vod a půdy před znečišťujícími látkami

3.ochraně ovzduší

Řešení oblasti nakládání s odpady

S veškerými odpady, které budou vznikat jak stavební činnosti, tak provozem stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou ( z.č. 185/2001 Sb.,o odpadech a změněn některých dalších zákonů, vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. a vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění)  a dle předpisů a norem navazujících.

Odpovědnost za dodržení podmínek v předmětné oblasti nese dodavatel a provozovatel stavby.

V návaznosti na výše uvedené budou vznikat na předmětné stavbě odpady jejíchž seznam je uveden v další části :

  - odpady v rámci realizace stavby

  - odpady v rámci provozu technologií

Odpady v rámci realizace stavby

| Kód druhu | Název druhu odpadu | Kategorie | Množství ( t ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 04 | Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů |  |  |
| 08 04 10 | Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod č. 080409 | O | 0,020 |
| 15 01 | Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) |  |  |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,100 |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek n. obaly těmito látkami znečištěné | N |  |
| 15 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy |  |  |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebez. látkami | N |  |
| 17 01 | Beton, cihly, tašky a keramika |  |  |
| 17 01 06 | směsi n. oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, obsahující nebezpečné látky | N |  |
| 17 01 07 | směsi n. oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, neuvedené pod č. 170106 | O | 3,500 |
| 17 02 | Dřevo, sklo a plasty |  |  |
| 17 02 01 | dřevo | O |  |
| 17 02 02 | sklo | O | 0,000 |
| 17 02 03 | plast | O | 0,010 |
| 17 02 04 | sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky n. nebezpečnými látkami znečištěné | N |  |
| 17 03 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu |  |  |
| 17 03 01 | asfaltové směsi obsahující dehet | N |  |
| 17 03 02 | asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301 | O | 0,000 |
| 17 04 | Kovy (včetně jejich slitin) |  |  |
| 17 04 01 | měď, bronz, mosaz | O | 0,000 |
| 17 04 02 | hliník | O | 0,000 |
| 17 04 04 | Zinek | O | 0,000 |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | 0,600 |
| 17 04 11 | kabely neuvedené pod č. 170410 | O | 0,000 |
| 17 05 | Zemina (včetně zeminy vytěžené z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina |  |  |
| 17 05 04 | zemina a kamení neuvedené pod č. 170503 | O | 0,000 |
| 17 06 | Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu |  |  |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod č. 170601 a 170603 | O | 0,050 |
| 17 08 | Stavební materiály na bázi sádry |  |  |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 170801 | O | 0,020 |
| 17 09 | Jiné stavební a demoliční odpady |  |  |
| 17 09 04 | Jiné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 170902 a 170903 | O | 0,500 |
| 20 01 | Složky odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |  |  |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N |  |
| 20 03 | Ostatní komunální odpady |  |  |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | 0,500 |

Jedná se o hrubý odhad množství možných vznikajících druhů odpadu. Evidenci o odpadech, vzniku skutečného množství a likvidaci odpadů jsou povinni ze zákona č. 185/2001 Sb., a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění, vést dodavatelské firmy v rámci celé realizace stavby.

Odpady v rámci provozování technologií

| Kód druhu | Název druhu odpadu | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| 080116 | jiné vodné kaly obsahující barvy n. laky neuvedené pod č. 080113 | O/N |
| 080201 | Odpadní práškové barvy | O/N |
| 110113 | odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky | N |
| 130113 | jiné hydraulické oleje | N |
| 130208 | jiné motorové, převodové a mazací oleje | N |
| 150110 | obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N |
| 150202 | absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N |
| 160601 | olověné akumulátory | N |
| 200121 | zářivka a jiný odpad obsahující rtuť | N |
| 110114 | odpady z odmašťování neuvedené pod č. 110113 | O |
| 120101 | piliny a třísky železných kovů | O |
| 120103 | piliny a třísky neželezných kovů | O |
| 120103 | odpady ze svařování | O |
| 120121 | upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod č. 120120 | O |
| 150106 | směsné obaly | O |
| 200301 | směsný komunální odpad | O |

Poznámka :

Jednotlivé druhy a způsob nakládání s odpady stanoví provozovatel s uvedením stavby do užívání, tak aby byly v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonu a jeho prováděcími vyhláškami MŽP č. 381/2001 Sb. a č. 383/2001 Sb..

Odvoz stavebního odpadu na nejbližší skládku komunálního odpadu zajistí průběžně dodavatel stavby.

- Zajištění montážních prací

- Zaměstnanci dodavatele montážních prací obdrží zpracovaný technologický postup, kterým se budou řídit při montáži.

- Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění.

- Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí. Osoby, které budou provádět montáž, budou používat montážní a bezpečnostní pomůcky.

- Přístup zaměstnanců do výšek bude zajištěn po žebřících a pomocí konstrukcí lešení. Lešení musí být opatřeno zábradlím, aby byli pracovníci výstavby zajištění proti pádu. Práce ve výškách budou prováděny rovněž ze žebříků, lešení a plošin.

- Lešení musí být řádně předáno uživateli se zápisem do stavebního deníku se všemi prvky k zajištění BOZP (zábradlí, podlážky, výstupy, spoje, kotvení, ztužení).

- Za bezpečnost a stabilitu lešení je zodpovědný stavbyvedoucí a zároveň jednotliví mistři všech profesí, které lešení užívají. O přebírání lešení, jakož o i všech dalších změnách ve stavu lešení, by měl být vyhotoven zápis ve stavebním deníku!

- Žebříky musí odpovídat podmínkám výrobce, před použitím musí být zkontrolovány. Žebříky s poškozenými částmi se nesmí používat. Žebříky musí přesahovat okraj stavební konstrukce (výstupní plošinu) nejméně o 1,1 m. Bližší zásady BOZP při užívání žebříků uvádí část III. přílohy k NV č. 362/2005 Sb.

- Při přístupu na zvýšená pracoviště a při všech zbývajících činnostech, kdy se pracovníci výstavby musí pohybovat ve výškách, musí být tito zaměstnanci jištění prvky kolektivní ochrany (lešení, záchytné sítě) a tam, kde to není možné, musí být jištěni prostředky osobního zajištění na pevných bodech stavebních konstrukcí. Prostředky osobního zajištění musí odpovídat zásadám dle ČSN EN 365

- Při odebírání dílců ze skládky nebo dopravního prostředku se zůstávající dílce musí vždy zabezpečit proti překlopení nebo sesunutí. Nikdo se nesmí zdržovat pod dopravovanými břemeny, ani v jejich blízkosti.

- Při provádění prací ve výškách nebudou v tomto prostoru a pod ním prováděny souběžně žádné další práce. Tento prostor bude s vyloučením dalšího provozu. Ochranné pásmo, vymezující ohrožený prostor musí mít šířku od okraje pracoviště minimálně 1,5 m (práce ve výšce od 3 m do 10 m včetně).

Elektrická instalace

- Elektrická instalace a zařízení budou realizované v souladu s ČSN, včetně způsobů ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí a nebezpečným dotykovým napětím. Všechny kovové kryty elektrických zařízení budou uzemněné.

- Montážní práce může vykonávat pouze elektrotechnik s ověřenou odbornou způsobilostí podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.

- Základní ochrana el. zařízení před úrazem elektrickým proudem je dle ČSN 33 2000-4-41.

- Ochrana vedení před přetížením a zkratem je provedena jističi nebo pojistkami dle ČSN 33 2000. K danému elektrickému zařízení provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

1.j)  orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

zahájení:  říjen 2017		–		ukončení:   říjen 2020

Lhůta výstavby			:		6 měsíců